- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 第三代半导体项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 苏州斯科半导体有限公司 |
| 编制日期： | 2022年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第三代半导体项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-320505-89-01-317142 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 苏州市高新区通安镇新振路518号A4厂房，详见附图1 项目地理位置图 |  |  |
| 地理坐标 | （120°27′54.857″, 31°23′29.405″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3973集成电路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39（电子器件制造397） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州高新区（虎丘区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 苏高新项备[2022]139号 |
| 总投资（万元） | 90000 | 环保投资（万元） | 484 |
| 环保投资占比（%） | 0.54 | 施工工期 | 24月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11042（租赁厂房） |
| 专项评价设置情况 | 项目设大气专项 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》； 审批机关：无； 审批文件名称及文号：无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》及《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》； 审查机关：中华人民共和国环境保护部； 审查文件名称及文号：《关于<苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书>的审查意见》环审[2016]158号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目苏州高新区通安镇新振路518号，属于浒通组团通安片区范围，用地性质为工业用地。项目已经苏州高新区行政审批局备案，从事碳化硅半桥模块生产，属于电子器件制造，符合国家、地方的产业政策；本项目未列入苏州高新区产业发展负面清单及入区项目负面清单；项目周边基础设施完善，供水、排水、供电等条件均满足企业建设及运营所需；项目建设符合苏州高新区开发建设规划、规划环评结论、审查意见及《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》要求。具体如下： 1、与《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》相符性分析 （1）规划期限：2015年～2030年。规划近期至2020年，远期至2030年。 （2）规划范围及产业布局：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，用地面积约为223平方公里。形成横塘、狮山、浒通、阳山、生态城、科技城六个组团及枫桥、浒通、浒关、苏钢、通安、科技城六个工业片区。其中： 浒通组团引导产业电子信息、装备制造、精密机械、新材料、化工、现代物流、商务服务、金融保险。 通安片区功能定位为电子科技园，主要产业类型为：计算机制造、电子器件和元件制造及研发、计算机系统服务、数据处理。 本项目位于浒通组团通安片区，项目地为工业用地（详见不动产权证）；从事碳化硅半桥模块生产，属于其引导发展的“电子器件和元件制造”产业。 （3）基础设施规划 ①给水 高新区供水水源为太湖，规划日供水能力为75万立方米，其中新宁水厂（原高新区自来水厂）原水取自太湖渔洋山水源地，位于竹园路、金枫路交叉口，已建日供水能力15万立方米；高新区二水厂原水取自太湖上山水源地，位于镇湖街道山旺村和上山村，规划总规模为日供水能力60万立方米，目前已建日供水能力30万立方米。高新区内白洋湾水厂保留，继续为主城服务。横山水厂搬迁至高新区外、吴中区内灵岩山西南角、苏福路北部。 ②排水 高新区排水制度采用雨污分流制。雨水排放以分散就近排入河道为主，污水排放由各排污企业自行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后由污水管网汇集至污水处理厂集中处理。高新区污水格局分为5片，各片污水分别由狮山水质净化厂（原新区厂）、枫桥水质净化厂（原二污厂）、白荡水质净化厂、浒东水质净化厂以及科技城水质净化厂（原镇湖厂）集中处理。 ③供电 高新区现状电源主要为望亭发电厂和500千伏苏州西变电站，现状220千伏狮山变、寒山变、阳山变、向阳变、建林变共5座220千伏变电所扩建增容，新建220千伏通安变、东渚变、永安变、滨湖变4座220千伏变电所，作为各组团主供电源。高新区高压配网主要以220千伏变电站为电源，110千伏电网采用互供型网络，逐步将部分现有具备条件的35千伏输变电设施升压至110千伏，不再新建35千伏公用变电站。 2、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）相符性分析 2021年12月，苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）生态环境局主持编制了《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》。 （1）规划范围：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤（含吴江太湖水域），东至京杭运河，规划范围内用地面积约为332.37 平方公里。评估范围与苏州高新区最新一轮规划及其规划环评中的规划范围一致。 （2）规划期限：2020-2035 年。以2020 年为规划基准年，其中近期截止苏州高新区国土空间总体规划批准时日，远期至2035 年。 （3）产业定位：高新区全新构建“2+6+X”现代产业体系，提升发展2 大主导产业、聚焦发展6 大新兴产业、谋划发展未来产业。2 大主导产业：新一代信息技术、高端装备制造。6 大新型产业：医疗器械及生物医药、绿色低碳、集成电路、航空航天、数字经济、现代服务业。高新区下一步将重点发展集成电路设计、制造、封装测试、关键装备和材料、第三代半导体等。 浒通组团：要对原有的工业进行升级改造，并增添生产性服务业，在带动地区经济发展的同时实现生产性服务体系的完善。其中，通安片区功能定位为电子科技园，未来引导产业为电子产业，具体包括计算机制造、电子器件和元件制造及研发、计算机系统服务、数据处理。 - 基础设施现状： - ①给水：高新区现状由苏州高新区第一水厂、苏州高新区第二水厂和白洋湾水厂供水，以太湖作为主要水源。苏州高新区第一水厂现状供水规模15 万m3/d、金市自来水厂现状供水规模、苏州高新区第二水厂现状供水规模30 万m3/d、白洋湾水厂供水现状供水规模30 万m3/d，规划进一步扩建高新区第一水厂至规模30 万m3/d、扩建高新区第二水厂至规模60 万m3/d。由水资源需求分析可知，规划远期，供水能力能够满足高新区的供水需求。 ②排水：高新区污水处理形成5 个片区，分别由狮山水质净化厂、枫桥水质净化厂、白荡水质净化厂、浒东水质净化厂、科技城水质净化厂集中处理。目前，高新区现有污水处理能力为28 万t/d，已开发区域污水管网已基本铺设到位，大部分工业废水和生活污水实现接管，尚有个别企业工业废水、少量区域生活污水未能接管集中处理。 白荡水质净化厂现已建成处理规模4 万t/d，采用循环式活性污泥法工艺，出水COD、氨氮、总氮、总磷执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）相应标准、《苏州市特别排放标准》相应标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入大白荡。目前实际处理量约为3.4 万t/d。白荡水质净化厂已安装在线监控设施，对排放口pH、COD、氨氮、总磷等指标进行监控，并与高新区生态环境局进行了联网。 本项目所在地在白荡水质净化厂服务范围内，目前已具备完善的污水管网，可接管至白荡水质净化厂。 ③能源：区域目前以蒸汽、电和天然气为主要能源，区内除华能（苏州）电厂工业窑炉外，其余企业不使用燃煤锅炉。随着环保要求的不断提高，开发区的能源将继续使用清洁能源。为缓解供电紧张，新建3 座220 千伏变电站、22 座110 千伏变电站，优化电网结构，提高供电可靠性和供电质量。建设“结构完善、技术领先、高效互动、灵活可靠”的现代化智能电网。 燃气管线在通锡高速规划DN300 中压管向西延伸，过京杭运河与运河西路规划DN300 中压管沟通，华友路、振发路、G312 等敷设DN200 干管，机场路、雪梅路、锡宅路等敷设DN150 管。充分发挥天然气在能源体系中的基础支撑作用，实现管道天然气全覆盖。构建安全可靠、智能高效、绿色低碳、区域协调的燃气供应保障体系，全面提升燃气利用和设施建设水平，保证安全、均衡、平稳供气。新建1 座天然气加气站，1 座调压计量站，合理布局次高压调压站。 规划继续完善区域集中的分布式供热系统，以天然气为主要燃料，带动发电机组进行发电，发电产生的余热带动空调向用户供热、供冷，达到能源的梯级利用，并且发电过程清洁无污染。规划结合商办等公共建筑新建分布式能源站，对区域进行集中供冷供热，提升能源利用效率，减轻区域电网压力。 本项目所在区域供水、供电、排水基础设施配套齐全，可以确保项目建成后的正常运行，不受基础设施限制。 3、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》结论及审查意见相符性分析 （1）产业发展负面清单 ①高新区引入项目应符合国家和地方的产业政策，严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》、《苏州市调整淘汰部分工艺装备和产品指导意见》等产业指导目录进行控制，以上文件中限制或淘汰类的项目，一律禁止引入高新区。此外，高新区规划工业用地中禁止新建、改建、扩建制革、酿造、印染、电镀等项目，不新增含氮和磷等污染物排放的项目，原则上停止造纸新项目的引进； ②属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区一级管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目； ③属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目； ④不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目； ⑤不符合所在苏州高新区产业定位的工业项目； ⑥不符合化工集中区产业定位的化工项目； ⑦未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）项目； ⑧环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目； ⑨国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。 苏州高新区入区企业负面清单详见表1-1。 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 苏州高新区入区项目负面清单 序号; 产业名称; 限制、禁止要求. 1; 新一代信息技术; 电信公司：增值电信业务（外资比例不超过50%，电子商务除外），基础电信业务（外资比例不超过49%）。. 2; 轨道交通; G60型、G17型罐车；P62型棚车；K13型矿石车；U60型水泥车 N16型、N17型平车；L17型粮食车；C62A型、C62B型敞车；轨道平车（载重40吨及以下）等。. 3; 新能源; 禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。区内禁止新引进燃煤电厂，禁止新增燃煤发电机组。. 4; 医疗器械; 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置等。. 5; 电子信息; 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；模拟CRT黑白及彩色电视机项目。. 6; 装备制造; 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、排放标准国三及以下的机动车用发动机。限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列、F型单级单吸耐腐蚀泵系列、JD型长轴深井泵。3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机、C620、CA630普通车床。E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机、TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机、165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机、含汞开关和继电器、燃油助力车、低于国二排放的车用发动机等。禁止引入含电镀工序的项目。. 7; 化工; 禁止建设香精香料、农药中间体、染料中间体、医药中间体及感官差、毒性强、化学反应复杂、治理难度大的化工项目。废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及含盐量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；在化工园区内不能满足环评测算出的卫生防护距离的项目，以及环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；含氮、磷废水排放的企业。. ### 表1-2 与苏州高新区入区项目环境准入要求相符性分析 序号; 产业名称; 限制、禁止要求; 相符性分析. 1; 清洁生产与环境保护要求; 新引入项目的工艺、设备和环保设施及单位GDP用水量、综合能耗和污染物排放强度至少达到国内先进水平，不得高于高新区平均水平和行业或产品标准，项目用能不应对高新区总用能额度产生较大影响，优先引进清洁生产水平达到国际先进水平的项目。; 本项目从事碳化硅半桥模块生产，采用业内先进工艺、选用自动化设备及产线，单位水耗、能耗优于新区标准要求；清洁生产水平达到国际先进水平. 2; 风险控制要求; 企业或项目引进前需进行风险专题论证，以论证结果作为项目审批的依据，限制引入风险性高的企业或项目。引进企业或项目的潜在风险及其所采取的风险防范措施必须符合环境安全要求。; 项目在落实“环境风险评价”中相应风险防范措施、加强日常管理的条件下，环境风险可控；项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全等相关管理要求。. 本项目位于太湖流域三级保护区，从事碳化硅半桥模块生产，属于“电子器件制造”符合国家、地方的产业政策，不新增含氮和磷生产废水排放，未列入高新区产业发展负面清单、入区项目负面清单；清洁生产水平达到国际先进水平，项目在落实“环境风险评价”中相应风险防范措施、加强日常管理的条件下，环境风险可控。 （2）审查意见 《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》于2016年11月29日获得国家环保部的审查意见（环审[2016]158号），本项目与审查意见相关内容的相符性分析见下表。 表1-3 本项目与规划环评审查意见相符性分析 序号; 审查意见相关内容; 本项目建设. 1; 根据国家、区域发展战略，结合苏州市城市发展方向，突出集约发展、绿色发展以及城市及产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业布局和结构等，加强与苏州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，积极促进高新区产业转型升级，推进区域环境质量持续改善和提升。; 项目从事碳化硅半桥模块生产，符合国家、地方的产业政策；属于电子器件制造，与高新区产业规划相符，有利于高新区产业转型升级。. 2; 优化区内空间布局。在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间，加强太湖流域保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地、基本农田保护区等生态敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”等用地调整策略，优化区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。逐步减小化工、钢铁等产业规模和用地规模。对位于化工集中区外的29家化工企业逐步整合到化工集中区或转移淘汰。; 本项目位于太湖流域三级保护区，满足《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》中的相关条例要求；用地范围不涉及生态红线、生态空间管控区、饮用水水源保护区、风景名胜区等生态敏感区；本项目用地规划为工业用地，不涉及化工、钢铁产业。. 3; 加快推进区内产业转型升级，制定实施方案，逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。结合区域大气污染防治目标要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区产业的循环化水平。; 本项目从事碳化硅半桥模块生产，属于电子器件制造，与高新区产业规划相符，有利于高新区产业转型升级；本项目使用电能，属于清洁能源。. 4; 严格入区项目环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平。; 本项目从事碳化硅半桥模块生产，清洁生产水平达到同行业国际先进水平。. 5; 落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、重金属等污染物的排放量，切实改善区域环境质量。; 本项目在审批前进行污染物的总量申请，取得排放总量指标，本项目拟对产生的废气进行收集处理，并达标排放，有效减轻对环境的影响。. 6; 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控。; 本项目不属于重要风险源，本次评价已充分考虑并提出相关环境风险防范措施、环境管理要求、污染防治措施。. 7; 完善区域环境基础设施建设，加快推进建设热电厂超低排放改造工程、污水处理厂中水回用工程等；加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。; 本项目生活垃圾由环卫部门统一清运；一般固废收集后外售；危险废物收集后暂存于危险废物暂存区（20m2），委托有资质的单位处置。. 8; 建立健全长期稳定的环境监测体系。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限责任主体等。做好高新区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果适时优化调整《规划》。; 本项目实施后，将针对全厂制定污染源日常监测制度及监测计划，委托有资质的社会监测机构对污染源进行定期监测，并将监测成果存档管理，必要时进行公示。. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性 项目已经取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局备案，符合国家和地方的产业政策规定，与产业政策相符。 表1-4 项目与相关产业政策、准入条件相符性分析 产业政策、准入条件名称; 相关内容; 相符性. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021 年修订）; 第一类鼓励类：二十八、信息产业 集成电路设计，线宽0.8微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM)、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）等先进封装与测试; 本项目从事碳化硅半桥模块生产，为“集成电路芯片封装”项目，属于鼓励类，相符. 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）; 目录中限制、淘汰类，未涉及“集成电路”内容; 本项目从事碳化硅半桥模块生产，为“集成电路芯片封装”项目，相符. 《产业发展与转移指导目录（2018年本）》; 东部地区工业发展导向（江苏扬子江城市群产业带）： 包括南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江8个设区市。重点布局人工智能、高端装备、新一代信息技术、高端软件和信息服务业、海洋装备、节能与新能源汽车、新材料、生物医药和高性能医疗器械、新能源与节能环保装备、汽车零部件、纺织服装、轻工等产业。 江苏省—优先承接发展的产业： 一、电子信息 1.集成电路芯片设计、制造、封装测试及专用设备（南京市、苏州市、无锡市、南通市、淮安市）; 本项目从事碳化硅半桥模块生产，为新一代信息技术产业，属于苏州市优先承接发展的产业“集成电路芯片封装”，相符. 《市场准入负面清单（2022年版）》; 市场准入负面清单（禁止事项、包括有关资格的要求和程度、许可要求等许可准入事项）：未涉及“集成电路制造、其他电子器件制造”与市场准入相关的禁止性规定; 本项目从事碳化硅半桥模块生产，属于C3973集成电路制造，不涉及负面清单内容，相符. 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）; 高耗能、高排放建设项目覆盖的行业：煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材。; 本项目从事碳化硅半桥模块生产，属于电子元件制造行业，不在高耗能、高排放建设项目覆盖的行业内. 2、与“三线一单”的相符性 ①项目不涉及江苏省国家生态红线、江苏省生态空间保护区域；项目用地、用水、排水和用电等符合区域相关资源利用及资源承载力要求；项目污染物排放通过源头控制、污染物达标治理、区域削减、总量控制等，不违背区域环境质量整治及提升控制要求；项目不违背负面清单要求。 表1-5 与三线一单相符性分析 相关文件; 相关内容; 相符性. 生态保护红线; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（2018）; 江苏大阳山国家级森林公园：主导生态功能为自然与人文景观保护；红线保护范围为江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等），面积10.3平方公里。; 本项目距离江苏大阳山国家级森林公园约2.5km（S），不在其生态保护红线范围内；满足生态保护红线管控要求。. 《江苏省生态空间管控区域规划》 （苏政发[2020]1号）; 太湖（高新区）重要保护区：分为两部分：湖体和湖岸。湖体为高新区内太湖水体（不包括金墅港、镇湖饮用水源保护区和太湖梅鲚河蚬国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为高新区太湖大堤以东1公里生态林带范围; 本项目距离高新区太湖大堤约5.5km（W），不在其管控范围内；满足生态空间保护红线规划要求。. 资源利用上线; 《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）; 用地：规划工业用地3643.3公顷，约占总规划建设用地面积的25.31％。 单位工业用地工业增加值≥30（亿元/km2，2030年）; 本项目租用现有厂房；建成投运后，工业增加值≥30亿元/km2。. 供水：现有水厂两座，新宁水厂（原高新区自来水厂）位于竹园路、金枫路交叉口，已建日供水能力15万吨；高新区第二水厂位于镇湖街道山旺村和上山村，规划总规模为日供水能力60 万吨，目前已建日供水能力30万吨。 单位工业增加值新鲜水耗≤5（m3/万元，2030年）。; 本项目依托区域现有给水管网供水；建成投运后，单位工业增加值新鲜水耗≤5m3/万元。. 供电：现状220千伏狮山变、寒山变、阳山变、向阳变、建林变5座220千伏变电所。 单位工业增加值综合能耗≤0.2（t标煤/万元，2030年）; 本项目依托区域现有电网供电；建成投运后，单位工业增加值综合能耗≤0.2t标煤/万元。. 环境质量底线; 江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号）、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）、《2021年度苏州高新区环境质量公报》; 京杭运河（高新区段）：水质目标Ⅳ类，年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质有所改善。; 项目废水可稳定达标接管白荡水质净化厂集中处理，排污总量在其已批复总量内，不会增加区域排污总量，不会降低京杭运河环境质量。. 《苏州市环境空气质量功能区划》（苏府[2004]40号）《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）、《2021年度苏州高新区环境质量公报》以及监测——报告编号：（2022）同创（环）字第（375）号; 项目所在地大气环境为二类区，项目所在地区域执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。根据《2021年度苏州高新区环境质量公报》，苏州高新区O3现状浓度超标，为空气环境质量不达标区。 根据（2022）同创（环）字第（375）号，项目区域环境空气质量总体良好。; 项目有机废气经二级活性炭吸附处理达标后有组织排放，实验室废气经二级碱喷淋处理达标后有组织排放，项目建设符合环境质量改善目标，建成后大气环境影响可接受。随着《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》等持续实施，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量，调整产业结构，推进工业领域全行业、全要素达标排放，强化VOCs污染专项治理，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，区域空气环境质量将逐渐得到改善。. 《苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版）、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书、《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12）、《2021年度苏州高新区环境质量公报》; 项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准; 在落实噪声污染物防治措施前提下，根据噪声预测结果，厂界环境噪声预测值达标，对周边声环境影响可接受。. 负面 清单; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、关于印发《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55号）; 禁止在长江支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 ... ... 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆制造等高污染项目。 ... ... 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目位于苏州高新区通安镇，距离太湖岸线最近距离约6.5km；从事碳化硅半桥模块生产，属于电子元件制造行业，不涉及高耗能高排放项目。. 关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知（环水体[2018]181号）; 优化产业结构布局：加快重污染企业搬迁改造或关闭退出，严禁污染产业、企业向长江中上游地区转移。长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。以长江干流、主要支流及重点湖库为重点，全面开展“散乱污”涉水企业综合整治，分类实施关停取缔、整合搬迁、提升改造等措施，依法淘汰涉及污染的落后产能。加强腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 本项目位于苏州高新区通安镇，用地为工业用地，从事碳化硅半桥模块生产，不属于重污染企业，符合各产业政策，不属于“散乱污”企业，不属于涉及污染的落后产能，符合要求。. 《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书; 高新区环境准入条件清单，详见“规划及规划环境影响评价符合性分析”; 本项目属于电子元件制造行业，与高新区产业规划相符，符合高新区环境准入条件清单相关要求。. 对照《关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖流域三级保护区；根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），项目建设与长江流域生态环境分区管控要求、太湖流域生态环境分区管控要求的相符性分析如下： 表1-6 与江苏省生态环境分区管控要求的相符性分析 生态环境分区; 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 长江流域 生态环境分区管控要求; 空间布局约束; 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。; 项目电子元器件制造项目，不涉及生态保护红线以及基本农田，不涉及化工园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工等禁止类项目，不涉及码头与港口，符合。. 污染物排放管控; 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目废水管进白荡水质净化厂处理，总量在其批复总量内平衡，不增加区域废水污染物排放总量，符合长江流域污染物排放管控要求。. 环境风险管控; 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 项目采取相应的风险防范措施后，风险可接受；周边不涉及饮用水源地；符合长江流域分区环境风险管控要求。. 资源利用效率管控; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及. 太湖流域 生态环境分区管控要求; 空间布局约束; 在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，为电子元器件生产项目，不属于禁止建设类项目；废水接管进白荡水质净化厂处理，不涉及氮磷工业废水排放，满足空间布局约束管控要求。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 项目为电子元器件生产项目，废水接管进白荡水质净化厂处理，水质净化厂排口执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）限值，符合太湖流域分区污染物排放管控要求。. 环境风险管控; 1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 项目各危废均规范化委托有资质单位妥善处置，符合太湖流域环境风险管控要求。. 资源利用效率管控; 1．太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2．2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; /. 本项目苏州高新区通安镇新振路518号，根据《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号），项目所在地属于重点管控单元，苏州市域生态环境管控要求及符合性分析如表： 表1-7 苏州市重点管控单元生态环境准入清单及相符性 管控类别; 重点管控单元生态环境准入清单; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （2）严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 项目本项目从事碳化硅半桥模块（集成电路封装），属于电子元件制造行业，不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》等文件中的限制类、禁止类、淘汰类项目，不含明令淘汰的安全生产落后工艺及装备。 项目位于浒通组团通安片区，为电子元件制造项目，不违背该区域产业定位。 本项目废水达标接管进白荡水质净化厂处理，不涉及氮磷工业废水排放；符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求。; 相符. 污染物排放管控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 （2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。 （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 项目废气达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准后排放；项目废水达到《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）标准接管进白荡水质净化厂处理；噪声经合理布局、隔声减震等措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准；固废全部合理处置，零排放。 项目废水总量于白荡水质净化厂内平衡；废气排放总量在高新区内平衡，不会新增区域排污总量，有效减轻对环境的影响，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对，环境空气质量将逐步得到改善。; 相符. 环境风险防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目建成后将按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求编制突发环境事故应急预案，并定期进行演练；项目制定了监测计划，按要求进行跟踪监测。; 相符. 资源开发效率要求; （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 （2）禁止销售使用燃料为“II类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤研石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗满足《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》中的相关要求。 本项目采用电能，不使用禁止类燃料。; 相符. 3、审批原则相符性分析 表1-8 与（苏环办[2019]36号）、（苏环办[2020]225号）相符性分析 ### 文件; ### 建设项目环评审批要点内容; ### 相符性分析. ### 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号; 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。——《建设项目环境保护管理条例》; 本项目选址、布局、规模均符合《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书要求；项目所在地为环境空气质量不达标区，拟对产生的废气进行收集处理，并达标排放，有效减轻对环境的影响，满足《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》等相关区域环境质量改善目标管理要求。. 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。——《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）; 本项目用地性质为工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域，本项目属于电子元件制造行业，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。. 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。——《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）; 本项目在审批前进行污染物的总量申请，取得排放总量指标。. 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。——《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; 本项目属于电子元件制造行业，符合《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》及环境影响报告书结论、审查意见要求；项目所在区域同类型项目未出现破坏生态严重、环境违法违规现象多发等环境问题；项目所在地为环境空气质量不达标区，拟对产生的废气进行收集处理，并达标排放，有效减轻对环境的影响，满足《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》等相关区域环境质量改善目标管理要求；项目用地不在生态保护红线范围之内。. 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。——《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）; 本项目位于苏州市高新区通安镇，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，本项目从事集成电路芯片封装，不属于化工行业。. 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。——《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）; 不涉及. 七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。——《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）; 不涉及. 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。——《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发〔2016〕128号）; 本项目属于电子元件制造行业，不属于化工行业，且不涉及新建危化品码头。. 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 ——《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）; 本项目用地不在生态保护红线内。. 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。——《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）; 本项目危险废物委托有资质的单位处理。. 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 ——《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）; 本项目不涉及码头项目和过长江通道项目；不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段、生态保护红线、永久基本农田范围内等敏感区域范围之内；本项目属于电子元件制造行业，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。. ### 《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）; (一)建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 (二)加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 (三)切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 (四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目拟对产生的废气进行收集处理，并达标排放，有效减轻对环境的影响；项目建设符合国家和地方的产业政策，符合《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》及环境影响报告书结论、审查意见要求；项目符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案、苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案”相关要求，符合文件要求。. (五)对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。 (六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求执行超低排放或特别排放限值标准。 (七)严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 (八)统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。; 本项目未对纳入重点行业清单，清洁生产水达国内先进以上水平，不属于《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》禁止项目。. (九)对国家、省、市级和外商投资重大项目，实行清单化管理。对纳入清单的项目，主动服务、提前介入，全程做好政策咨询和环评技术指导。 (十)对重大基础设施、民生工程、战略新兴产业和重大产业布局等项目，开通环评审批“绿色通道”，实行受理、公示、评估、审查“四同步”，加速项目落地建设。 (十一)推动区域污染物排放深度减排和内部挖潜，腾出的排放指标优先用于优质重大项目建设。指导排污权交易，拓宽重大项目排放指标来源。 (十二)经论证确实无法避让国家级生态保护红线的重大项目，应依法履行相关程序，且采取无害化的方式，强化减缓影响和补偿措施。; 不涉及. (十三)纳入生态环境部“正面清单”中环评豁免范围的建设项目，全部实行环评豁免，无须办理环评手续。 (十四)纳入《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》（苏环办〔2020〕155号）的建设项目，原则上实行环评告知承诺制审批。但对于穿（跨)越或涉及国家级生态保护红线和省生态空间管控区域的、未取得主要污染物排放总量指标的、年产生危险废物100吨以上的建设项目，不适用告知承诺制。; 不涉及. (十五)严格执行建设项目环评分级审批管理规定，严禁超越权限审批、违反法定程序或法定条件审批。 (十六)建立建设项目环保和安全审批联动机制，互通项目环保和安全信息，特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可会商审查和联合审批，形成监管合力。 (十七)在产业园区（市级及以上）规划环评未通过审查、项目主要污染物排放指标未落实、重大环境风险隐患未消除的情况下，原则上不可先行审批项目环评。 (十八)认真落实环评公众参与有关规定，依规公示项目环评受理、审查、审批等信息，保障公众参与的有效性和真实性。; 本项目按照分级审批管理规定交由苏州市生态环境局审批；本项目所在区域规划环评已通过审查；本项目将严格落实环评公众参与有关规定。. 4、与污染防治攻坚战相符性分析 表1-9 与《苏州市2022年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》相符性分析 文件相关内容; 项目建设; 相符性. 着力打好臭氧污染防治攻坚战，深入推进VOCs治理。 - （1）大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产、销售、使用环节的监督管理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。 - （2）强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治。; 本项目不属于重点行业，拟对有机废气进行收集处理，并达标排放。; 相符. - 加强工业污染防治。开展涉酚企业专项整治行动，推动安装雨污排口在线监测监控系统，并与生态环境部门联网。继续推进涉水企业事故排放及应急处置设施专项督查行动，严厉打击利用雨排口违法排污等行为。; 本项目厂区施行“雨污分流”，废水达标接管进白荡水质净化厂处理，雨污排口设施可控闸阀。; 相符. 5、与挥发性有机物相关文件的相符性分析 （1符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控指南》相关要求 表1-10与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控指南》相符性分析 文件相关内容; 项目建设; 相符性. 总体要求; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺的装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放; 本项目涉及VOCs的原辅料采用密闭桶/瓶装，储存于室内仓库；本项目产生的有机废气排放浓度低，风量大，无回收价值，宜采用活性炭吸附技术；本次选用二级活性炭吸附技术处理，处理效率可达90%；同时废气负压收集过程中自然冷却可将有机废气的排气温度保持在40℃以下，可以满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求。; 相符. 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采取适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶及塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化效率均不低于90%，其他行业原则不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下： 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩-高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放；对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。. （2）江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案（苏大气办〔2021〕2号）相符性 表1-11 与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析 文件相关内容; 项目建设; 相符性分析. 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。; 项目从事“集成电路封装”，属于电子元件制造行业，未列入重点行业，亦未列入3130家企业中。 银浆钢网清洗所用半水基清洗剂VOC含量250g/L满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1“半水基清洗剂”中VOC含量限值；乙醇790g/L、丙酮800g/L、异丙醇790g/L、CK-100CO清洗液863g/L、LCK-200漂洗液68g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1“有机溶剂清洗剂”中VOC含量限值要求。 且项目进行了清洗剂使用不可替代说明，并取得技术咨询意见，详见附件。; 相符. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。. （3）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求 表1-12与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件相关内容; 本项目建设; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目涉及VOCs的原辅料采用密闭桶/瓶装，储存于室内仓库；非取用状态时均加盖、封口，保持密闭。; 相符. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目涉及VOCs的原辅料使用时，转运至生产区域，转移过程中，料桶全程密闭。; 相符. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.1 VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目产生的有机废气经设备密闭收集后由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒排放。 企业拟建立VOCs物料台账，台账保存3年。 本项目产生的废包装容器、废液等加盖密闭，转运至危废房暂存。; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目产生的有机废气经设备密闭收集后由二级活性炭吸附装置处理后有组织排放；废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。; 相符. 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 收集管道呈微负压状态，以保证废气收集效率。; 相符. 10.2.2废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQT 4274- 2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s (行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行)。; 本项目由专业单位进行了废气治理设计，确保集气罩设置应符合GB/T 16758 的规定。; 相符. 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 umol/mol,亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 各废气收集管道密闭，负压运行。; 相符. 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 根据工程分析，排气筒废气排放达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值。; 相符. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目所在地属于重点地区，非甲烷总烃最大初始排放速率<2kg/h，本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，处理效率可达90%。; 相符. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应银据环境影响评价文件确定。; 排气筒高度达到15m。; 相符. 6、水污染防治相关文件相符性分析 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖流域三级保护区。 本项目属于电子元件制造行业废水达标接管进白荡水质净化厂处理，不涉及氮磷工业废水排放；不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目；本项目不属于太湖流域三级保护区的禁止行为；不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》(2021年9月29日颁布）中规定的禁止建设项目之列。 7、与危险废物专项行动相关文件的相符性分析 本项目拟设20m2危废暂存区，设置标志牌、包装识别标签和视频监控，并配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网；设置防雨、防火、防雷、防扬散、防滲漏裝置，设置换气系统及净化装置；项目须按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续；符合《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相关要求。 8、与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》《苏州市“十四五”生态环境保护规划》的相符性 表1-13与“十四五”生态规划的相符性分析 文件相关内容; 项目建设; 相符性. 《江苏省“十四五”生态环境保护规划》（苏政办发〔2021〕84号）; 加强VOCs治理攻坚，大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原来替代工作方案》... ...加大工业涂装、包装印刷等行业的源头替代力度... ...加强石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理... ...减少VCOs排放。; 本项目属于电子元件制造行业，不属于VOCs治理重点行业；废气收集处理进行专业设计，有机废气经设备密闭收集后由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒排放；严格控制无组织排放。; 相符. 持续巩固工业水污染防治。... ...推进长江、太湖等重点流域工业聚集区生活污水和工业废水分类收集、分质处理。... ...; 本项目厂区施行“雨污分流”排水设计，废水达标接管进白荡水质净化厂处理，不涉及氮磷工业废水排放。; 相符. 市政府办公室关于印发《苏州市“十四五”生态环境保护规划》的通知（苏府办〔2021〕275号）; - 加大VOCs治理力度： - 分类实施原材料绿色化替代。按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，... ...从源头减少VOCs产生。 强化无组织排放管理。对企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减VOCs无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。 深入实施精细化管控。深化石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理和重点集群整治... ...。; 本项目属于电子元件制造行业，不属于VOCs治理重点行业；VOCs物料密闭包装存放、转移，生产中烤箱、塑封、固化烤箱等产生有机废气的主要设备密闭； 废气收集处理进行专业设计，按照“应收尽收、分质收集”的原则，有机废气经设备密闭收集后由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒排放；严格控制无组织排放。. 加强工业企业排水整治。... ...推进工业园区工业废水和生活污水分类收集、分质处理，... ...; 本项目厂区施行“雨污分流”排水设计，废水达标接管进白荡水质净化厂处理，不涉及氮磷工业废水排放。. ### 9、《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》相符性 （1）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号） 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，全省陆域共划定8大类407块生态保护红线区域，与本项目较近的生态红线区域为江苏大阳山国家级森林公园，详见下表： 表1-14 江苏省国家级生态保护红线规划 生态保护红线名称; 类型; 红线区域范围; 区域面积 （平方公里）; 方位; 距离（m）. 江苏大阳山国家级森林公园; 自然与人文景观保护; 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）; 10.30; S; 2500. 由上表可知，本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》中划定的生态保护红线区域内。 （2）《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号） 根据《江苏省生态空间管控区域规划》，全省共划定811块陆域生态空间保护区域，生态空间管控区域面积14741.97平方公里，与本项目较近的生态空间保护区域为太湖（高新区）重要保护区，详见下表： 表1-15 江苏省生态空间管控区域规划 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 生态空间管控范围; 面积（km2）; 方位; 距离（m）. 太湖（高新区）重要保护区; 湿地生态系统保护; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为高新区内太湖水体（不包括金墅港、镇湖饮用水源保护区和太湖梅鲚河蚬国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为高新区太湖大堤以东1公里生态林带范围; 126.62; W; 5500. 由上表可知，本项目不在《江苏省生态空间管控区域规划》中划定的生态空间保护区域内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 苏州斯科半导体有限公司成立于2022年03月23日，经营范围包括一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件制造。 苏州斯科半导体有限公司拟投资90000万元，租用苏州高新普洛斯物流园有限公司位于高新区通安镇新振路518号A4厂房，建设第三代半导体项目；该项目已取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局（苏高新项备[2022]139号）。本项目产品为碳化硅半桥模块，属于“集成电路芯片封装”，作为汽车电驱系统电控模块的主要组件，有广阔的市场需求及前景。 受建设单位委托，我单位承担本项目环境影响评价工作。我单位根据备案，并与苏州斯科半导体有限公司确认，本次评价内容为：第三代半导体项目，租赁面积11042平方米，形成年产240万套碳化硅半桥模块的生产能力。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业-39、电子器件制造397”；应编制环境影响报告表；本项目根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号）”编制环境影响报告表。 项目新增职工300人，2班制，每班工作12小时，年工作300天。 2.建设内容： 表2-1 项目主体工程情况一览表 名称; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 建筑 层数; 高度 （m）; 车间类别/耐火等级; 用途. 车间; 11042; 11042; 1; 9; 丙类/二级; 生产、存储、办公分区布局，详见平面布局图. 表2-2 项目公辅工程内容一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 储运工程; 原辅料库; 库房面积：150m2; 芯片等主要原辅料. 冷库; 50m2，温度：2~12℃。选用清洁、无毒、不燃、不爆的环保型制冷剂; 塑封料存储. 防爆柜; 实验室设置1个防爆柜; 乙醇、丙酮、异丙醇存储. 气瓶库; 库房面积：155m2，设置1个30m3液氮储罐。; 氩氢混合气瓶及液氮储罐. 成品库; 库房面积：200m2; /. 公用工程; 供水系统; 自来水; 项目生产、生活自来水用量共计137782m3/a; 区域供水管网供给. 纯水; 132m2纯水机房内设置1台4m3/h纯水机; 自制. 排水系统; 雨污分流，雨水经现有雨水管网及排口排入市政雨水管网；污水经现有污水管网及排口达标接管进白荡水质净化厂集中处理。; 依托苏州高新普洛斯物流园有限公司现有雨、污水系统及排口. 供电系统; 设置1个197m2的配电房，1600kva变压器3台，用电量3084万kwh/a; 由区域电网供给. 冷却系统; 空调冷却系统，设置3台冷水机，3台冷却塔（2用1备），单台循环量：500m3/h; /. 供气系统; 氮气：外购成品液氮，设置1个30m3储罐。 氩氢混合气：外购成品瓶装。 压缩空气：设2台空压机（1用1备），单台：15.9m3/min。; /. 洁净系统; 洁净度：7~8级，ffu过滤（1200*1200mm）; /. 辅助工程; 检测实验室; 测试场地1276m2及实验室510m2; 分别进行电测、质检. 环保工程; 废气处理系统; 有机废气; 生产工艺有机废气采用设备密闭收集+1套“二级活性炭吸附装置”处理后，由15m高DA001排气筒排放; /. 酸性废气; 实验室废气经通风橱收集+1套“二级碱液喷淋”处理，由15m高DA002排气筒排放。; /. 废水处理系统; 去溢胶废水采用1套“pH调节+混凝+絮凝+沉淀+UF+RO”处理，设计能力150m3/d；50%净水回用，50%排水达标接管; 经市政污水管接入白荡水质净化厂集中处理. 噪声防治措施; 厂房隔声、减振等; /. 固体废物暂存; 一般固废; 面积：200m2; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设. 危险废物; 面积：20m2; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设. 依托工程; 依托厂区供水管网、电网，污水管网及排口，雨水管网及排口，废水在接入厂区总排口前设置一个采样点。; /. 3.产品、原辅料、设备 3.1项目产品方案 表2-3 项目主要产品方案表 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 产品规格; 设计产能; 年运行时数. 车间; 碳化硅半桥模块; 69.5mm*48.2mm*14.17mm; 240万套/年; 7200h. 表2-4 项目主要原辅材料表 名称; 重要组分、规格; 年耗量; 包装方式; 最大储存量; 对应工艺. 芯片; 碳化硅; 2000万块; 真空包装; 77万块; 贴片. 陶瓷基板; 陶瓷，铜; 260万片; 真空包装; 9.3万片; 贴片. 贴片. 超声波焊接. 塑封. 印刷. 引线焊接. 引线焊接. 回流焊. 回流焊. 回流焊. 回流焊. 去溢胶. 烧结. 品检. 品检. 品检. 品检. 品检. 品检. 品检. 品检. 品检. 银浆印刷钢网清洗. 回流焊、烘烤、烧结等. 助焊清洗. 等离子清洗. 职工防护. 设备维护. 包材. 表2-5 主要原辅材料理化性质及毒性毒理 名称; CAS; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 表2-6 项目主要生产及公用设备 设备名称; 规格、型号; 数量（台套）; 生产使用环节. 接收和排序芯片. 测试. AMB 备料. 银浆钢网印刷. 银浆检查. 银浆烘烤. 芯片贴片. 芯片贴片. 芯片烧结. AOI视觉检测. 银浆钢网印刷. 银浆检查. 银浆烘烤. 铜箔或铜夹贴片. 芯片烧结. 框架AMB组装. 等离子清洗. 框架超声焊接. 等离子清洗. 粗铜线超声波焊接. 等离子清洗. 粗铝线超声波焊接. AOI视觉检测. 等离子清洗. 塑封成型. 后固化烘烤. 去溢胶. 切筋成型. 老化板卡上下料. 老化测试. 电测. 外观检测+包装. 模块与冷板组装. 真空回流焊. 助焊剂清洗. X光检查. 外观检测+包装. 检测. 公用设备. 环保设备. 4.水平衡、物料平衡 4.1水平衡 本项目用水包括自来水137782m3/a和纯水2162m3/a，废水排放总量27474m3/a，工业废水重复利用率36.4%；具体用水、排水情况如下： 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 4.2物料平衡 ### 表2-7 项目VOC平衡 进入; 产出. 序号; 物料名称; VOCs组分含量; 用量; 折纯VOCs含量（kg）; 去向; 名称; VOCs含量（kg）. 废气（有组织+无组织）; NMHC; 0.268. 固废; 废液; 3799.472. 活性炭吸附; 1.7. 废抹布; 15.8. /; 合计; 3817.24; 合计; 3817.24. ### 表2-8 项目锡平衡 进入; 产出. 序号; 物料名称; 组分含量; 用量; 锡（kg）; 去向; 名称; 锡（kg）. 产品; 13022.1. 废气（有组织+无组织）; 锡及其化合物; 21.635. 固废; 收尘; 47.265. 合计; 13091; 合计; 13091. 5.周围环境状况及平面布置 5.1项目平面布置 本项目租用苏州高新区普洛斯物流园现有车间A4南侧部分（详见附图2），对车间进行区划分为：办公、生产、检测、实验室等区域。车间物料主入口位于东侧，车间内布置充分考虑环境保护、物料安全进出等因素，合理分区建设。车间平面布置详见附图3。 5.2周围环境状况 本项目位于苏州国家高新技术产业开发区苏州高新区普洛斯物流园内，厂区西侧紧邻为新振路，东侧、南侧及北侧均为苏州高新区普洛斯物流园内工业厂房或仓库；距离本项目最近的敏感目标为东南侧约240m的华山花园。项目周围情况详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 6.工艺流程及产排污分析 - 6.1本项目生产工艺流程 图2-3 本项目生产工艺流程图 工艺流程简述： - 备料：本项目外购陶瓷基板采用排片机按照设计程序进行自动排列。该过程中同时筛选出不合格基板。 - 产污环节：S1不合格陶瓷基板。 - 银浆印刷、检验、烘烤：采用自动印刷机进行银浆印刷，烤箱烘烤，使导电银浆完全固化，防止氧化。 - 产污环节：G1、G2有机废气（以NMHC计），N1印刷机噪声，S2检验不合格品。 - 芯片筛选、贴片、烧结：外购芯片采用筛选机进行筛选、排片，确保外观无破损、异物；经贴片机压贴合在基板的表面；使得芯片热压结合于银浆固化后的基板上；最后去掉保护膜。 - 产污环节：S3不合格芯片、S4废薄膜，N2贴片机噪声、N3烧结机噪声。 - 银浆印刷、检验、烘烤：银浆印刷工艺过程及工况条件与前述工艺一致，此处不赘述。 - 产污环节：G3、G4有机废气（以NMHC计），N4印刷机噪声，S5检验不合格品。 - 互连贴片、烧结：芯片烧结后，采用贴片机将铜夹挤压贴合在基板的表面；银与铜夹互连热压结合，使芯片线路之间联通；最后去掉保护膜。 - 产污环节：S6废铜夹、S7废薄膜，N5贴片机噪声、N6烧结机噪声。 - 框架组装、等离子洗：外购引线框架采用排片机进行自动放置，与基板进行组合。组合件置于密闭等离子清洗机清洗。 - 产污环节：S8废引线框架，N7等离子清洗机噪声。 - 框架焊接、等离子清洗：采用超声波焊接机将框架于基板焊接固定。等离子清洗工艺与上述一致，不再赘述。 - 产污环节：N8超声波焊接噪声、N9等离子清洗机噪声。 - 引线键合、外观检测、等离子清洗：引线键合采用超声波焊接方式，焊线主要是利用高纯度的铜线、铝线，把芯片上的焊盘和框架上的导线的连接端通过焊接的方法连接起来。超声焊利用超声振动提供的能量，金属丝在金属焊区表面迅速摩擦生热，产生塑性变形，使两个纯净的金属界面紧密接触，在适当压力作用下，达到原子间的紧密键合，形成牢固的焊接；不使用外加焊材。等离子清洗工艺与上述一致，不再赘述。 - 产污环节：S9不合格品，N10引线键合机噪声、N11等离子清洗机噪声。 - 塑封成型、固化：本工序主要是把芯片和焊线用塑封料密封起来，保护其不受外界环境的影响而失效。 - 产污环节：G5、G6有机废气（NMHC、甲醛、酚类、甲苯），N12塑封机噪声。 - 去溢胶：塑封固化后，模块背面溢出的少量塑封料先采用激光打胶机进行边缘清理，激光清理自带过滤装置除尘。打胶机（湿法）进一步清洗；清洗后模块以压缩空气吹扫干燥+烘干。清水槽废水厂内废水处理设施处理。 - 产污环节：G7粉尘，W1清洗废水（pH、COD、SS、TDS），L1废药水，N13打胶机噪声，S10塑封边角料及收尘。 - 切筋成型：利用切筋成型机将灌封好模组框架切掉，保留引线。 - 产物环节：S11框架边角料，N14切筋成型机噪声。 - 测试、包装：通过常温电性及功能测试，老化测试——配件放进测试机中通过高低温电性及高低温功能测试，测试存储器芯片的各项性能指标，使之符合设计指标。将性能测试合格的模块，以塑料管包装保护，防止损坏或污染。 - 产污环节：S12不合格品。 - 模块+水冷板组装、回流焊：模块拆包后与外购水冷板经排片机自动排布后，使用锡片及助焊剂采用回流焊机进行焊接，焊接过程采用氮气保护。 - 产物环节：G8焊接废气（NMHC、锡及其化合物），S13废包材、S14焊渣，N15回流焊机噪声。 - 清洗：清洗篮进入之后，关槽盖，抽真空，进行清洗+漂洗。漂洗液自带冷凝回收装置进行冷凝回收，经配套分子筛过滤后回收于漂洗槽回用，不凝气体进入废气处理装置，处理后排放。冷凝装置冷却方式采用水冷，所用清洗液、漂洗液定期更换。 产污环节：G9清洗有机废气（NMHC），N16清洗机噪声，L2废清洗剂。 - X光检检测：通过 X 射线透视封装的内部结构，检测焊线（断裂、短路等）、塑封（空洞、分层等）。 - 产污环节：S15不合格品。 - 成品包装：按照一定的批次和数量对测试完成的产品进行塑料管真空包装+纸盒外包，保证运输过程中的产品安全，以及长期存放时的产品可靠性。 - 产污环节：S16废包材。 - 6.2公用辅助工程产污分析 - （1）设备楔头、模具、丝网清洗：印刷机钢网清洗设置1台超声波清洗设备，导线键合楔头、转模塑封用模具清洗设置1台超声波清洗设备。 - ①银浆印刷机钢网：以半水基清洗剂进行清洗。 - ②导线键合楔头：以20%氢氧化钠溶液定期清洗。 - ③转模塑封用模具：以20%氢氧化钠溶液清洗。 - 产污环节：G10有机废气（丙醇：以NMHC计），L3废清洗剂（丙醇、水）、L4废碱液，N17超声波清洗机噪声。 - （2）实验室：项目实验室主要抽检项目产品性能。 - 失效分析：以研磨机将模块切开，观察产品结构及结合情况，切割过程刀片使用少量冷却液进行冷却；使用丙酮擦拭清洁，使用硫酸+硝酸混合液、盐酸将芯片表层腐蚀，根据测试需要采用烧杯内浸蚀或滴管逐渐滴加侵蚀，测试后产品以清水冲洗后以氢氧化钠溶液浸泡，完全去除表面铝层，最后以纯水浸泡5~30分钟。记录不同环境下耐腐蚀检测数据。 - 产污环节：G11实验室废气（NMHC、硫酸、氮氧化物、HCl），L4废冷却液，L5实验室废液（丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、水），S17实验室废材、S18废样品，N18通风橱噪声。 - （3）冷却系统：本项目空调系统设置3台冷水机，3台冷却塔（2用1备），单台循环量：500m3/h。 - 产污环节：W2冷却塔强排水，N19设备噪声。 - （4）纯水系统：项目实验室及部分清洗环节用纯水，设置1台4m3/h纯水机。 - 产污环节：W3纯水机排水，S19废滤芯。 - （5）供气系统：本项目使用外购成品液氮及氩氢混合气，压缩空气设2台空压机（1用1备），单台：15.9m3/min。 - 产污环节：N20空压机噪声。 - （6）洁净系统：洁净车间就是一个密闭空间的循环过滤系统，本项目洁净车间洁净度：7~8级，ffu过滤（1200*1200mm，更换频次：1次/3a）。通过净化风柜使空气流过不同等级的过滤器而得到净化，确保送到车间内空气的洁净度达标，并通过加热/加湿/冷冻水量的控制来调节车间内的温湿度。人员进出洁净车间必须进行换鞋、更衣、带帽、洗手，然后进入风淋室风淋处理再进入洁净车间。 - 产污环节：S20废滤芯。 - 环保工程： - ①废气处理系统：银浆烘烤、银浆印刷钢网清洗、塑封、固化均为密闭设备，废气经管道收集，采用1套二级活性炭吸附装置处理。 - 实验室废气经通风橱收集，采用1套二级碱液喷淋塔处理。 - 产污环节：S21废活性炭，N21风机噪声，L6喷淋塔更换碱性废液。 - ②废水处理系统：项目去溢胶清洗废水收集后采用1套“混凝+絮凝+沉淀+UF+RO”处理，50%净水回用，50%排水达标接管。 - 产污环节：S22废滤材、S23污泥，N22水泵等噪声。 - 设备维护 - 项目设备定期维护、以擦拭布蘸酒精、异丙醇进行擦拭；激光打胶机配套过滤器滤芯2~3年更换一次，冷却塔PVC填料3~5年更换一次，空压机氧化铝吸湿料2~3年更换一次。 - 产污环节：G12有机废气（乙醇、异丙醇，以NMHC计），L7废润滑油，S24废擦拭布、S25废滤材（滤芯、PVC、氧化铝、水等）、S26废分子筛。 表2-7 项目主要产污环节及排污特征一览表 主要生产单元; 生产工艺; 生产设施; 设施参数; 产污环节; 污染因子. 生产车间; 备料; S1不合格品; 废陶瓷基板. 银浆印刷、检验、烘烤; G1有机废气 N1印刷机噪声; NMHC 噪声. S2不合格品; 废陶瓷基板. G2有机废气; NMHC. 芯片筛选、贴片、烧结; S3不合格品; 废芯片. S4废薄膜 N2贴片机噪声 N3烧结机噪声; 聚四氟乙烯膜 噪声 噪声. 银浆印刷、检验、烘烤; G3有机废气 N4印刷机噪声; NMHC 噪声. S5不合格品; 废陶瓷基板、芯片. G4有机废气; NMHC. 互连贴片、烧结; S6不合格品 N5贴片机噪声; 废铜夹 噪声. S7废薄膜 N6烧结噪声; 聚四氟乙烯膜 噪声. 框架组装、等离子洗; S8不合格品; 废引线框架. N7清洗噪声; 噪声. 框架焊接、等离子清洗; N8焊机噪声; 噪声. N9清洗噪声; 噪声. 引线键合、外观检测、等离子清洗; N10键合机噪声; 噪声. N11清洗噪声; 噪声. S9不合格品; 废模块. 塑封成型、固化; G5有机废气 N12塑封机噪声; NMHC、甲醛、酚类、甲苯 噪声. G6有机废气; NMHC甲醛、酚类、甲苯. 去溢胶; G7打胶粉尘 S10边角料 L1废药水 W1清洗废水 N13打胶机噪声; 颗粒物 废塑封料收尘 氢氧化钾、偏硅酸钠、水 pH、COD、SS、TDS 噪声. 切筋成型; S11边角料 N14成型机噪声; 框架边角料 噪声. 测试、包装; S12不合格品; 废模块. 模块+水冷板组装、回流焊; S13废包材; 塑料管. G8焊接废气 N15焊机噪声 S14焊渣; NMHC、锡及其化合物 噪声 废锡渣. 清洗; G9有机废气 N16清洗机噪声 L2废清洗剂; NMHC 噪声 氢氟醚、石脑油. X光检检测; S15不合格品; 废模块. 成品包装; S16废包材; 塑料管、纸盒. 设备楔头、模具、丝网清洗; G10有机废气 L3废清洗剂 L4废碱液 N17清洗机噪声; 丙醇：以NMHC计 丙醇、水 氢氧化钠、水 噪声. 实验室; 失效性分析; G11实验室废气; NMHC、硫酸、氮氧化物、HCl. L5废冷却液; 废切削液. L6实验室废液; 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、水. S17实验室废材; 沾染实验试剂等的一次性实验用品（手套、口罩等）. S18废样品; 废模块. N18通风橱噪声; 噪声. 其他; 冷却系统; W1冷却塔强排水 N19设备噪声; COD、SS 噪声. 纯水系统; W2纯水机排水 S19废滤材; COD、SS 废滤芯. 供气系统; N20空压机噪声; 噪声. 洁净系统; S20废滤材; 废滤芯. 环保工程; S21废活性炭 N21风机噪声 L6碱性废液; 废活性炭、有机物 噪声 碱性废液. S22废滤材 S23污泥 N22水泵等噪声; 废滤芯/滤膜 污泥 噪声. 设备维护; G11有机废气; NMHC（乙醇、异丙醇）. L7废润滑油; 矿物油. S24废擦拭布 S25废滤材 S26废分子筛; 擦拭布、乙醇、异丙醇 滤芯、PVC、氧化铝、水等 分子筛、石脑油、氢氟醚. 原料拆包; /; /; S27废包装容器; 去溢胶药水助焊剂、银浆包装桶/罐，试剂包装瓶/桶. S28废包材; 塑料、纸箱等. 办公; 办公; /; /; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP. 生活垃圾; 纸张、果壳等. |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用租用苏州高新普洛斯物流园有限公司位于高新区通安镇新振路518号A4厂房，经调查，该厂房自建成以来一直处于空置状态，无历史工业活动，用地性质为工业用地，不存在遗留的环境问题及原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1环境空气质量评价标准 根据《苏州市环境空气质量功能区划》（苏府[2004]40号），本项目所在区域为二类功能区，项目区域规划为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1、表2中二级标准；硫酸、氯化氢、甲醛、丙酮、甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中参考限值；锡及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准，异丙醇参照《苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)标准；详见表3-1。 表3-1 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准; 单位; 备注. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 表1; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NOx; 年平均; 50; 表2. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. H2SO4; 1h平均浓度; 300; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 日平均浓度; 100. HCl; 1h平均浓度; 50. 日平均浓度; 15. 甲醛; 1h平均浓度; 50. 丙酮; 1h平均浓度; 800. 甲苯; 1h平均浓度; 200. 锡及其化合物; 一次最高允许浓度值; 0.06; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 非甲烷总烃; 最大一次值; 2. 异丙醇; 最大一次值; 0.6; 苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度(CH245-71). 1.2环境空气质量状况 （1）基本污染物 引用《2021年度苏州高新区环境质量公报》数据进行区域环境质量现状评价。评价区域内PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日均浓度超标，超标倍数分别为0.01，项目区域为环境空气质量不达标区。 达标规划：随着《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》实施，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量，调整产业结构，推进工业领域全行业、全要素达标排放，强化VOCs污染专项治理，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，区域大气环境质量状况可以得到持续改善。 （2）其他污染物 现状监测NOx满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；硫酸、氯化氢、甲醛、丙酮、甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中参考限值；非甲烷总烃、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 本项目大气环境质量现状及评价标准详见大气专项。 2、地表水环境 2.1地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办【2022】82号），高新区内水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中相应标准限值。相关标准限值详见下表： 表3-2 地表水环境质量标准限值表 单位：mg/L 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 标准限值. Ⅱ类 水体; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅱ类; COD; 15. 氨氮; 0.5. TP（以P计）; 0.1. TN（湖、库、以N计）; 0.5. Ⅲ类 水体; 表1 Ⅲ类; COD; 20. 氨氮; 1.0. TP（以P计）; 0.2. TN（湖、库、以N计）; 1.0. IV类 水体; COD; 30. NH3-N; 0.3. TP; 1.5. 2.2地表水环境质量状况 根据《2021年度苏州高新区环境质量公报》， 2个集中式饮用水水源地水质均属安全饮用水，省级断面考核达标率为100%，重点河流水环境质量基本稳定。 （一）集中式饮用水源地 上山村饮用水源地水质达标率为100%；金墅港饮用水源地水质达标率为100%。 （二）省级考核断面 省级考核断面京杭运河浒关上游、轻化仓库年度水质达标率100%，年均水质符合Ⅲ类。 （三）主要河流水质 京杭运河（高新区段）：年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质有所改善。 胥江（横塘段）：年均水质Ⅴ类，未达到水质目标，总体水质基本稳定。 浒光运河：年均水质Ⅲ类，达到水质目标，总体水质基本稳定。 金墅港：年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质基本稳定。 本项目纳污水体大白荡并最终汇入京杭大运河，引用《江苏信实精密工具有限公司年产金刚石滚轮 2500 只项目》2019.7.27-29现状监测报告，（报告编号：R1903039 ），断面监测结果如下： 表3-3 白荡水质净化厂排污口上、下游断面监测结果 监测断面; 污染物浓度范围mg/L. pH; COD; SS; 氨氮; 总磷. 排污口上游500m; 7.19-7.30; 14-17; 15-17; 1.16-1.24; 0.12-0.13. 排污口游1500m; 7.22-7.32; 13-15; 16-18; 1.35-1.42; 0.12-0.13. 排污口下游1500m; 7.11-7.32; 14-17; 17-19; 1.23-1.34; 0.15-0.17. 可见，项目所在区域内地表水水质状况良好，总体水质有所改善；本项目纳污水体大白荡水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质。 3、声环境 3.1声环境质量评价标准 根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），结合《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》及《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12），本项目所在区域为3类声功能区，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，具体如下： 表3-4 声环境质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 标准限值/dB(A). 昼间; 夜间. 厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 表1中3类; 65; 55. 3.2声环境质量状况 本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标，无需进行声环境现状调查。 4.生态环境 项目位于苏州国家高新技术产业开发区范围内，项目地为工业用地；用地范围内无生态环境保护目标，本次评价不进行生态现状调查。 5.电磁辐射 本项目为电子器件制造，不属于电磁辐射类项目；根据建设单位提供资料，结合主要设备使用情况，项目X光检测机另行环评。 6.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中相关要求，原则上不开展环境质量现状调查。 本项目液体原辅料储存、转运、使用，危险废物暂存、转移，工艺槽液使用、更换，废水处理，废气喷淋等过程存在泄漏进而成为土壤、地下水污染途径。本项目生产车间、原辅料贮存区、废水处理、喷淋塔区域和危废暂存间等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求做好防渗防漏措施，能有效防止土壤及地下水污染；通过加强日常管理及人员定期巡检，能有效防止密闭容器的泄漏状况发生，从而防止土壤及地下水污染。 项目建设地点位于苏州国家高新技术产业开发区范围内，项目区域及周边（200m范围）用地性质为工业用地，无土壤环境敏感目标；500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，项目周边环境保护目标见下表： 表3-5 项目周边主要环境保护目标表 环境要素; 坐标（m）; 保护对象; 规模（户）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 170; -210; 华山花园; 3200; 二类; SE; 250. 0; -270; 嘉誉山雅苑; 2148; 二类; S; 270. 0; 380; 新澎湃国际社区; 1001; 二类; S; 380. 声环境; 50m内无声环境保护目标. 地下水环境; 500m内无特殊地下水资源. 生态环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 （1）有组织废气 DA001、DA002排气筒：项目有组织NOx、硫酸雾、氯化氢、甲醛、甲苯、NMHC、异丙醇、锡及其化合物执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中排放限值，酚类执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 表3-6 有组织废气排放标准 编号; 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度限值mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度m. DA001; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1; 酚类; 20; 0.072; 15. 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3; 锡及其化合物; 1; /. 异丙醇; 40; /. 甲苯; 25; /. 甲醛; 5; /. NMHC; 50; /. DA002; H2SO4; 5; /; 15. HCl; 10; /. NOx; 50; /. NMHC; 50; /. （2）无组织废气 厂界无组织排放硫酸雾、氯化氢、甲醛、NMHC执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表4限值，NOx、酚类、甲苯、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值；厂界内、车间外NMHC执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值。 表3-7 无组织废气排放标准 /; 执行标准; 污染物; 监控点; 浓度mg/m3. 厂界 无组织; 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表4; 硫酸雾; 企业边界; 1.2. 氯化氢; 0.2. 甲醛; 0.2. 非甲烷总烃; 2. 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; NOx; 边界外浓度最高点; 0.12. 甲苯; 0.2. 酚类; 0.02. 锡及其化合物; 0.06. 颗粒物; 0.5. 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值表 监控位置; 执行标准; 监控点限值; 限值含义. 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2; 6; 监控点处1h平均浓度值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目去溢胶清洗废水经厂内废水处理设施处理后50%回用于原冲洗环节，50%排水与冷却塔排水、纯水机排水、生活污水一并达标接管白荡水质净化厂集中处理；回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)标准，按照本项目水质要求制定指标，各项指标均优于《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)。污水厂尾水执行市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知中苏州特别排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，具体标准值见下表。 表3-9本项目中水回用标准 控制项目; （GB/T 19923－2005）; 本项目执行. 洗涤用水; 工艺与产品用水. pH; 6.5～9.0; 6.5～8.5; 6.5～8.5. CODcr（mg/L）≤; /; 60; 10. SS（mg/L）≤; 30; /; 15. TDS（mg/L）≤; 1000; 1000; 10. 表3-10 废水排放标准限值表 单位：mg/L 排口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 标准限值. 厂区接管口; 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）; 表1; pH; 6~9. COD; 300. SS; 250. NH3-N; 20. TN; 35. TP; 3. 表2; 基准排水量：传统封装产品; 2m3/千块产品. 污水厂排口; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》; 苏州特别排放限值; COD; 30. NH3-N; 1.5（3）*. TP; 0.3. TN; 10. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1 一级A; SS; 10. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目位于苏州高新区规划的工业用地，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），结合《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》及《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》（2021.12），本项目所在区域为3类声功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。具体见下表。 表3-11 本项目营运期噪声排放标准限值 厂界; 执行标准; 级别; 单位; 昼间; 夜间. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1; 3类; dB(A); 65; 55. 4、固废污染控制标准 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目选址位于“太湖流域”，所在地属于太湖流域三级保护区。 1、总量控制因子 根据《 市生态环境局关于印发<苏州市主要污染物总量管理暂行办法>的通知》（苏环办字〔2020〕275 号）要求，结合建设工程的具体特征，确定项目的总量控制因子为： 大气污染物总量控制因子：颗粒物、VOCS、NOx；考核因子：HCl、H2SO4、甲醛、酚类、甲苯、异丙醇、锡及其化合物； 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮；考核因子：SS、TDS； 本项目固体废弃物处理处置率100%，排放量为零。 2、总量控制指标 表3-12污染物排放总量控制指标表（t/a） 类别; 主要污染物; 产生量; 削减量; 本项目排放量; 申请量. 接管量; 外排量. 废水; 生活 污水; 废水量m3/a; 7200; 0; 7200; 7200; 7200. COD; 2.52; 0; 2.52; 0.216; 2.52. SS; 2.16; 0; 2.16; 0.072; 2.16. 氨氮; 0.252; 0; 0.252; 0.022; 0.252. TN; 0.324; 0; 0.324; 0.072; 0.324. TP; 0.036; 0; 0.036; 0.004; 0.036. 生产 废水; 废水量m3/a; 31926; 11642; 20284; 20284; 20284. COD; 4.046; 0.116; 3.930; 0.609; 3.930. SS; 3.625; 2.328; 1.297; 0.203; 1.297. TDS; 5.466; 0.186; 5.280; 5.280; 5.280. 废气; 有组织; VOCs; 2.451; 2.205; 0.245; 0.245. 非甲烷总烃; 2.451; 2.205; 0.245; 0.245. 异丙醇; 0.032; 0.029; 0.003; 0.003. 锡及其化合物; 0.068; 0.047; 0.020; 0.020. NOX; 0.014; 0.010; 0.004; 0.004. H2SO4; 0.016; 0.015; 0.002; 0.002. HCl; 0.011; 0.010; 0.001; 0.001. 无组织; VOCs; 0.141; 0; 0.141; 0.141. 非甲烷总烃; 0.141; 0; 0.141; 0.141. 异丙醇; 0.004; 0; 0.004; 0.004. 锡及其化合物; 0.001; 0; 0.001; 0.001. 颗粒物; 0.011; 0; 0.011; 0.011. NOX; 0.002; 0; 0.002; 0.002. H2SO4; 0.002; 0; 0.002; 0.002. HCl; 0.001; 0; 0.001; 0.001. 注：上表中为新厂区核算量，VOCs=NMHC。 3、总量平衡方案 （1）废水：项目产生的废水污染物排放量在白荡水质净化厂已核批的总量内平衡。 （2）废气：颗粒物、NOx、VOCs作为总量控制因子，根据《 市生态环境局关于印发<苏州市主要污染物总量管理暂行办法>的通知》（苏环办字〔2020〕275 号）相关要求平衡；HCl、H2SO4、甲醛、酚类、甲苯、异丙醇、锡及其化合物在新区范围内平衡。 （3）固废：项目固废实现零排放，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用苏州高新普洛斯物流园有限公司位于高新区通安镇新振路518号现有A4厂房，仅进行包括生产设备、公辅设备、环保设备等安装。 主要污染为设备安装噪声、生活污水、废包装材料、生活垃圾等。 企业应加强施工期隔声、减震等降噪措施，合理安排施工时间，将施工期噪声影响降至最低。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，对周围声环境的影响随着施工的结束而停止。 施工期生活污水依托原有项目，全部纳入管网，不向周围水体排放。 施工期设备安装废包材外卖处置，生活垃圾由环卫部门统一及时处理，避免二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1源强核算 本项目属于电子器件制造，本项目产生的废气主要包括生产过程中产生的工艺废气、实验室废气，本次评价参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中源强核算方法进行核算。 表4.1-1 废气污染工序及主要污染物 产生工段; 生产设备; 编号; 主要污 染因子; 拟采用HJ884-2018中的源强核算方法; 本项目采取的源强核算方法. 银浆印刷、烘烤; 印刷机、烤箱; G1~4有机废气; NMHC; 1、类比法；2、产污系数法；3、物料衡算法；4、排污系数法; 物料衡算法. 塑封成型、固化; 塑封机、烤箱; G5、G6有机废气; NMHC、甲醛、酚类、甲苯; 类比法、产污系数法. 去溢胶; 打胶机; G7打胶粉尘; 颗粒物. 回流焊; 回流焊机; G8焊接废气; NMHC、锡及其化合物; 物料衡算法、产污系数法. 清洗; 清洗机; G9有机废气; NMHC; 产污系数法. 丝网清洗; 超声波清洗设备; G10有机废气; NMHC; 物料衡算法、产污系数法. 失效性分析; 实验室; G11实验室废气; NMHC、硫酸、氮氧化物、HCl; 产污系数法. 设备维护; 生产设备; G12有机废气; NMHC、异丙醇; 产污系数法. 1.2废气污染物排放汇总 |

表4.1-2  本项目有组织废气产生及排放情况一览表

| 编号 | 废气量 m3/h | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 处理效率% | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  | 排气筒参数 |  |  | 排气方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 高度m | 直径m | 温度 |  |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  | mg/m3 | kg/h |  |  | ℃ |  |
| 正常工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 15000 | NMHC | 22.7 | 0.340 | 2.447 | 1套“二级活性炭吸附” | 90 | 2.3 | 0.034 | 0.245 | 50 | / | 15 | 0.6 | 40 | 连续7200h/a |
|  |  | 异丙醇 | 0.3 | 0.004 | 0.032 |  | 90 | 0.03 | 0.000 | 0.003 | 40 | / |  |  |  |  |
|  |  | 锡及其化合物 | 0.6 | 0.009 | 0.068 |  | 70 | 0.2 | 0.003 | 0.020 | 1 | / |  |  |  |  |
| DA002 | 4000 | HCl | 4.5 | 0.018 | 0.011 | 1套“二级碱液喷淋” | 90 | 0.6 | 0.002 | 0.001 | 10 | / | 15 | 0.3 | 25 | 间歇600h/a |
|  |  | H2SO4 | 6.9 | 0.027 | 0.016 |  | 90 | 0.9 | 0.003 | 0.002 | 5 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 5.6 | 0.023 | 0.014 |  | 90 | 1.5 | 0.005 | 0.003 | 50 | / |  |  |  |  |
|  |  | NMHC | 1.5 | 0.006 | 0.004 |  | 90 | 0.20 | 0.0006 | 0.0004 | 50 | / |  |  |  |  |
| 非正常工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 15000 | NMHC | 17.5 | 0.262 | 0.262kg | 1套“二级活性炭吸附” | 0 | 17.5 | 0.262 | 0.262kg | 50 | / | 15 | 0.6 | 40 | 间歇1h/a |
|  |  | 异丙醇 | 0.3 | 0.004 | 0.004kg |  | 0 | 0.3 | 0.004 | 0.004kg | 40 | / |  |  |  |  |
|  |  | 锡及其化合物 | 0.6 | 0.009 | 0.009kg |  | 0 | 0.6 | 0.009 | 0.009kg | 1 | / |  |  |  |  |
| DA002 | 4000 | HCl | 4.5 | 0.018 | 0.018kg | 1套“二级碱液喷淋” | 0 | 6.0 | 0.018 | 0.018kg | 10 | / | 25 | 0.3 | 25 | 间歇1h/a |
|  |  | H2SO4 | 6.9 | 0.027 | 0.027kg |  | 0 | 9.2 | 0.027 | 0.027kg | 5 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 5.6 | 0.023 | 0.023kg |  | 0 | 7.5 | 0.023 | 0.023kg | 50 | / |  |  |  |  |
|  |  | NMHC | 1.5 | 0.006 | 0.006kg |  | 0 | 2.0 | 0.006 | 0.006kg | 50 | / |  |  |  |  |

注：NOx《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）检出限3mg/m3，排放量按照检出限的1/2计。

表4.1-3废气无组织排放基本情况一览表

| 排放口基本情况 |  |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 长度 | 宽度 | 有效高度 | 排放口类型 | 地理坐标 | 污染物种类 | 速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 车间 | 132 | 81 | 9 | / | 120°27′54.78″, 31°23′29.096″ | NMHC | 0.059 | 0.141 | 间歇2400h/a |
|  |  |  |  |  |  | 异丙醇 | 0.001 | 0.004 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2SO4 | 0.001 | 0.002 |  |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0.001 | 0.002 |  |
|  |  |  |  |  |  | HCl | 0.001 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  | 锡及其化合物 | 0.001 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.005 | 0.011 |  |

注：颗粒物含锡及其化合物。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3 废气治理措施 项目印刷、烘干、塑封、固化、回流焊、丝网清洗等过程均在密闭设备内进行，废气捕集效率取98%；设备维护擦拭过程中环保设施开启，收集效率90%；废气经管道收集+二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒高空排放；NMHC、异丙醇去除效率取90%，回流焊机配套锡及化合物过滤装置锡及其化合物去除效率取70%。 激光打胶机去溢胶产生的粉尘，自带过滤器处理后引致车间外无组织排放。 实验室废气经通风橱收集+二级碱液喷淋处理，尾气通过15m高排气筒高空排放，捕集效率取90%，去除效率取90%。 图4.1-1 项目废气处理流程 项目建设单位应根据专业设计进行专业施工，确保净化装置满足《吸附工艺有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2007）、《环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置》（HJ/T387-2007）要求。 本项目无组织废气应做到以下控制措施： ①原辅料储存时，有机试剂密封并存放于室内；非取用状态时应封口，保持密闭。 ②原辅料输送时，采用密闭的包装或容器进行物料转移。 ③生产过程中产生的有机废气处宜选用本报告推荐的治理工艺进行收集处理并通过排气筒排放，以减少废气无组织排放。 ④实验室检查监测过程尽量在通风橱内进行；设备维护擦拭时，环保设施开启同步运行，以减少废气无组织排放。 ⑤废气治理系统应与生产工艺设备同步运行；并定期检修，确保其正常运行。 项目废气污染控制措施经济可行，污染物能够达标排放。各污染物排放量根据相关管理要求，通过区域削减或减量替代，区域内不增加污染物排放。经对项目大气环境影响分析，项目实施后不降低区域现有大气环境功能级别，对周边大气环境影响可接受。详见废气专项评价。 2.废水 2.1废水产生情况 2.1.1源强核算方法 本项目属于电子器件制造；本次评价参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中源强核算方法进行核算。 表4.2-1 项目废水源强核算方法一览表 工艺名称; 废水编号; 产生量m3/a; 污染物/核算因子; 去向; 源强核算方法. 去溢胶清洗; W1; 清洗废水; 23285; pH、COD、SS、TDS; 废水处理系统; 物料衡算法、产物系数法. 冷却系统; W2; 冷却塔强排水; 7200; COD、SS、; 接管. 纯水系统; W3; 纯水机排水; 1441; COD、SS、TDS. 办公生活; 生活污水; 7200; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 产污系数法. 2.1.2源强核算 （1）工艺废水 根据项目产线设计，本项目去溢胶清洗过程设计流量为自来水/回用水流量：50L/min，纯水流量：5L/min；清洗段以24h/d，300d/a工作制度计，自来水用量9958m3/a、回用水用量11642m3/a、纯水用量2160m3/a；冲洗考虑2%损耗，则废水产生量23285m3/a，主要污染因子为pH、COD、SS、TDS，收集后经“混凝+絮凝+沉淀+UF+RO”处理后50%回用，50%接管进白荡水质净化厂处理。 （2）纯水制备排水 本项目设置1台4m3/h纯水机为生产、实验室提供纯水，纯水机得水率以60%计。 根据工艺设计参数核算，楔头、模具清洗氢氧化钠溶液及纯水浸泡更换废液量0.66m3/a，实验室配液及纯水浸泡清洗 产生废液量1.25m3/a。考虑少量损耗，纯水用量约0.7+1.3=2m3/a，生产中去溢胶清洗过程用纯水2160m3/a，合计纯水用量2162m3/a。纯水制备自来水用量3603m3/a，纯水制备排水481m3/a，主要污染物为COD:150mg/L、SS:50mg/L、TDS：250mg/L，接管进白荡水质净化厂处理。 （3）废气喷淋塔排水 项目实验室废气采用二级喷淋处理，喷淋塔设计液气比2L/m3，喷淋水循环使用，定期补充消耗并定期排水。消耗量按循环量的1‰计，强制排量按循环量的0.1‰计；本项目喷淋塔风量4000m3/h，循环量8m3/h，则损耗量19m3/a、强排量2m3/a，补充水量21m3/a；强排碱性废液（pH、COD、SS、TN、TDS）按照危废处置，不外排。 （4）冷却塔强排水 项目空调系统设置3台冷水机，3台冷却塔（2用1备），单台循环量：500m3/h，冷却方式为间接开式冷却，按照24h/d，年工作时间为300dd/a计。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），开式冷却塔补水量、强制排水量按以下方法进行计算： Qe=k·Δt·Qr； Qm= Qe·N/（N-1）=Qe+Qb+Qw 式中： Δt——循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），本项目取10； k——蒸发损失系数（1/℃），本项目取0.0014； N——浓缩倍数，本项目间接开式冷却系统取8； Qr——循环冷却水量（m3/h），本项目取10； Qw——风吹损失水量（m3/h），本项目取0.1%·Qr； Qm——补充水量（m3/h）； Qe——蒸发水量（m3/h）； Qb——强制排污量（m3/h）； 经计算，冷却水循环系统补充水量Qm=115200m3/a；强制排水量Qb=7200m3/a，主要污染物为COD:100mg/L、SS:80mg/L。 （5）生活污水 生活用水按0.1m3/d·人计，项目员工300人，年生产运行300d，则年用水量为9000m3/a；排水量按用水量的80%计，生活污水量为7200m3/a，主要污染物为COD 350mg/L、SS 300mg/L、氨氮35mg/L、TN45mg/L、TP 5mg/L，接管白荡水质净化厂集中处理。 2.1.3废水产生情况汇总 表4.2-2 项目废水产生及治理情况一览表 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 是否为可行技术*; 排放方式. 浓度mg/L; 产生量t/a. 去溢胶清洗废水; 水量; 11~12; /; “pH调节+混凝+絮凝+沉淀+UF+RO”处理; 是; 50%厂内回用，50%接管. pH（无量纲）; 50; 1.16. COD; 100; 2.33. SS; 80; 1.86. TDS; /; 1441. 自来水纯水系统排水; 水量; 150; 2.16; /; /; 接入白荡水质净化厂集中处理. COD; 50; 0.72. SS; 250; 3.60. TDS; /; 7200. 冷却塔请排水; 水量; 100; 0.72; /; /. COD; 80; 0.58. SS; 11~12; /. 生活污水; 水量; /; 7200; /; /. COD; 350; 2.52. SS; 300; 2.16. NH3-N; 35; 0.252. TN; 45; 0.324. TP; 5; 0.036. 2.2 废水治理措施可行性分析 |
| --- | --- |

- 图4.2-1  本项目废水处理工艺流程图

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2.2工艺处理效果分析 表4.2-3 项目废水废水处理系统效率一览表 /; pH（无量纲）; COD; SS; TDS. 进水mg/l; 11-12; 50; 100; 80. 出水mg/l; 6-9; 5; 10; 8. 去除效率; /; 90%; 90%; 90%. 回用水质; 6.5～8.5; 10; 15; 10. 综上，根据本项目废水方案，去溢胶废水经处理后回用于原冲洗用水环节，具备技术可行性。 2.3废水排放情况 表4.2-4 废水排放及排放口基本情况一览表 排放口基本情况; 排放去向; 排放 规律; 污染物排放; 排放标准. 编号; 名称; 排放口类型; 地理坐标; 污染物种类; 浓度mg/L; 排放量t/a; 名称; 浓度mg/L. DW001; 厂区排放口; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间 口处理设施排放; 120°27′54.934″, 31°23′31.916″; 白荡水质净化厂; 间断排放，流量不稳定; 水量; /; 27474; 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）; /. pH; 6~9; 6~9. COD; 234.8; 6.45; 300. SS; 202.1; 5.55; 250. NH3-N; 9.2; 0.25; 20. TN; 11.8; 0.32; 35. TP; 1.3; 0.04; 3. TDS; 192.2; 5.28; /. 注：核算本项目封装单位产品基准排水量约1.4m3/千块产品<2m3/千块产品（传统封装产品），满足（DB32/3747-2020）要求。 2.4废水排放的环境影响 白荡水质净化厂原名苏州高新白荡污水处理厂，位于高新区联港路562号，服务范围为苏州高新区浒通片区运河以西约为40km2区域。一期4万m3/d工程2008年1月通过阶段环保验收，提标改造工程2013年3月通过环保验收。该厂污水处理工艺主要为CAST工艺+微絮凝转盘过滤+紫外消毒，污泥处理工艺为浓缩脱水一体机絮凝脱水，处理后尾水排入大白荡并最终汇入京杭大运河。 （1）管网铺设可行性分析 项目位于苏州高新区通安镇新振路518号，属于白荡水质净化厂服务范围，项目地污水管网已经铺设完成并接通，项目废水可经过污水管网进入白荡水质净化厂。 （2）水量可行性分析 本项目建成后废水排放量为27474m3/a（约91.6t/d），目前白荡水质净化厂处理余量约10000 m3/d，本项目占白荡水质净化厂可用余量的0.92%，污水处理厂可以接受。 （3）水质可行性分析 项目排往污水处理厂的废水各项水质指标均低于接管标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理。目前处理厂运行情况良好，处理后水质可稳定达到《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发〔2018〕77号）中的“苏州特别排放限值”和《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》标准中一级A标准，尾水排入京杭运河。 综上所述，项目废水排至白荡水质净化厂集中处理是可行的，预计对纳污水体大白荡——京杭运河水质影响较小，纳污河道京杭运河的水质可维持现状，地表水环境影响可以接受。 3.噪声 3.1噪声产生及排放情况 本项目噪声主要为烘箱、烧结机、清洗机、键合机、成型机、塑封机、焊接机、冷却塔、空压机、风机等噪声，其噪声源类型为固定噪声源，设备噪声强度详见表4.3-1： 3.2噪声治理措施 本项目拟采取噪声治理措施及效果如下： （1）优先选用环保低噪声型生产设备或生产线； （2）高噪声设备，如空压机等设置隔声罩或隔声房； （3）主生产线全部置于密闭式生产厂房内，并安装隔声门窗等； （4）定期维护设备使之处于良好的运行状态，以降低噪声影响； （5）对于各类风机，主要采用在风机机组与地面之间安置减震器，风机进出口设置消声器等措施，降低噪声值。 通过采取以上噪声治理措施后，可以有效的降低生产设备的固体传声和空气传声，使厂区设备产生的噪声降低25~30dB(A)以上。 |
| --- | --- |

- 表4.3-1 噪声产生及排放情况表（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量(台/套） | 声源源强声压级（dB(A)） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m* |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/（dB(A)） | 运行时段 | 建筑物插入损失/（dB(A)） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级（dB(A)） | 建筑物外距离 |
| 1 | 车间 | 印刷机 | 4 | 65~75 | 隔声、减振（降噪效果≥10dB(A)） | 62 | 92 | 1 | 18，E | 45.9 | 昼间 | 建筑物隔声（降噪效果≥15dB(A)） | 30.9 | 1m |
| 2 |  | 贴片机 | 9 | 65~75 |  | 62 | 113 | 1 | 18，E | 49.4 | 昼间 |  | 34.4 |  |
| 3 |  | 烧结机 | 8 | 65~75 |  | 56 | 100 | 1 | 24，E | 46.4 | 昼间 |  | 31.4 |  |
| 4 |  | 等离子清洗机 | 8 | 65~75 |  | 46 | 100 | 1 | 30，N | 44.5 | 昼间 |  | 29.5 |  |
| 5 |  | 超声焊接机 | 2 | 65~75 |  | 46 | 94 | 1 | 33，E | 37.6 | 昼间 |  | 22.6 |  |
| 6 |  | 引线键合机 | 10 | 65~75 |  | 46 | 95 | 1 | 33，E | 44.6 | 昼间 |  | 29.6 |  |
| 7 |  | 塑封机 | 3 | 75~80 |  | 38 | 112 | 1 | 30，N | 45.2 | 昼间 |  | 30.2 |  |
| 8 |  | 切筋成型机 | 1 | 65~75 |  | 39 | 86 | 1 | 42，E | 32.5 | 昼间 |  | 17.5 |  |
| 9 |  | 打胶机 | 3 | 75~90 |  | 15 | 113 | 1 | 6，W | 64.4 | 昼间 |  | 49.4 |  |
| 10 |  | 回流焊接机 | 4 | 65~75 |  | 52 | 30 | 1 | 24，E | 43.4 | 昼间 |  | 28.4 |  |
| 11 |  | 超声波清洗机 | 2 | 65~75 |  | 35 | 110 | 1 | 18，N | 42.9 | 昼间 |  | 27.9 |  |
| 12 |  | 清洗机 | 1 | 65~75 |  | 52 | 30 | 1 | 24，E | 37.4 | 昼间 |  | 20.8 |  |
| 13 | 气库 | 空压机 | 2 | 75~90 |  | 70 | 105 | 1 | 2，E | 77.0 | 昼间 |  | 62.0 |  |

- 表4.3-2 噪声产生及排放情况表（室外）

| 序号 | 声源名称 | 数量(台/套） | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 冷却塔 | 3 | -2 | 83 | 1 | 75~85 | 隔声、减振、消声（降噪效果≥20dB(A)） | 昼间 |
| 2 | 风机 | 4 | -2 | 36 | 1 | 75~90 |  | 昼间 |
| 3 | 废水处理设备 | 1 | -2 | 113 | 1 | 75~80 |  | 昼间 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.3声环境影响预测与评价 3.3.1噪声源的确定 本工程运营期各设备的噪声主要有以下特点： （1）本项目声源为固定点声源，运行噪声65~90dB(A)； （2）噪声源室内、室外均有分布； （3）本项目噪声源作为点源处理。 3.3.2预测内容 厂界昼声贡献值（等效声压级）。 3.3.3测方法 （1）室外点声源 根据HJ2.4-2021，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级时，采用LA(r)＝LAW－DC－A做近似计算。 本评价只考虑几何发散衰减，且项目声源处于半自由空间，根据无指向性点声源几何发散衰减，位于半自由声场，距离声源r处的A声级计算公式可等效为： LA(r)＝LAw－20Lg（r）－8 （2）室内点声源 ①如图5.2.3-1所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw——某个声源的倍频带声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数； Q——方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中：S——透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 Ⅲ.计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA j，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为： 式中：T——计算等效声级的时间；N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 3.3.4预测结果 （1）噪声预测结果 根据HJ2.4-2021，对本项目噪声影响进行预测，对各工序的设备满负荷噪声进行叠加，结果见下表： 表4.3-3 噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; N1东厂界; N2南厂界; N3西厂界; N4北厂界. 本项目贡献值; 昼间; 48.5; 45.4; 63.2; 54.8. 标准; 3类：昼间≤65、夜间≤55. 注：项目夜间不生产，由于冷却塔、废气处理设施位于车间外，N3西厂界以出租房围墙为界。 （2）厂界及周围敏感点噪声预测结果分析 由以上分析可知，项目产生的噪声通过厂房隔声及距离衰减后厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。 项目营运期，应加强车间外冷却塔、废气处理风机噪声防治措施，确保西侧厂界噪声稳定达标排放。 4.1 固废产生情况 4.1.1 固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）规定，给出的判定依据及结果详见下表： 表4.4-1 项目固体废物产生情况汇总表 产生工序; 名称; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定 依据. AMB备料; S1不合格品; 固态; 废陶瓷基板; √; /; 4.1a. 银浆检验; S2/S5不合格品; 固态; 废陶瓷基板、芯片; √; /; 4.1a. 芯片筛选; S3不合格品; 固态; 废芯片; √; /; 4.1a. 烧结; S4/S7废薄膜; 固态; 聚四氟乙烯膜; √; /; 4.1h. 互连贴片; S6不合格品; 固态; 废铜夹; √; /; 4.1a. 框架组装; S8不合格品; 固态; 废引线框架; √; /; 4.1a. 外观检测; S9不合格品; 固态; 废模块（陶瓷基板、芯片、铜夹、引线）; √; /; 4.1a. 切筋成型; S11边角料; 固态; 框架边角料; √; /; 4.2a. 测试; S12/S15不合格品; 固态; 废模块（塑封、陶瓷基板、芯片、铜夹、引线）; √; /; 4.1a. 拆包; S13废包材; 固态; 塑料管; √; /; 4.1h. 回流焊; S14焊渣; 固态; 废锡渣; √; /; 4.2a. 成品包装; S16废包材; 固态; 塑料管、纸盒; √; /; 4.1h. 去溢胶; L1废药水; 液态; 氢氧化钾、偏硅酸钠、水; √; /; 4.1h. S10边角料; 固态; 废塑封料收尘; √; /; 4.2a. 清洗; L2废清洗剂; 液态; 助焊剂、石脑油、氢氟醚; √; /; 4.1h. 设备楔头、模具、丝网清洗; L3废清洗剂; 液态; 丙醇、水; √; /; 4.1h. L4废碱液; 液态; 氢氧化钠、水; √; /; 4.1h. 实验室; L5废冷却液; 液态; 基础油、水; √; /; 4.1h. L6实验室废液; 液态; 酒精、异丙醇、丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、水; √; /; 4.1h. S17实验室废材; 固态; 一次性实验用品（手套、口罩等），试剂包装瓶/桶; √; /; 4.1h. S18废样品; 固态; 废模块; √; /; 4.1a. 纯水机; S19废滤材; 固态; 废滤芯; √; /; 4.3e. 洁净系统; S20废滤材; 固态; 废滤芯; √; /; 4.1h. 废气处理; S21废活性炭; 固态; 废活性炭、有机物; √; /; 4.3l. L7碱性废液; 液态; 碱性废液; √; /; 4.1h. 去溢胶废水处理; S22废滤材; 固态; 废滤芯/滤膜、TDS; √; /; 4.3l. S23污泥; 固态; 污泥、TDS; √; /; 4.3e. 设备维护; L8废润滑油; 液态; 废润滑油; √; /; 4.1h. S24废擦拭布; 固态; 擦拭布、乙醇、异丙醇; √; /; 4.1h. S25废滤材; 固态; 滤芯、PVC、氧化铝、水等; √; /; 4.1h. S26废分子筛; 固态; 分子筛、石脑油、氢氟醚. 原料拆包; S27废包装容器; 固态; 去溢胶药水、助焊剂、银浆、清洗液（石脑油）、漂洗液（氢氟醚）包装桶/罐; √; /; 4.1h. S28废包材; 固态; 塑料、纸箱等; √; /; 4.1h. 办公区; 生活垃圾; 固态; 纸屑、果壳等; √; /; 4.1d. 注：判定依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），具体如下： 4.1丧失原有使用价值的物质 a）在生产过程中产生的因为不符合国家、地方制定或行业通行的产品标准（规范），或者因为质量原因，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质，如不合格品、残次品、废品等； h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 4.2 生产过程中产生的副产物 a）产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等； 4.3环境治理和污染控制过程中产生的物质 e）水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质； l）烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质。. 4.1.2固体废物危险性判定 根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）中的4.2条：经判断属于固体废物的，则首先依据《国家危险废物名录（2021年版）》鉴别。凡列入《国家危险废物名录（2021年版）》的固体废物，属于危险废物，不需要进行危险特性鉴别；根据其中的4.3条：未列入《国家危险废物名录（2021年版）》，但不排除具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性的固体废物，依据GB5085.1、GB5085.2、GB5085.3、GB5085.4、GB5085.5和GB5085.6，以及HJ298进行鉴别。本项目固体废物危险性判定情况详见下表： |
| --- | --- |

表4.4-2 固体废物危险性判定表

| 产生工序 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 判定依据 | 危险特性 | 是否属于危废 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMB备料 | S1不合格品 | 固态 | 废陶瓷基板 | / | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 银浆检验 | S2/S5不合格品 | 固态 | 废陶瓷基板、芯片 | / |  | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 芯片筛选 | S3不合格品 | 固态 | 废芯片 | / |  | / | 否 | 14 | 397-001-14 |
| 烧结 | S4/S7废薄膜 | 固态 | 聚四氟乙烯膜 | / |  | / | 否 | 06 | 292-002-06 |
| 互连贴片 | S6不合格品 | 固态 | 废铜夹 | / |  | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 框架组装 | S8不合格品 | 固态 | 废引线框架 | / |  | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 外观检测 | S9不合格品 | 固态 | 废模块（陶瓷基板、芯片、铜夹、引线） | / |  | / | 否 | 14 | 397-001-14 |
| 切筋成型 | S11边角料 | 固态 | 框架边角料 | / |  | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 测试 | S12/S15不合格品 | 固态 | 废模块（塑封、陶瓷基板、芯片、铜夹、引线） | / |  | / | 否 | 14 | 397-001-14 |
| 拆包 | S13废包材 | 固态 | 塑料管 | / |  | / | 否 | 06 | 292-002-06 |
| 回流焊 | S14焊渣 | 固态 | 废锡渣 | / |  | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 成品包装 | S16废包材 | 固态 | 塑料管、纸盒 | / |  | / | 否 | 06/07 | 292-002-06 223-001-07 |
| 去溢胶 | S10边角料 | 固态 | 废塑封料收尘 | / |  | / | 否 | 06 | 292-002-06 |
|  | L1废药水 | 液态 | 氢氧化钾、偏硅酸钠、水 | 氢氧化钾、偏硅酸钠 | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | C,T | 是 | HW35 | 900-399-35 |
| 清洗 | L2废清洗剂 | 液态 | 助焊剂、石脑油、氢氟醚 | 助焊剂、石脑油、氢氟醚 |  | T,I,R | 是 | HW06 | 900-404-06 |
| 设备楔头、模具、丝网清洗 | L3废清洗剂 | 液态 | 丙醇、水 | 丙醇 |  | T,I,R | 是 | HW06 | 900-402-06 |
|  | L4废碱液 | 液态 | 氢氧化钠、水 | 氢氧化钠 |  | C,T | 是 | HW35 | 900-399-35 |
| 实验室 | L5废冷却液 | 液态 | 基础油、水 | 基础油 |  | T | 是 | HW09 | 900-007-09 |
|  | L6实验室废液 | 液态 | 酒精、异丙醇、丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、水 | 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠 |  | T,C,I,R | 是 | HW49 | 900-047-49 |
|  | S17实验室废材 | 固态 | 沾染实验试剂等的一次性实验用品（手套、口罩等），试剂包装瓶/桶 | 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠 |  | T,C,I,R | 是 | HW49 | 900-047-49 |
|  | S18废样品 | 固态 | 废模块 | / | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 14 | 397-001-14 |
| 纯水机 | S19废滤材 | 固态 | 废滤芯 | / |  | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 洁净系统 | S20废滤材 | 固态 | 废滤芯 | / |  | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
| 废气处理 | S21废活性炭 | 固态 | 废活性炭、有机物 | 有机物 | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 是 | HW49 | 900-039-49 |
|  | L7碱性废液 | 液态 | 碱性废液 | 碱性废液 |  | C,T | 是 | HW35 | 900-399-35 |
| 去溢胶废水处理 | S22废滤材 | 固态 | 废滤芯/滤膜、TDS | / | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
|  | S23污泥 | 固态 | 污泥、TDS、水 | / |  | / | 否 | 61 | 900-999-61 |
| 设备维护 | S25废滤材 | 固态 | 滤芯、PVC、氧化铝、水等 | / |  | / | 否 | 99 | 900-999-99 |
|  | L8废润滑油 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T,I | 是 | HW08 | 900-249-08 |
|  | S24废擦拭布 | 固态 | 擦拭布、乙醇、异丙醇 | 乙醇、异丙醇 |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | S26废分子筛 | 固态 | 分子筛、石脑油、氢氟醚 | 石脑油、氢氟醚 |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 原料拆包 | S27废包装容器 | 固态 | 去溢胶药水助焊剂、银浆包装桶/罐、清洗剂桶 | 酒精、异丙醇、氢氧化钾、偏硅酸钠、银浆、助焊剂 |  | T | 是 | HW49 | 900-041-49 |
|  | S28废包材 | 固态 | 塑料、纸箱等 | / | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 否 | 06/07 | 292-002-06 223-001-07 |

- 4.1.3固体废物源强核算

表4.4-3 项目固体废物产生情况核算表

| 产生工序 | 名称 | 核算方法 |  | 预估产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMB备料 | S1不合格品 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，来料次品率以2%计，废陶瓷基板约5.2万片/a，按照200g/片计。 | 0.0104 |
| 银浆检验 | S2/S5不合格品 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，检验次品率以1%计，废陶瓷基板约2.6万片/a，按照200g/片计。 | 0.0052 |
| 芯片筛选 | S3不合格品 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，来料芯片次品率以1‰计，废芯片产生量约20000颗/a，按照20g/颗计。 | 0.0004 |
| 烧结 | S4/S7废薄膜 | 物料衡算法 | 烧结用聚四氟乙烯薄膜共计210千米，烧结后全部按照固废处置。 | 2.1 |
| 互连贴片 | S6不合格品 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，来料次品率以1%计，废铜夹约5.2万片/a，按照10g/片计。 | 0.0005 |
| 框架组装 | S8不合格品 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，来料次品率以1%计，废框架2.6万片/a，按照50g/片计。 | 0.0013 |
| 外观检测 | S9不合格品 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，检验次品率以4‰计，废模块1万个/a，按照300g/个计。 | 0.003 |
| 切筋成型 | S11边角料 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，252.2万个模块切筋，框架边角料按照40g/个计。 | 0.1009 |
| 测试 | S12/S15不合格品 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，检验次品率以4‰计，废模块1万个/a，按照260g/个计。 | 0.0026 |
| 拆包 | S13废包材 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，中间产品包装用塑料管约252万个/a，按照20g/个计。 | 0.0504 |
| 回流焊 | S14焊渣 | 系数法、类比法 | 根据企业经验，焊接锡片用量260万片/a，5.3g/片，废焊料按照锡片用量的1%计。 | 0.0014 |
| 成品包装 | S16废包材 | 系数法、类比法 | 项目产品设计240万套/a，采用塑料管+纸盒包装，包材废品率按照1‰计。 | 2400套/a |
| 去溢胶 | S10边角料 | 物料衡算法 | 项目激光去溢胶自带过滤器收尘1.99t/a。 | 1.99 |
|  | L1废药水 | 物料衡算法 | 项目去溢胶药水用量1000L/a，考虑带出及蒸发损耗，损耗量以20%计，更换频次1次/a。 | 0.8 |
| 清洗 | L2废清洗剂 | 物料衡算法 | 项目助焊剂清洗用清洗液2t/a，漂洗液3t/a，废气挥发量0.31t/a，更换量4.69t/a。 | 4.69 |
| 设备楔头、模具、丝网清洗 | L3废清洗剂 | 物料衡算法 | 银浆印刷机钢网以半水基清洗剂（25%丙醇，75%水）进行清洗，清洗频次1次/2月，清洗剂60L/次。 | 0.36 |
|  | L4废碱液 | 物料衡算法 | 导线键合楔头以20%氢氧化钠溶液定期清洗（用量6L/次，更换频次1次/周）+2次纯水浸洗，更换废液540L/a。转模塑封用模具以20%氢氧化钠溶液清洗（30L/次，4次/a）。 | 0.66 |
| 实验室 | L5废冷却液 | 物料衡算法 | 实验室切割用冷却液10L/次，更换频次1次/4月。 | 0.3 |
|  | L6实验室废液 | 物料衡算法 | 根据原辅料表，硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠原料用量合计约190kg/a，浸泡用纯水1.25t/a，均实验室废液处置。 | 1.44 |
|  | S17实验室废材 | 物料衡算法 | 实验室无尘布、手套、口罩等一次性用品按照总用量的10%计，约5kg/a；试剂包装瓶/桶约20kg/a. | 0.025 |
|  | S18废样品 | 系数法、类比法 | 实验按照2‰计抽检，废模块0.5万个/a，按照500g/个计。 | 2.5 |
| 纯水机 | S19废滤材 | 物料衡算法 | 纯水机滤芯更换频次1次/2年，2支/次，以10kg/支计。 | 0.02t/2a |
| 洁净系统 | S20废滤材 | 物料衡算法 | 滤芯更换频次1次/3年，以300支/次，5kg/支计。 | 1.5/3a |
| 废气处理 | S21废活性炭 | 物料衡算法 | 活性炭填充量4.5t/次，更换频次5次/年，年更换量22.5t，有机废气吸附量2.202t/a；废活性炭量24.702t/a。 | 24.702 |
|  | L7碱性废液 | 物料衡算法 | 根据碱液喷淋塔，强制排废液按循环量的0.1‰计 | 2 |
| 去溢胶废水处理 | S22废滤材 | 物料衡算法 | 废水处理系统滤材更换频次1次/2年，1t/次计。 | 1t/2a |
|  | S23污泥 | 物料衡算法 | 根据废水去除率估算，污泥（含水率80%计）产生量约12/a。 | 12 |
| 设备维护 | L8废润滑油 | 物料衡算法 | 根据企业经验，设备维护1次/年，润滑油更换量10L/次. | 0.01 |
|  | S24废擦拭布 | 物料衡算法 | 根据原辅料用量，防护用品量50kg/a，设备日常以酒精、异丙醇擦拭，废擦拭布量20%。 | 0.01 |
|  | S25废滤材 | 类比法 | 本项目激光打胶机配套过滤器滤芯2~3年更换一次，冷却塔PVC填料3~5年更换一次，空压机氧化铝吸湿料2~3年更换一次，根据企业经验预估。 | 4t/3a |
|  | S26废分子筛 | 类比法 | 本项目清洗机配套分子筛过滤器，2~3年更换一次，根据企业经验预估。 | 0.01t/3a |
| 原料拆包 | S27废包装容器 | 类比法 | 本项目原辅料包装包括沾染有害化学物质的包装材料，企业进行分类收集、贮存及处理/处置，根据企业经验预估。 | 0.02 |
|  | S28废包材 | 类比法 | 本项目原料一般包材主要是塑料、纸质等包装，企业进行分类收集、贮存及处理/处置，根据企业经验预估。 | 0.1 |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 系数法 | 本项目职工300人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，年工作300天 | 45 |

- 4.1.4固体废物分析结果汇总

本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表。

- 表4.4-4  固体废物分析结果汇总表

| 产生工序 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 判定依据 | 危险特性 | 是否属于危废 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 利用/处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMB备料 | S1不合格品 | 固态 | 废陶瓷基板 | / | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 99 | 900-999-99 | 0.0104 | 综合处理 |
| 银浆检验 | S2/S5不合格品 | 固态 | 废陶瓷基板、芯片 | / |  | / |  | 99 | 900-999-99 | 0.0052 |  |
| 芯片筛选 | S3不合格品 | 固态 | 废芯片 | / |  | / |  | 14 | 397-001-14 | 0.0004 |  |
| 烧结 | S4/S7废薄膜 | 固态 | 聚四氟乙烯膜 | / |  | / |  | 06 | 292-002-06 | 2.1 |  |
| 互连贴片 | S6不合格品 | 固态 | 废铜夹 | / |  | / |  | 99 | 900-999-99 | 0.0005 |  |
| 框架组装 | S8不合格品 | 固态 | 废引线框架 | / |  | / |  | 99 | 900-999-99 | 0.0013 |  |
| 外观检测 | S9不合格品 | 固态 | 废模块（陶瓷基板、芯片、铜夹、引线） | / |  | / |  | 14 | 397-001-14 | 0.003 |  |
| 切筋成型 | S11边角料 | 固态 | 框架边角料 | / |  | / |  | 99 | 900-999-99 | 0.1009 |  |
| 测试 | S12/S15不合格品 | 固态 | 废模块（塑封、陶瓷基板、芯片、铜夹、引线） | / |  | / |  | 14 | 397-001-14 | 0.0026 |  |
| 拆包 | S13废包材 | 固态 | 塑料管 | / |  | / |  | 06 | 292-002-06 | 0.0504 |  |
| 回流焊 | S14焊渣 | 固态 | 废锡渣 | / |  | / |  | 99 | 900-999-99 | 0.0014 |  |
| 成品包装 | S16废包材 | 固态 | 塑料管、纸盒 | / |  | / |  | 06/07 | 292-002-06 223-001-07 | 2400套/a |  |
| 去溢胶 | S10边角料 | 固态 | 废塑封料收尘 | / |  |  |  | 06 | 292-002-06 | 1.99 |  |
|  | L1废药水 | 液态 | 氢氧化钾、偏硅酸钠、水 | 氢氧化钾、偏硅酸钠 | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | C,T | 危险废物 | HW35 | 900-399-35 | 0.8 | 委托有资质单位处置 |
| 清洗 | L2废清洗剂 | 液态 | 助焊剂、石脑油、氢氟醚 | 助焊剂、石脑油、氢氟醚 |  | T,I,R |  | HW06 | 900-404-06 | 4.69 |  |
| 设备楔头、模具、丝网清洗 | L3废清洗剂 | 液态 | 丙醇、水 | 丙醇 |  | T,I,R |  | HW06 | 900-402-06 | 0.36 |  |
|  | L4废碱液 | 液态 | 氢氧化钠、水 | 氢氧化钠 |  | C,T |  | HW35 | 900-399-35 | 0.66 |  |
| 实验室 | L5废冷却液 | 液态 | 基础油、水 | 基础油 |  | T |  | HW09 | 900-007-09 | 0.3 |  |
|  | L6实验室废液 | 液态 | 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、水 | 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠 |  | T,C,I,R |  | HW49 | 900-047-49 | 1.44 |  |
|  | S17实验室废材 | 固态 | 沾染实验试剂等的一次性实验用品（手套、口罩等），试剂包装瓶/桶 | 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠 |  | T,C,I,R |  | HW49 | 900-047-49 | 0.025 |  |
|  | S18废样品 | 固态 | 废模块 | / | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 14 | 397-001-14 | 2.5 | 综合处理 |
| 纯水机 | S19废滤材 | 固态 | 废滤芯 | / |  | / |  | 99 | 900-999-99 | 0.02t/2a |  |
| 洁净系统 | S20废滤材 | 固态 | 废滤芯 | / |  | / |  | 99 | 900-999-99 | 1.5/3a |  |
| 废气处理 | S21废活性炭 | 固态 | 废活性炭、有机物 | 有机物 | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 | 24.702 | 委托有资质单位处置 |
|  | L7碱性废液 | 液态 | 碱性废液 | 碱性废液 |  | C,T |  | HW35 | 900-399-35 | 2 |  |
| 去溢胶废水处理 | S22废滤材 | 固态 | 废滤芯/滤膜、TDS | / | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 99 | 900-999-99 | 1t/2a | 综合处理 |
|  | S23污泥 | 固态 | 污泥、TDS、水 | / |  | / |  | 61 | 900-999-61 | 12 |  |
| 设备维护 | S25废滤材 | 固态 | 滤芯、PVC、氧化铝、水等 | / |  | / |  | 99 | 900-999-99 | 4t/3a |  |
|  | L8废润滑油 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 列入《国家危险废物名录（2021年版）》 | T,I | 危险废物 | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 委托有资质单位处置 |
|  | S24废擦拭布 | 固态 | 擦拭布、乙醇、异丙醇 | 乙醇、异丙醇 |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.01 |  |
|  | S26废分子筛 | 固态 | 分子筛、石脑油、氢氟醚 | 石脑油、氢氟醚 |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.01t/3a |  |
| 原料拆包 | S27废包装容器 | 固态 | 去溢胶药水助焊剂、银浆包装桶/罐、清洗剂桶 | 酒精、异丙醇、氢氧化钾、偏硅酸钠、银浆、助焊剂 |  | T |  | HW49 | 900-041-49 | 0.02 |  |
|  | S28废包材 | 固态 | 塑料、纸箱等 | / | 未列入《国家危险废物名录（2021年版）》且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等 | / | 一般固废 | 06/07 | 292-002-06 223-001-07 | 0.1 | 综合处理 |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 固态 | 纸屑、果壳等 | / | / | / | / | / | / | 45 | 环卫部门处理 |

本次评价参照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，确定本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。

- 表4.4- 5危险废物基本情况及防治措施表

| 产生工序 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 产废周期 | 贮存方式 | 利用/处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去溢胶 | L1废药水 | 液态 | 氢氧化钾、偏硅酸钠、水 | 氢氧化钾、偏硅酸钠 | C,T | HW35 | 900-399-35 | 0.8 | 1年 | 密封桶装 | 委托有资质单位处置 |
| 清洗 | L2废清洗剂 | 液态 | 助焊剂、石脑油、氢氟醚 | 助焊剂、石脑油、氢氟醚 | T,I,R | HW06 | 900-404-06 | 4.69 | 1月 | 密封桶装 |  |
| 设备楔头、模具、丝网清洗 | L3废清洗剂 | 液态 | 丙醇、水 | 丙醇 | T,I,R | HW06 | 900-402-06 | 0.36 | 2月 | 密封桶装 |  |
|  | L4废碱液 | 液态 | 氢氧化钠、水 | 氢氧化钠 | C,T | HW35 | 900-399-35 | 0.66 | 1月 | 密封桶装 |  |
| 实验室 | L5废冷却液 | 液态 | 基础油、水 | 基础油 | T | HW09 | 900-007-09 | 0.3 | 4月 | 密封桶装 |  |
|  | L6实验室废液 | 液态 | 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、水 | 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠 | T,C,I,R | HW49 | 900-047-49 | 1.44 | 每天 | 密封桶装 |  |
|  | S17实验室废材 | 固态 | 沾染实验试剂等的一次性实验用品（手套、口罩等），试剂包装瓶/桶 | 丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠 | T,C,I,R | HW49 | 900-047-49 | 0.025 | 每天 | 密封袋装 |  |
| 废气处理 | S21废活性炭 | 固态 | 废活性炭、有机物 | 有机物 | T | HW49 | 900-039-49 | 24.702 | 60d | 密封袋装 | 委托有资质单位处置 |
|  | L7碱性废液 | 液态 | 碱性废液 | 碱性废液 | C,T | HW35 | 900-399-35 | 2 | 1月 | 密封桶装 |  |
| 设备维护 | L8废润滑油 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | T,I | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 1年 | 密封桶装 | 委托有资质单位处置 |
|  | S24废擦拭布 | 固态 | 擦拭布、乙醇、异丙醇 | 乙醇、异丙醇 | T | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 每天 | 密封袋装 |  |
|  | S26废分子筛 | 固态 | 分子筛、石脑油、氢氟醚 | 石脑油、氢氟醚 | T | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 3年 | 密封袋装 |  |
| 原料拆包 | S27废包装容器 | 固态 | 去溢胶药水助焊剂、银浆包装桶/罐、清洗剂桶 | 酒精、异丙醇、氢氧化钾、偏硅酸钠、银浆、助焊剂 | T | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 1月 | 密封袋装 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2、固体废物污染防治措施 4.2.1危险废物污染防治措施 （1）储存容量可行性 项目危险废物产生量30.327t/a，3月转运一次，存储量约7.6t；新建20m2危废仓库暂存，按照1t/m2，考虑到隔断、通道，最大可容纳量按照80%计，约可暂存16t危险废物，可以满足本项目危废暂存需求。危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表： 表4.4-5 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 名称; 危险废物名称; 危险特性; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 位置; 贮存方式; 规格; 贮存; 贮存周期. 危废房; L1废药水; C,T; HW35; 900-399-35; 0.8; 分区暂存; 密封桶装; 20m2; 16t; 3月. L2废清洗剂; T,I,R; HW06; 900-404-06; 4.69; 密封桶装. L3废清洗剂; T,I,R; HW06; 900-402-06; 0.36; 密封桶装. L4废碱液; C,T; HW35; 900-399-35; 0.66; 密封桶装. L5废冷却液; T; HW09; 900-007-09; 0.3; 密封桶装. L6实验室废液; T,C,I,R; HW49; 900-047-49; 1.44; 密封桶装. S17实验室废材; T,C,I,R; HW49; 900-047-49; 0.025; 密封袋装. S21废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 24.702; 密封袋装. L7碱性废液; C,T; HW35; 900-399-35; 2; 密封桶装. L8废润滑油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.01; 密封桶装. S24废擦拭布; T; HW49; 900-041-49; 0.01; 密封袋装. S26废分子筛; T; HW49; 900-041-49; 0.01t/3a; 密封桶装. S27废包装容器; T; HW49; 900-041-49; 0.02; 密封袋装. （2）经济可行性 项目危废暂存间一次性投资约5万，运行管理成本约1万；危险废物委托处置费用按每吨4000元估算，约12万元；危险废物污染防治措施环保投资占项目投资比例较小，危险废物的运行处置成本占企业产值比例较小，企业完全有能力承担危险废物防治措施的建设、运行管理、处置费用，因此，从经济角度分析项目危险废物处置方式合理。 （3）危废房污染防治措施如下 项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）的要求规范建设和维护使用，做到防雨、防风、防晒、防渗漏等措施。 1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）中的相关要求，液态或半液态危废使用密封桶装，固态危废使用密封袋装。 2）项目各类危险废物根据种类和特性分区贮存，每个贮存区域之间留出搬运通道，同类危险废物可以采取堆叠存放。 3）危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。 a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 b、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 c、用以存放固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 d、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 4）应对危险废物存放设施实施严格的管理： a、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 b、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 企业须严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置标志牌、包装识别标签和视频监控，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防滲漏裝置及泄漏液体收集装置。详见下表： 表4.4-6 苏环办[2019]327号文管理要求及拟采取措施表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本次评价已对项目各类危险废物的数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行了分析，详见4.1.4及4.2.1章节。. 2; 对建设项目危险废物的环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 本次环评已对各类危废的环境影响以及环境风险进行评价，提出了切实可行的污染防治对策措施，详见环境风险专项评价。. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 项目产生的各类危险废物，将根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，详见4.2.1章节。. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库设置在带防雷装置的车间内，地面防渗处理。危险废物均置于密闭容器内，液态/半固态废物配置收集托盘，地面设置液体泄漏收集沟及集液池。仓库内设禁火标志，配置灭火器 。. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。; 项目乙醇、丙酮、异丙醇、石脑油为《易燃易爆物质和物品参考名录》中所列物质；废清洗剂、废擦拭布按照易爆、易燃危险品贮存；该区域设置须满足安监、消防等管理要求，控制暂存区域低温，配置防爆、防静电及消防设施，设置换气系统，引致净化设施处理。. 6; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口拟设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面拟设置贮存设施警示标志牌. 7; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 项目危废仓库拟配备通讯设备、照明设施和消防设施. 8; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 项目危险废物产生量较少且暂存于密封包装容器内，需设置气体导出口，引致净化设施处理。. 9; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 项目拟在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。. 10; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 项目无副产品产出. 11; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 项目须按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续. 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求设置危险废物仓库的环境保护图形标志。 5）危险废物处置管理要求 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理/处置。按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。 本项目产生的危险废物代码为HW06、HW08、HW09、HW35、HW49，建设单位须将产生的危险废物交由有上述核准经营类别的单位处置，并完善相关联单、申报等处置管理要求。 4.2.2一般固废污染防治措施 本项目一般工业固废拟设置1个200m2一般固废暂存区，按照0.5t/m2计，最大暂存量约100t。本项目拟设置一般固废暂存区容量可满足暂存需求。一般固废暂存区须安照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，采用库房贮存一般工业固废，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般工业固废污染防治措施技术可行。 项目一般废物贮场所于车间内规范化设置，无需额外建设投资；从经济角度分析项目一般固废处理方式合理。 4.3 结论 本项目生产过程产生的一般固废收集后外售处理；危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集交由环卫部门统一收集，减小对环境的污染。项目危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，一般固体废物暂存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，拟建项目处置方式总体可行。 综上，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染。 5.地下水、土壤环境影响及防治措施 本次评价根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施。具体如下： 5.1污染源、污染物类型和污染途径 项目运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、固体废物存储、原辅料使用及存储等，主要包括原辅料储运工段、生产车间及固体废物存储等生产运营过程中对地下水、土壤产生的影响。 根据项目情况，废气污染物不属于易沉降的有毒有害污染物，本次评价主要考虑污染物的垂直入渗和地面漫流主要通过失效的防渗层，泄漏进入土壤环境进而污染地下水环境；本次评价主要考虑上述单元；详见下表： 4.5-1 项目土壤/地下水污染源、污染物类型及污染途径识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物; 备注. 原料仓库; 各类化学品包装桶/瓶等（化学试剂、生产药剂、溶剂等）; 地面漫流/垂直下渗; 氢氧化钾、偏硅酸钠、银浆、助焊剂、酒精、异丙醇、丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、石脑油、氢氟醚等; 事故. 废水处理站、废水处理设施、废水收集管线; 废水处理各池体及管线（废水）; 地面漫流/垂直下渗; pH、COD、SS、TDS; 事故. 危废暂存间; 危废包装（废液、污泥浸出液等）; 地面漫流/垂直下渗; 氢氧化钾、偏硅酸钠、银浆、助焊剂、酒精、异丙醇、丙酮、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、石脑油、氢氟醚等; 事故. 5.2 相应的防控措施 5.2.1源头控制措施 本项目源头控制措施分别针对地面漫流及垂直入渗展开。 （1）地面漫流影响源头控制措施 运营期去溢胶废水经过厂内污水处理站处理；生产车间地面、废水池设置钢筋混凝土硬化及防腐防渗措施，车间地面较外地面抬高或车间出入口设置挡水围堰；同时废水处理区设置废水导流沟槽，在发生情急情况时，泄漏废水可通过导流沟槽收集到集液槽/桶内暂存，防止外泄；化学品仓库设置液体物料泄露收集/堵漏措施；危险废物仓库设置导流沟、集液槽，对泄露/浸出废液做到有效收集后委托处置。 （2）垂直入渗影响源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、废水管线等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 （3）其他源头控制措施 项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水在厂区内收集及预处理后接管进区域污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、雨水等走地下管道。 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 5.2.2过程防控措施 项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。 表4.5-2各单元的防腐防渗级别及措施汇总表 防渗级别; 定义; 厂内分区; 防渗要求. 非防渗区; 除污染区外的其余区域; 厂房外绿化场地、办公区域、变配电房等; 不需设置防渗等级. 防渗区; 重点防渗区; 危险性大、污染物较大的装置区、装置区外的管廊区，泄漏后无法及时发现; 车间地面、危废房、实验室、废水处理站、污水管线经过区域等; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 无毒性或毒性小的装置区、装置区外的管廊区; 厂内道路、辅料库、一般固废暂存区等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. - 重点防渗区：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行建设。 图4-2 重点防渗区域剖面图 - 一般防渗区：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行建设。 图4-3 一般防渗区域剖面图 （3）简单防渗区：进行地面硬化处理。 通过上述措施，可大大减少污染物进入土壤及地下水的可能性。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施确保有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料 泄漏造成对区域土壤/地下水环境的污染。 此外，一旦发生土壤/地下水污染事故，立即企业环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤/地下水污染，并使污染得到治理。 6、生态环境 本项目位于高新区通安镇新振路518号，属于通安工业区，且利用现有A4厂房，不新增用地，因此不进行生态环境影响分析评价。 7.环境风险 7.1环境风险物质 本项目生产使用的原辅材料、固体废物、废水、废气中的风险物质死别如下： 表4.7-1 风险物质分析表 物质来源; 物质名称; 状态（气体、压缩气体、液态、固态等等）; 闪点℃; 沸点℃; 毒理毒性; 燃烧性; 爆炸极限(V/V)%; 物质风险类型. 原辅料; 银浆; 液态; /; /; 急性经口毒性: 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg; 可燃，有害燃烧产物：银化合物 、碳氧化物 、金属氧化物; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排. 去溢胶药水; 液态; /; /; /; 不然; /; 泄漏. 助焊剂; 液态; 123; 259; 急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 3,313 mg/kg 急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: > 10 mg/l 暴露时间: 4 h 急性经皮毒性 : 急性毒性估计值: 3,690 mg/kg; 可燃，有害燃烧产物：碳氧化物、氮氧化物; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 清洗液; 液态; 61; >170; /; 可燃，一氧化碳和二氧化碳; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 漂洗液; 液态; >65; 54; 经口: 半数致死剂量(LD50)/大鼠: > 2,000 mg/kg 经皮: 半数致死剂量(LD50)/兔子: > 2,000 mg/kg; 有害分解产物: 氟代烃、氟化氢、 二氧化碳、一氧化碳; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 硫酸; 液态; /; 10.5; LD50：2140 mg/kg（大鼠经口） LC50：510mg/m3，2小时 （大鼠吸入）；320 mg/m3，2小时（小鼠吸入）; 不燃; /; 泄漏. 硝酸; 液态; /; 86; 不燃; /; 泄漏. 丙酮; 液态; -20; 46.5; LD50 (大鼠经口,mg/kg)5800; 极度易燃， 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳; 2.5-13; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 盐酸; 液态; /; 108.6; /; 不燃; /; 泄漏. 氢氧化钠; 固态; /; 1390; /; 不燃; /; 泄漏. 乙醇; 液态; 12; 114; LD50：7060mg/kg(兔经口)； 7340mg/kg(兔经皮)； LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入); 易燃，燃烧（分解）产物：CO、CO2等; 3.3~19; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 异丙醇; 液态; 12; 82.3; 急性毒性： LD50：5045mg/kg（大鼠经口）；3600mg/kg（小鼠经口）; 易燃，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。; 2-12.7; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 半水基清洗剂; 液态; /; /; /; 不燃; /; 泄露. 切削液; 液态; 160; /; 无毒; 不燃; /; 泄漏. 润滑油; 液态; /; /; /; /; /; 泄漏. 固废; 废去溢胶药水; 液态; /; /; /; 不燃; /; 泄漏. 废清洗剂; 液态; /; /; /; 石脑油：可燃，燃烧产物：一氧化碳和二氧化碳 氢氟醚：有害分解产物: 氟代烃、氟化氢、 二氧化碳、一氧化碳。; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 废清洗剂; 液态; /; /; /; 不燃; /; 泄漏. 废碱液; 液态; /; /; /; 不燃; /; 泄漏. 实验室废液; 液态; /; /; /; 不燃; /; 泄漏. 废冷却液; 液态; /; /; /; /; /; 泄漏. 废润滑油; 液态; /; /; /; /; /; 泄漏. 废活性炭; 固态; /; /; /; 可燃，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。; /; 火灾引发伴生/次生污染物排放. 实验室废材; 固态; /; /; /; 可燃，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。; /; 火灾引发伴生/次生污染物排放. 废水; 去溢胶清洗废水; 液态; /; /; /; 不燃; /; 泄漏. 废气; 非甲烷总烃; 气态; /; /; /; 可燃，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 甲醛; 气态; /; /; 急性毒性： LD50:800mg/kg（大鼠经口），270 mg/kg（兔经皮） LC50:590 mg/m3（大鼠吸入）; 纯品易燃，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳.; 7-73; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 酚类; 气态; /; /; /; 可燃，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 甲苯; 气态; /; /; 急性毒性:LD505000mg/kg(大鼠经口);LC5012124mg/kg(兔经皮);人吸入71.4g/m3; 易燃，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。; 1.2-7; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 锡及其化合物; 气态; /; /; /; /; /; 泄漏. NOX; 气态; /; /; /; 不燃; /; 泄漏. H2SO4; 气态; /; /; /; 不燃; /; 泄漏. HCl; 气态; /; /; /; 不燃; /; 泄漏. 次生半生; CO; 气态; /; /; LC50：2069mg/m3，4小时(大鼠吸入); 易燃易爆; /; 火灾引发伴生/次生污染物排放. NO; 气态; /; /; LC50：1068mg/m3，4小时(大鼠吸入); 助燃; /; 火灾引发伴生/次生污染物排放. 对照风险导则附录B，项目危险物质数量与临界量比值计算结果下表，建设项目Q<1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分要求，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 表4.7-2 项目Q值确定表 序号; 危险品名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 银浆（以银计）; /; 0.0225; 0.25; 0.09. 2; 铜线（以铜计）; /; 0.0127; 0.25; 0.051. 3; 去溢胶药水; /; 0.084; 100; 0.001. 4; 硫酸; 7664-93-9; 0.0027; 10; 0.0003. 5; 硝酸; 7697-37-2; 0.0023; 7.5; 0.0003. 6; 丙酮; 67-64-1; 0.004; 10; 0.0004. 7; 盐酸; 7647-01-0; 0.0018; 7.5; 0.0002. 8; 氢氧化钠; /; 0.01; 100; 0.0001. 9; 异丙醇; 67-63-0; 0.004; 10; 0.0004. 10; 清洗剂; /; 0.005; 100; 0.0001. 11; 清洗液; /; 0.6; 2500; 0.0002. 12; 漂洗液; /; 0.6; 2500; 0.0002. 13; 切削液; /; 0.005; 100; 0.0001. 14; 废去溢胶药水; /; 0.8; 100; 0.008. 15; 废清洗剂; /; 1.533; 100; 0.015. 16; 废碱液; /; 2.66; 100; 0.027. 17; 实验室废液; /; 1.44; 100; 0.014. 18; 废冷却液; /; 0.3; 100; 0.003. 19; 废润滑油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 项目Q值; 0.2113. 7.2环境风险单元 本项目风险单元主要包括：生产车间、药剂等原辅料仓库、废水处理区、危险废物暂存区及废气处理设施，主要风险源分布情况详见下表： 表4.7-3 风险源、事故类型及影响分析表 风险源; 风险物质; 风险类型; 触发因素; 伴生和次生事故及有害产物; 影响途径. 原辅料仓库; 银浆、去溢胶药水、助焊剂、清洗剂、切削液、清洗液、漂洗液; 泄漏; 容器破损; 泄漏物; 大气、土壤、地下水. 防爆柜; 酒精、浓硫酸、硝酸、盐酸、丙酮、异丙醇、氢氧化钠; 泄漏; 容器破损; 泄漏物; 大气、土壤、地下水. 火灾、爆炸; 遇明火燃爆; 燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 危废仓库; 废去溢胶药水、废清洗剂、废碱液、实验室废液、废冷却液、废润滑油、废活性炭; 泄漏; 容器破损; 有机泄漏物、油类泄漏物; 大气、土壤、地下水. 火灾、爆炸; 遇明火燃爆; 燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 废水处理; 去溢胶清洗废水; 泄漏; 设备破损; 废水; 土壤、地下水. 生产车间; 银浆、去溢胶药水、助焊剂、清洗剂、切削液、酒精、异丙醇、清洗液、漂洗液; 泄漏; 设备破损; 有机泄漏物、油类泄漏物; 大气、土壤、地下水. 火灾、爆炸; 遇明火燃爆; 燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 废气处理设施; 颗粒物（塑封料）、非甲烷总烃、甲醛、酚类、甲苯、锡及其化合物、氮氧化物、硫酸、氯化氢; 泄漏，火灾、爆炸; 设备故障，遇禁忌物或明火; 有机泄漏物、燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 7.3危险物质向环境转移的途径 本项目在运营过程中危险物质扩散途径主要有三类： （1）环境空气扩散 项目有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中泄露蒸发，车间、仓库等发生火灾，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，污染环境。 （2）地表水体或地下水体扩散 项目有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，经过地表径流或者雨水管道进入周边水体，污染周边水体的水质；通过地表下渗污染地下水水质。 项目废水处理系统发生泄漏，导致含有有毒有害物质的废水下渗，对地下水环境造成一定污染。 （3）土壤和地下水扩散 项目有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，如遇裸露地表，则直接污染土壤。 项目危险固废暂存设置，如管理不当，引起危废或危废渗滤液泄露，污染土壤环境。 在土壤中的有毒有害物质，通过下渗等作用，进而污染地下水。 综上分析可知，本项目环境风险类别包括危险物质的泄露、火灾等引发的伴生/次生污染物排放，潜在环境风险单元主要为生产区、危废仓、废水处理系统、喷淋塔等。 7.4环境风险防范措施及应急预案 ①规范配置厂区消防设施，原辅料储存区干燥通风，严禁烟火；乙醇、异丙醇、丙酮、硫酸、硝酸、盐酸等设置防爆柜暂存。 ②危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求做好防渗防漏措施及规范管理。 ③废气处理设施应委托有资质单位设计施工，做好日常维护和检修，及时排查事故安全隐患，确保安全可靠。定期检验过滤器两端的压差，当过滤器的阻力超过规定值时，应及时清理或更换过滤材料。定期测量吸附装置的温度，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，当温度超过时，应立即进行降温。 ④按照江苏省《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求编制环境风险事故应急救援预案，并定期开展演练，提高应变能力；一旦发生环境风险事故，应启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告；当发生事故时，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；对事故现场受到污染的大气等环境介质应进行相应的清理和修复；进行现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿防护服，并佩戴相应的防护用具。 ⑤根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[101]号）、《关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办〔2022〕111号 ），企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案；企业在项目建设过程中和项目建成后均应接受生态环境部门和应急管理部门的监督和管理，积极配合相关部门做好风险防控工作，尽可能避免事故的发生；同时企业作为环境治理设施的责任主体，应做好设施建设、运行、维护、拆除工作，对设施开展安全风险辨识管控工作，主要为挥发性有机废气二级活性炭吸附处理设施、激光去溢胶粉尘过滤装置、污染处理设施，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 8、电磁辐射 ### 本项目不属于电磁辐射类项目，项目X光检测机另行环评，因此本次不开展电磁辐射环境影响评价。 9、环境管理和环境监测计划 9.1 环境管理 9.1.1环境管理机构 为了做好安全生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 环境保护管理机构应明确如下责任： （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与本项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 （4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。 （5）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 9.1.2运营期环境管理 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度；加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，确保各项环保措施得到落实，以切实履行好企业环保主体责任；杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 （1）环保制度 ①报告制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录。危险废物台帐、废水、废气污染物监测台帐、化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等；发现污染因子超标，应以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。 ②污染治理设施的管理、监控制度 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，应健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。根据《关于做好生态环境与应急管理部门联动工作的意见》（苏环发[2020]101号），本项目应开展安全风险辨识管控，主要为挥发性有机废气二级活性炭吸附处理设施、激光去溢胶粉尘过滤装置、污染处理设施的管理必须纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程以及管理台帐。 ③排污许可制度 根据国家相关规定，国家对在生产经营过程中排放废气、废水、产生环境噪声污染和固体废物的行为实行许可证管理规定，本项目建成后需按照要求持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度。本项目不属于《重点排污单位名录管理规定（试行）》中的重点排污单位，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39--电子器件制造”，完善排污许可手续。 ④信息公开制度 本项目建成后，应建立健全环境信息公开制度，及时、完整、准确的按照“ 关于印发《环境信息依法披露制度改革方案》的通知”（环综合〔2021〕43号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等法律法规及技术规范要求，向社会及时公开污染防治设施的建设、运行情况，排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量，自行监测、超标排放情况和整改情况等信息。 （2）排污口规范化设置 按照苏环控【1997】122号文《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》的有关规定，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌；建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 9.2环境监测计划 本项目属于电子器件制造，按各环境影响评价技术导则、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中“集成电路制造”，确定日常环境监测点位、因子及频次；具体监测项目及监测频次见下表： 表4.9-2 污染源检测计划表 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; NMHC; 1次/年; 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）. DA002; HCl、H2SO4、NOX、NMHC. 厂界; 甲醛、NMHC; 1次/年. 废水; 厂区总接管口; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、TDS; 1次/年; 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NMHC、甲醛、酚类、甲苯、锡及其化合物 | 设备密闭负压收集+二级活性炭吸附处理，1套：15000m3/h | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | DA002 | HCl、H2SO4、NOX、NMHC | 经通风橱负压收集+二级碱液喷淋处理，1套：4000m3/h |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 车间 [厂界] | NOx、硫酸、氯化氢、甲醛、酚类、甲苯、NMHC、锡及其化合物 | / | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表4、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  | 车间 [厂内车间外] | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 去溢胶清洗废水 | pH、COD、SS、TDS | 1套“pH调节+混凝+絮凝+沉淀+UF+RO”处理，设计能力150m3/d；50%净水回用，50%排水达标接管 | 厂内回用水标准，《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表1 |
|  | 生活污水、纯水机排水、冷却塔强排水、 | COD、SS、NH3-N 、TN、TP、TDS | / | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表1 |
| 声环境 | 生产设备及公辅设施 | 等效A声级 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中3类 |
| 电磁辐射 | 经根据建设单位提供资料，结合主要设备使用情况，项目X光检测机须另行办理相关环保手续。 |  |  |  |
| 固体废物 | 1.一般工业固废： 收集后暂存于一般固废仓库（200m2），定期外售综合利用；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 2.危险废物： 收集后暂存于危废仓库（20m2），委托有资质的单位处置；危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1.源头控制措施 （1）地面漫流影响源头控制措施 运营期去溢胶废水经过厂内污水处理站处理；生产车间地面、废水池设置钢筋混凝土硬化及防腐防渗措施，车间地面较外地面抬高或车间出入口设置挡水围堰；同时废水处理区设置废水导流沟槽，在发生情急情况时，泄漏废水可通过导流沟槽到集液槽/桶内暂存，防止外泄；化学品仓库设置液体物料泄露收集/堵漏措施；危险废物仓库设置导流沟、集液槽，对泄露/浸出废液做到有效收集后委托处置。 （2）垂直入渗影响源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、废水管线等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 （3）其他源头控制措施 项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水在厂区内收集及预处理后接管进区域污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、雨水等走地下管道。 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 2过程防控措施 项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。其中： （1）重点防渗区：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行建设。（2）一般防渗区：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行建设。 （3）简单防渗区：进行地面硬化处理。 企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施确保有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料 泄漏造成对区域土壤/地下水环境的污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①规范配置厂区消防设施，原辅料储存区干燥通风，严禁烟火；乙醇、异丙醇、丙酮、硫酸、硝酸、盐酸等设置防爆柜暂存。 ②危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求做好防渗防漏措施及规范管理。 ③废水、废气处理设施应委托有资质单位设计施工，做好日常维护和检修，及时排查事故安全隐患，确保安全可靠。 ④按照江苏省《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求编制环境风险事故应急救援预案，并定期开展演练，一旦发生环境风险事故，立即启动应急预案。 ⑤根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[101]号）、《关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办〔2022〕111号 ），企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，做好设施建设、运行、维护、拆除工作，对设施开展安全风险辨识管控工作，主要为挥发性有机废气二级活性炭吸附处理设施、激光去溢胶粉尘过滤装置、污染处理设施，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 要求： ①上述评价结论是根据建设方提供的项目规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报； ②项目涉及的各类环境污染治理设施（含固废暂存场所）将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ③建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 建议： 为了保护环境、防治污染，建议要求如下： ①建设项目在实施过程中，务必认真落实各项治理措施。 ②强化职工自身的环保意识，增强风险防范意识，确保无事故产生。 ③公司项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的独立的环保监督和管理制度，同时加强对管理人员的环保培训。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家及地方有关产业政策；用地为工业用地，卫生防护距离内无居民等敏感目标，选址合理，符合区域规划；本项目所采取的污染防治措施技术、经济可行，能保证各种污染物达标排放；污染物排放总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求；针对项目特点提出了具体的、针对性的风险防范措施、环境管理要求及监测计划。 在落实本报告中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。 同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

注 释 本报告表附以下附表、附图、附件、专项： 附表： 建设项目污染物排放量汇总表 专项： 大气专题评价 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2项目所在厂区位置关系图 附图3项目车间布局图 附图4项目周围环境概况图 附图5生态保护红线规划图 附图6环境空气保护目标图 附件： - 环境影响评价文件承诺函 - 备案证 - 营业执照 - 租赁协议、不动产权证 - 现状检测报告 - 部分原辅料MSDS、VOC含量检测报告 - 清洗剂不可替代说明 - 关于《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》的审查意见

- 附表：

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 [有组织] | VOCs | / | / | / | 0.245 | / | 0.245 | +0.245 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.245 | / | 0.245 | +0.245 |
|  | 异丙醇 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
|  | 锡及其化合物 | / | / | / | 0.020 | / | 0.020 | +0.020 |
|  | NOX | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | H2SO4 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | HCl | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 废气 [无组织] | VOCs | / | / | / | 0.141 | / | 0.141 | +0.141 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.141 | / | 0.141 | +0.141 |
|  | 异丙醇 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 锡及其化合物 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | NOX | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | H2SO4 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | HCl | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 废水 | 水量（m3/a） | / | / | / | 27474 | / | 27474 | +27474 |
|  | COD | / | / | / | 6.45 | / | 6.45 | +6.45 |
|  | SS | / | / | / | 5.55 | / | 5.55 | +5.55 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | TN | / | / | / | 0.32 | / | 0.32 | +0.32 |
|  | TP | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | TDS | / | / | / | 5.28 | / | 5.28 | +5.28 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 0.0234 | / | 0.0234 | +0.0234 |
|  | 废薄膜 | / | / | / | 2.1 | / | 2.1 | +2.1 |
|  | 框架边角料 | / | / | / | 0.1009 | / | 0.1009 | +0.1009 |
|  | 废包材 | / | / | / | 0.1504 | / | 0.1504 | +0.1504 |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.0014 | / | 0.0014 | +0.0014 |
|  | 废成品包材 | / | / | / | 2400套/a | / | 2400套/a | +2400套/a |
|  | 塑封边角料 | / | / | / | 1.99 | / | 1.99 | +1.99 |
|  | 废样品 | / | / | / | 2.5 | / | 2.5 | +2.5 |
|  | 纯水机废滤材 | / | / | / | 0.02t/2a | / | 0.02t/2a | +0.02t/2a |
|  | 洁净系统废滤材 | / | / | / | 1.5/3a | / | 1.5/3a | +1.5/3a |
|  | 废水处理废滤材 | / | / | / | 1t/2a | / | 1t/2a | +1t/2a |
|  | 废水处理污泥 | / | / | / | 12 | / | 12 | +12 |
|  | 设备维护废滤材 | / | / | / | 4t/3a | / | 4t/3a | +4t/3a |
| 危险废物 | 废药水 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  | 废清洗剂 | / | / | / | 5.05 | / | 5.05 | +5.05 |
|  | 废碱液 | / | / | / | 2.66 | / | 2.66 | +2.66 |
|  | 废冷却液 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | 0.3 |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 1.44 | / | 1.44 | +1.44 |
|  | 实验室废材 | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 24.702 | / | 24.702 | +24.702 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废擦拭布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废分子筛 | / | / | / | 0.01t/3a | / | 0.01t/3a | +0.01t/3a |
|  | 废包装容器 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；VOCs=NMHC。