建设项目环境影响报告表

项目名称：年印刷说明书1000万份项目

建设单位（盖章）： 苏州市宏硕印务有限公司

编制日期：2019年10月

江苏省环保厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年印刷说明书1000万份项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市宏硕印务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丁建忠 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 束霞敏 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州高新区浒关分区西金芝路35号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13004500088 |  |  | 传真 |  | —— |  |  |  | 邮政编码 |  | 215000 |  |
| 建设地点 | 苏州高新区浒关分区西金芝路35号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州高新区（虎丘区）经济发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 苏高新发改备[2019]196号文件 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 扩建（搬迁）技改 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | - C2311书、报刊印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 500 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 25 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020年3月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料：水性油墨、CTP版、纸等，具体见表1-1。 主要设备：印刷机、折页机、胶装机、压平机等，具体见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 304 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 电（度/年） |  | 10万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  | 其他（吨/年） |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水√）排水量及排放去向： 经化粪池预处理后的生活污水，排入市政管网，接管苏州新区白荡污水处理厂集中处理，最终排入京杭运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目生产过程中不使用涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 主要原辅材料表 序号; 名称; 年用量t; 形态; 组份; 最大储存量; 包装、储存方式; 用途. 1; 水性油墨; 2; 液态; 水溶性丙烯酸树脂35%，水22%，乙醇15%，颜料25%，助剂3%; 0.2t; 10公斤/桶; 印刷. 2; 纸张; 2160; 固体; /; 200t; 卷; 印刷. 3; 骑马钉铁丝; 18卷; 固体; 铁; 6卷; 卷; 骑马钉工序. 4; EVA型热熔胶; 1; 固体; 不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，主要含树脂、调节剂、增塑剂等; 0.2t; 10公斤/桶; 胶装. 5; CTP版; 3; 固体; 铝基板; 1t; /; 制版. 表1-2 主要原辅料理化性质 序号; 名称; 组份; 理化性质; 燃烧 爆炸性; 毒理性. 1; 水性 油墨; 水溶性丙烯酸树脂35%，水22%，乙醇15%，颜料25%，助剂3%; 水溶彩色油状液体、轻微刺激气味，密度3.5g/cm³，分解温度300℃，沸点150℃; 不燃 不爆; 低毒 雌性、雄性小鼠LC50均大于1000mg/m3. 2; EVA型热熔胶; 不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，主要含树脂、调节剂、增塑剂等; 白色固体，无刺激气味，熔点87℃，沸点大于220℃，非易燃物; 不易燃; 无资料. 表1-3 本项目主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号及用途; 数量（台）; 产地. 1; 数显式切纸机; QZX920; 3; 国产. 2; 对开单面印刷机; 北人08; 2; 国产. 3; 四开单面印刷机; /; 3; 国产. 4; 八开单面印刷机; /; 1; 国产. 5; 多头骑马订书机; DT101; 4; 国产. 6; 混合式折页机; ZYH660A-4/16/ZF32; 3; 国产. 7; 书芯压平机; YP-480; 1; 国产. 8; 胶装机; BBY40/5; 2; 国产. 9; 三面切纸机; /; 1; 国产. 10; 扎书架; /; 1; 国产. 11; 活性炭吸附塔; 1300*750*1000mm; 2; 国产. 12; 风机; 4-72-C/4KW/5000m3/h; 1; 国产. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 苏州市宏硕印务有限公司，位于苏州高新区浒关分区西金芝路35号，租赁苏州阳山科技工业园有限公司的空置厂房建筑面积共500m2，，主要从事出版物及其他印刷品。该项目于2019年7月向苏州高新区经济发展和改革局申报备案，并于2019年7月24日获得苏州高新区（虎丘区）经济发展和改革局备案文件（苏高新发改备[2019]196号文件）。项目建成后，年印刷1000万说明书。 现遵照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及部分内容修改决定等的相关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》及部分内容修改决定中印刷和记录媒介复制业，应该编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我公司编制环境影响报告表。本项目所涉及的消防、安全及卫生等问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律、法规和标准执行。 2、项目概况 项目名称：年印刷说明书1000万份项目； 建设单位：苏州市宏硕印务有限公司； 项目性质：新建； 投资总额：500万元，其中环保投资25万元； 建设规模：年印刷说明书1000万； 建设地点：苏州高新区浒关分区西金芝路35号； 工作制度：年工作日为300天，一班工作制，每天8小时； 职工人数：本项目管理人员和员工共20人，公司不设食堂与宿舍。 3、工程内容及生产规模 本项目主体工程及产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 产品名称; 年设计能力; 年运行时数. 说明书; 1000万份; 2400h. 4、公用及辅助工程 本项目给水由自来水厂统一供给，排水实行雨污分流，供电由供电管网统一供给。生活污水经化粪池后接入市政污水管网，进新区白荡污水处理厂集中处理。本项目公用及辅助工程具体见表1-5。 表1-5 本项目公用及辅助工程 工程分类; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 1F生产区; 生产车间，总建筑面积约432m2; 含车间、仓库等. 辅助工程; 2F办公区; 建筑面积约136m2; /. 公用工程; 给水; 304t/a; 自来水厂提供. 排水; 240t/a; 雨污分流，接入市政污水管网，进新区污水处理厂集中处理. 供电; 10万度/a; 由区域供电所供电. 环保工程; 废水; 化粪池; 生活污水经化粪池预处理后，接管苏州新区白荡污水处理厂集中处理. 废气; 二级活性炭吸附设施、1根15m排气筒、排风扇等; -. 固废; 一般固废堆场10m2、10m2危废暂存间、带盖收集桶若干；; 固废分类堆放，安全暂存，无渗漏. 噪声; 采取隔声、降噪措施; -. 5、项目平面布置及周边环境 ## 本项目位于苏州高新区浒关分区西金芝路35号，500m范围内无居民等敏感点，项目北侧168米有大阳山商务旅馆，东侧为顺腾塑胶，南侧隔西金芝路为企业，西侧相邻为企业。项目周边情况示意图见附图2。 ## 本项目租赁现有1栋1层厂房、裙楼办公楼2F。厂房1F主要为印刷车间、加工区、仓库等，厂房2F为办公区，办公楼1层为仓库，办公楼2楼为办公室，项目生产区与办公区分离，项目平面布置图见附图3。 6、产业政策及用地相符性分析 产业政策：本项目属于书、报刊印刷，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改》中限制类、淘汰类项目，属允许类项目。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类项目，属允许类项目；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制类、淘汰类项目，属允许类项目。本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，属允许类项目。本项目用地不属于《限制用地项目(2012年本)》与《禁止用地项目目录(2012年本)》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目。综上所述，本项目的建设符合当前国家及地方产业政策的要求。 规划相符性：本项目位于苏州高新区浒关分区西金芝路35号，根据《苏州高新技术产业开发区用地规划图》（见附图4），项目所在区域规划为工业用地，符合当地用地规划。 7、与《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订）相符性分析 根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止行为：新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。 项目距太湖最近距离8.5km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，属于太湖三级保护区，应当严格贯彻落实《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订）中的相关条例。 本项目为包装装潢及其他印刷项目，属于太湖三级保护区范围内，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。生活废水接管至新区白荡污水处理厂处理，尾水排入京杭运河。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订）的相关规定。 8、三线一单相符性 1、生态保护红线管控要求： 对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》和《苏州市生态红线保护规划》，本项目不在江苏大阳山国家森林公园相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容。 表1-6 项目所在红线区域范围 名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 与本项目的位置关系 （m）; 范围. 一级管控区; 二级管控区; 一级管控区面积; 二级管控区面积. 江苏大阳 山国家森 林公园; 自然与人文景观保 护; /; 阳山环路以西，兴贤路以 南，太湖大道以北，阳山 环路西线以东，区域内包 括浒关分区、东渚镇、通 安镇、阳山林场，涉及新 民村、石林村、观山村、 香桥村、树山村、青峰村、 宝山村、阳山村; 项目西侧140m; /; 10.3km2. 2、环境质量底线管控要求： 根据《2018年度苏州市环境状况公报》，苏州环境空气存在一定的超标情况，NO2、PM2.5、O3年均浓度值超过二级标准，其余因子则均能满足标准要求。本项目为纸箱印刷项目，印刷过程中会产生少量有机废气，经集气装置收集后，通过废气处理装置处理后达标排放，对周围环境影响较小。地表水、噪声等环境质量均能满足功能区要求，同时本项目建设后，会采取相应的污染防治措施，满足环境质量底线要求。 3、资源利用上线管控要求： 区域环保基础设施较为完善，用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的用水要求；用电由市供电公司电网接入。项目采取了优先选用低能耗设备等节能减排措施，项目建设与资源利用上线相符。 4、环境准入负面清单： 本项目对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-7。 表1-7 本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订，项目不在《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业結构周整导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业結构周整导目录（2012年本）》（修订），项目不在《江苏省工业和信息产业結构周整导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《江苏省工业和信息产业結构周整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）; 经查《江苏省工业和信息产业結构周整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），项目不属于淘汰类和限制类项目。. 4; 《市场准入负面清单》（2018年版）; 查阅《市场准入负面清单》（2018年版），本项目不属于禁止准入类及禁止性规定中所列内容. 5; 《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）; 经查《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文），项目不属于限制类、禁止类和淘汰类项目。. 7、与“两减六治三提升”专项行动方案的相符性 本项目的本项目的行业类别为C2311书、报刊印刷；企业生产废水为印刷机清洗废液委托危废单位处置，不外排；经化粪池预处理后的生活污水进入苏州新区白荡污水处理厂处理达标后排放，尾水排入京杭运河；企业在生产中印刷工序使用的油墨为水性油墨，油墨中有机成分含量较低，收集后经二级活性炭吸附设备处理通过1根15m高的排气筒排放，废气收集效率为90%，二级活性炭吸附设备处理效率为90%。因此，本项目与“两减六治三提升”专项行动”相符。 根据中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发【2016】47号），“强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的水性涂料，胶黏剂替代原有的有机溶剂、胶黏剂、清洗剂等”。根据《吴中区“两减六治三提升”专项行动挥发性有机物污染治理实施方案》，“2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低挥发性有机物含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低挥发性有机物含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低挥发性有机物含量涂料替代溶剂型涂料。印刷包装行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低挥发性有机物含量的油墨替代溶剂型油墨。人造板制造行业使用低（无）挥发性有机物含量的胶黏剂替代溶剂型胶黏剂”，本项目属于上述印刷包装行业行业，且本项目使用低挥发性有机物含量的水性油墨，因此符合《“两减六治三提升”专项行动挥发性有机物污染治理实施方案》中的要求。 8、与“苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案”相符性分析 根据《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》的规定，本项目相关准入符合性分析见表1-8。 表1-8《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》相符性分析 《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）. 规定; 要求; 本项目情况; 符合性. 提升现有企业治理水平，减少VOCs排放存量; 鼓励实现源头控制：在技术条件允许的前提下，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂，对相应生产设备以连续化、自动化、密闭化替代间歇式、敞开式生产方式，减少物料与外环境的接触。; 本项目使用的油墨为水性油墨，使用的油墨为水性油墨，均为低VOCs原料，因此符合要求。印刷设备实现连续化、自动化，产生的废气经集气罩收集，进入废气处理设施处理。; 符合. 提高废气收集效率：溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业和VOCs排放总量≥1t/a的企业，按照VOCs总收集率不低于90%的标准进行改造。凡是产生VOCs等异味的废水收集，处理设施单元（如原水池、调节池、厌氧池、曝气池、污泥间等）和产生异味明显的物料及固废（液）贮存场所应进行封闭改造，禁止敞开式作业，并将产生的废气收集和处理后达标排放。; 本项目VOCs排放总量小于1t/a，产生的有机废气的收集效率可以达到90%。废水处理设施为封闭式。; 符合. 改造废气输送方式：结合企业实际情况，参照《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》对废气输送方式和管道进行改造，减少废气在输送过程中因管道泄露导致的对环境的影响。; 项目排气筒位置与产污地点相距较近，通过减少输送距离，采用符合要求的管道等措施，减少泄露的发生。; 符合. 提高末端处理效率：有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷等行业企业按照净化处理效率不低于90%的标准进行改造。考虑到活性炭处理效率、后期更换、运维等方面存在监管盲区，建议慎选仅活性炭处理的末端治理方式，VOCs进气浓度≥70mg/m3或者排放量≥2t/a的企业废气处理工艺不允许选择仅活性炭处理的末端治理方式。; 项目产生的有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒高空排放，处理效率为90%; 符合. 提高环保管理水平：企业成立有关机构和专门人员负责VOCs污染控制相关工作；建立健全与废气治理设施相关的规章制度、岗位责任、运行维护、操作技术和规程，应记录原辅材料的类别、使用量、产品产量和废气处理设施运行状况、废溶剂、废吸收剂回收台账等信息，制定吸附剂、催化剂和吸收液等药剂的购买及更换台账；制定和落实废气污染治理设施维修制度、检修计划，确保设施正常运行；安装在线监测设备的，应记录在线监测装置获取的VOCs排放浓度，作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 项目安排专门负责人员负责管理废气处理设施，对相关污染物的产生及排放情况做好台账；并对废气进行定期维护，确保设施正常运行。; 符合. 严格新建项目准入门槛，控制VOCs排放增量; 喷涂、电泳等表面涂装和涉有机溶剂的印刷、涂布、清洗、浸渍等排放VOCs的处理工艺，除为主体项目配套外，原则一律不予准入。; 本项目原料为水性油墨及水性油墨; 符合. VOCs排放总量≥3t/a的建设项目，投资额不得低于5000万人民币，VOCs排放总量≥5t/a的建设项目，投资额不得低于1个亿人民币。; 本项目废气排放量较少，不超过1t/a; 符合. 严格限制VOCs新增排放量≥10t/a以上项目的准入。; 符合. 包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨等有机溶剂。; 本项目原料为水性油墨及水性油墨，VOCs含量低; 符合. 严格控制敏感目标周边300米范围内建设挥发性有机物排放量大（≥3t/a）的工业项目，切实减少对敏感目标的影响。; 本项目废气排放量较少，不超过1t/a; 符合. 化工集中区、高架沿线、中心城区等信访投诉较多的环境敏感区域内新增VOCs项目排放总量在项目所在地人民政府（街道办、管委会）范围内平衡；其他项目按照倍量削减政策在全区范围内平衡。; 本项目有机废气排放总量在所在区域内平衡; 符合. 综上所述，本项目与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》相符。 9、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》，本项目并不涉及表面涂装工序。因此，本项目与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》的相符性仅进行简要分析。 ### 表1-9 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的相符性 分类; 序号; 判断依据; 本项目内容; 相符性分析. 总体要求; 1; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 按要求实施; 符合. 2; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目属于包装印刷，项目产生的VOCS，根据企业集气罩收集后，经二级活性炭处理后有组织排放，二级活性炭处理效率为90%。; 符合. 3; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩一高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。; 本项目采用二级活性炭吸附处理印刷废气; 符合. 4; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 本项目不涉及; /. - 打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性分析 ### 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）及《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）要求实施VOCs专项整治方案，制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 ### 本项目在VOCs排放重点区域内，不使用高VOCs含量的溶剂，使用低VOCS含量的水性油墨满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求。 11、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性仅进行简要分析。 ### 表1-10 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性 分类; 序号; 判断依据; 本项目内容; 相符性分析. 总体要求; 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案。; 本项目不涉及; 符合. 2; 高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目属于包装印刷，项目产生的VOCS，根据企业集气罩收集后，经二级活性炭处理后有组织排放，二级活性炭处理效率为90%。; 符合. 3; 推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。; 本项目使用低VOCS含量的水性油墨; 符合. 4; 深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和先进生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现包装印刷行业VOCs全过程控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。; 本项目使用低VOCS含量的水性油墨，且配套二级活性炭废气处理设施，废气达标排放; 符合. 11、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-12项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 序号; 内容; 相符性. 1; VOCs物料储存无组织排放控制要求; 项目含有VOCs物料按照要求存放于密闭性良好容器中，室内储存。符合该要求。. 2; VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 项目输送VOCs物料时采用密闭装载输送方式，符合该要求。. 3; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 项目使用VOCs物料工位设置集气罩，将废气有效地收集排至二级活性炭净化设备中进行处置，并建立规范的台账制度，对VOCs物料用量及去向进行记录，建设符合规定的厂房，符合该要求。. 4; 设备与管线组建VOCs泄漏控制要求; 本项目无气态VOCs物料，液态VOCs物料的设备与管线组建的密封点远小于2000个，故不涉及该方面要求。. 5; 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 本项目生产过程不排放含VOCs废水，此要求不做分析。. 6; VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 本项目采取集气罩+活性炭净化设备对产生的VOCs废气进行有效地收集及处置，并建立台账，对VOCs处理设施运行维护信息进行记录，故本项目符合该要求。. 7; 企业厂区内及周边污染监控要求; 企业已设置环境监测计划，对废气污染源进行日常例行监测，符合要求。. 8; 污染物监测要求. 综上所述，本项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 苏州市宏硕印务有限公司租赁苏州阳山科技工业园有限公司位于苏州高新区浒关分区西金芝路35号已建空置厂房进行生产建设，厂区内水、电、通讯、网络配套设备齐全，实行雨污分流制。无原有环境问题存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目地理位置 苏州市位于江苏省南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江，市中心地理坐标为北纬 30°47′～32°2′，东经 119°55′～120°20′。区内水、陆、空交通便捷，有沪宁、京沪、苏州绕城、苏沪机场路、苏嘉杭甬等高速公路穿越境内；其它高等级公路有312国道、318国道、204省道等；京沪高速铁路已运行；京杭大运河和204国道贯穿全境；到上海虹桥国际机场仅80余km，距上海浦东国际机场140km；水路运输有京杭运河、上海港（距离100km）、张家港（距离96km）。 苏州高新区在苏州市区西部，2013年，高新区下辖浒墅关、通安、东渚3个镇和狮山、枫桥、横塘、镇湖4个街道。下设江苏省苏州浒墅关经济开发区、苏州科技城、苏州高新区综合保税区、苏州西部生态城，规划总面积258平方公里。高新区协调发展规划初步将高新区划分为狮山片区、浒通片区和湖滨新城片区三部分。 本项目位于苏州高新区浒关分区西金芝路35号，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 苏州为长江冲积平原，地势较高，地面标高在4.2-4.5米左右（吴淞标高），并有低山丘陵，区域海拔为：4.88m-5.38m。其地质特点：地质硬，地耐力强；地耐力：约18－24吨/平方米；地震设防：历史上属无灾害性地震区域 ；土质：以粘土为主。从地质上来说，该区域位于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。该处属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年（全新统）以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强地震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。 3、气候、气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最高温度为17℃，年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度38.8℃，历史最低温度－8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5h，日照率为53％，年最低日照数为1176h，日照率为40％，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％。年平均风速3.0 米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 4、水文等情况 苏州境内有水域面积约1950km2 （内有太湖水面约1600km2 ）。其中湖泊 1825.83km2，占93.61％；骨干河道22条，长 212km，面积34.38 km2，占1.76％；河沟水面44.32km2，占2.27％；池塘水面46.00km2，占2.36％。 苏州高新区（虎丘区）内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有京杭运河，大轮浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有浒光运河、马运河、金山浜、枫津河、双石港。其中浒光运河、马运河、金山浜、金枫运河为六级航道，京杭运河升级为三级航道，其它为不通航河道。 5、生态环境 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替， 狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。恩古山已被采石作业挖平，部分地区位于周围平地以下。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1 、社会经济概况 苏州高新区是市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快新区建设”的批复精神于1990年11月开发建设的，1992年11月被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家“ISO14000环境管理体系国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地，2001 年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年4月被国务院批准成立出口加工区，2003年12月被国家环保总局批准建设首批国家生态工业示范园区。辖区面积258km2，总人口25.8万人；下辖7个镇（街道），下设通安分区、东渚分区、浒墅关分区和苏州高新区出口加工区。 苏州高新区自启动开发至今，一贯坚持“以人为本，全面、协调、可持续发展” 的原则，按照聚集新产业、建设新城区和建立新体制的发展思路，大力实施产业发展、城市建设和生态保护并重的发展战略，着力构建高标准的基础设施和高品位的环境管理体系，使经济社会得到了持续快速的发展，在全国53个国家高新技术产业开发区中名列前茅。目前，全区已引进了40多个国家和地区的1000多个外资项目，其中全球500强企业投资项目41个，投资上亿美元以上的项目14个。外资项目总投资超过100亿美元，合同外资68亿美元，到帐外资41亿美元，已形成了电子信息、精密机械、医药与精细化工、新材料和环保等为主导的高新技术产业群，区内7家企业的8种产品市场份额已位居世界第一，成为全国重要的电子基础材料、电脑及周边产品的生产基地。其中，电子信息产业总投资超过31亿美元，其产值占区域工业总产值的70%以上。 2017年，全区经济运行呈现平稳健康发展态势，供需结构持续优化，质量效益稳步提升。全年实现地区生产总值（GDP）1160.1亿元，可比价增长7.3%；一般公共预算收入143.0亿元，增长10.2%；服务业增加值占地区生产总值比重达到38.7%；全社会固定资产投资533.2亿元，增长0.6%，其中工业投资167.3亿元；规模以上工业总产值2841亿元，增长6.8%；；新兴产业产值、高新技术产业产值占规上工业产值比重分别达到57.1%、78.5%；社会消费品零售总额276.5亿元，增长10.0%；进出口总额2778亿元，增长23.8%，其中出口1789.4亿元；实际利用外资7.5亿美元。 苏州高新区不断集聚优质贸易主体，积极培育进口市场，并创新监管模式，进一步促进区域产业结构转型升级与多元化发展，努力形成国内具有创新示范意义的进口贸易集聚区域，打造国际贸易转型升级新样板。 2 、苏州高新区总体规划 苏州高新技术产业开发区位于苏州古城西侧，于1991年开始建设，是国务院批准的产业园区。原规划面积52 km2，首期开发面积25 km2，2002年经区划调整后总面积达258 km2。高新区规划概要如下： （1）规划范围及面积 苏州高新区由原苏州新区、通安、镇湖、东渚、浒关和横塘组成，东起京杭大运河，北至浒关新区，西至天池、天平、灵岩风景区、金枫运河，南至向阳河、横塘镇北界，规划面积约223 km2。 （2）功能定位 以城乡一体化为先导，以山水人文为特色，以科技、人文、生态、高效为主题， 集创新科技生产、高端现代服务、人文生态居住、旅游休闲度假四大功能于一体的现代化城区。 （3）规划结构 总体空间结构：“一核、两轴、三心、六片”。 一核：以阳山森林公园为核心，将山体屏障转化为生态绿核，并成为各个独立组团间生态廊道的汇聚点。 两轴：太湖大道发展主轴：是新区“二次创业”的活力之轴，展现科技、人文、 生态的融合。京杭运河发展主轴：展现运河文化的精华，是城市滨河风貌的集中体现，是公共功能与滨水风光的活力融合。 三心：以浒通片区中心、科技城片区中心、狮山路城市中心构筑三角状的极化空间，为各自所在的城镇建设组团提供公共配套服务。 六片：包括中心城区、浒通片区、横塘片区、科技城片区、湖滨片区（苏州西部生态城）、阳山片区。 （4）产业发展方向及布局 苏州高新区产业发展方向：以高新技术产业、旅游业、高等级服务业为主导，以科技研发为基础，适度发展高品质房地产业，发展成为科技型、环保型、生态型产业区。 用地布局与功能分区：苏州高新区分为三大主导功能区和五大功能组团，分别是狮山片区（中心组团、横塘组团）、浒通片区（浒通组团）和湖滨片区（科技城组团、湖滨组团）。 中心组团——集金融商贸、文化休闲和高品质居住于一体的苏州西部都市中心； 横塘组团——借助国际教育园综合性教育、科技文化旅游等资源优势而快速城市化的科技教育配套区； 浒通组团——集生产、生活和生态相配套的现代化产业区和北部新城； 科技城组团——“科技、山水、人文和创新”特色于一体的一流研发创新高地和科技山水生态城； 湖滨组团是融太湖山水与田园风光于一体的新农村样板区。 （5）基础设施规划 ①给水 现状苏州高新区供水来自横山水厂和白洋湾水厂，为了适应高新区和通浒片区及湖滨新城发展的需要，规划在苏州高新区组团建设第六水厂及在湖滨新城建设一个新的大型水厂，使供水总量至2010年达到52万t/d，2020年达到135万t/d，新水厂水源初步确定为太湖水，取水口设在太湖边。新的水厂厂址选择在高新区西北部的209省道边，一期工程为25万t/d，供水采用单方向供水系统并与市区联网互补。规划通浒片区和湖滨新城的供水近期通过世纪大道和浒光运河路埋供水干管解决，待湖滨新城的新水厂第一期建成后再通过区内的供水干管为各组团供水。 目前新水厂一期工程已建设完毕运行良好，供水管网已经覆盖高新区的各组团范围。 ②排水 规划排水面积近期为55平方公里，远期为180平方公里，排水系统实行雨污分流。雨水排放以分散就近排入河道为主。结合原有航道和水系，规划河道布置形成东西方向八条：浒光运河、前桥港、双石河、马运河、生产河、枫津河、金山浜、沙金河，南北方向四条：金枫河、石城河、大轮浜、京杭大运河。东西方向河流在与太湖交汇处均设有闸坝。规划河道宽度控制在40~60m，在河道两侧控制10~50m 的绿化带。 根据苏州高新区的实际情况和总体规划，规划范围内的地形、规模、总体布局和经济发展方向，按照基础设施先行的方针，苏州高新区污水综合治理采取集中治理原则，规划五个污水处理厂，所有污水排入污水处理厂集中处理。 苏州高新区规划的五座污水处理厂分别是： 苏州新区第一污水处理厂：位于运河南路、索山桥下，服务区域为华山路以南的苏州高新区，包括横塘、狮山街道和枫桥镇大部，于1993年开工，1996年3月起一、二、三期工程陆续投产，总规模8万吨/日，采用三槽交替式氧化沟工艺，2004年污水处理总量2159万吨，日均5.92万吨。 苏州新区第二污水处理厂：位于鹿山路东端、马运河以北，服务区域为华山路以北、白荡河以南、阳山以东，总规模8万吨/日，采用氧化沟工艺，分两期实施。其中一期、二期工程均为4万吨/日，目前均已通过环保验收，正式投产运营。 白荡污水处理厂：位于出口加工区南白荡河边，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。一期工程4万吨/日，投资概算6076.6万元，污水处理工艺采用循环式活性污泥法，2004年4月进场、6月正式开工，2006年下半年进水调试，现在已经正式运行；远期总规模12万吨/日。 浒东污水处理厂：位于大通路龙华塘边，服务于浒关工业园等浒通片区运河以东地区。一期工程4万吨/日，投资概算6457.01万元，采用循环式活性污泥法污水处理工艺，2004年6月正式开工，2006年年底进水调试；远期总规模8万吨/日。 镇湖污水处理厂：位于通安和东渚镇交界处恩古山以东、浒光运河西岸，服务于镇湖、东渚以及通安大部。一期工程4万吨/日，采用循环式活性污泥法处理工艺，投资概算6541.27万元，目前主体工程已经建成，2007年年底进水调试；远期总规模30万吨/日。 本项目位于苏州高新区浒关分区西金芝路35号，在苏州新区白荡污水处理厂的服务范围内，项目区已经具备完善的污水管网。 ③供热 规划高新区组团建设三个热源点：南区热源点、中心热源点、北区热源点。其中南区热源点（紫兴纸业有限公司热电站）位于红菱浜，供气范围为竹园路以南的狭长地区，达3.6km2，供气半径4km。中心区热源点（新区调峰热电厂）位于长江路西侧，金山浜北侧，供热范围15km2，供热半径3km。北区热电厂在长江路东侧、马运河北侧，供热范围25km2，供热半径4.5km。通浒片区建设2个热源点：西北区热源点和东南区热源点。其中西北区热源点供气覆盖范围包含北部居民区，供气范围20 km2，供气半径4.5km；东南区热源点供气范围包含南部居住区，供气范围 25 km2，供气半径4.5km。湖滨新城建3个热源点：工业区热源点、研发楼热源点和湖滨区热源点。 供热管网的敷设以架空为主，一般沿河道，利用绿化带遮挡。过城市道路时，考虑地沟铺设（必须为城市主干道）。 ④燃气 根据《苏州新区总体规划》，全区控制燃料结构，实行燃气管网供气。近期东侧6.8km2内使用焦炉煤气（水煤气混合气体的方案保持不变，今后发展方向是采用液化石油气）空气混合气体。在新区的西部的典桥建设液化气源和相应的管网系统。一期工程规模为日供燃气4万m3，供应新区中心区域18km2范围内用户；二期工程规模为5万m3/d，相应扩大供应范围；最终规模达到13.4万m3/d，供应范围为整个新区。目前燃气管网已敷设完毕，能够满足高新区燃气供应。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、环境空气质量 根据《2018年度苏州市环境状况公报》，2018年苏州市区环境空气SO2年均浓度为14ug/m3、NO2年均浓度48ug/m3、PM10年均浓度66ug/m3、PM2.5年均浓度43ug/m3、CO日平均第95百分位数浓度为1.4ug/m3、臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度为173ug/m3。 表3-1 2018年度苏州市环境状况 污染物; 年评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 达标率; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 8; 0.13; 达标. NO2; 年均值; 40; 48; 1.2; 不达标. PM10; 年均值; 70; 65; 0.92; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 42; 1.2; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 10; 1.2; 0.12; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160; 173; 1.08; 不达标. 根据表3-1，项目所在区NO2、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 印发《苏州市大气污染防治2018年度工作任务计划安排》，落实《苏州市整治燃煤锅炉专项行动实施方案》，整治淘汰174台10～35蒸吨/小时燃煤锅炉，35台65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉实施超低排放改造。持续加大挥发性有机物治理力度，全市实施挥发性有机物治理项目969项，扎实推进重点行业VOCs清洁原料替代工作。加强机动车污染防治，发布《苏州市人民政府关于限制高排放机动车通行的通告》，对国一、国二汽油车进行区域限行，实施鼓励淘汰补助政策；开展柴油车深度治理试点，市环保、公安部门联合开展机动车路检、遥测工作，检测机动车53.8万余辆，筛查超标车辆2.4万余辆。实施中日韩三国环境部长会议、国际进口博览会、国家公祭日活动、秋冬季环境空气质量应急保障等一系列专项保障，确保环境空气质量安全。 2、地表水环境质量 本项目的污水由苏州新区白荡污水处理厂处理，污水厂尾水最终排至京杭运河。按《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省人民政府苏政复[2003]29号文)的规定，该区域河段功能定为Ⅳ类水标准。引用苏州可米可酷食品有限公司委托江苏锦城检测科技有限公司对吴淞江（园区第一污水处理厂排污口）上下游的监测数据的平均值，监测时间为2019年3月8日至10日。报告编号：R1903039。监测结果如下表3-2： 表3-2地表水环境质量监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 断面编号; 项目; pH; COD; 氨氮; 总磷; 悬浮物. 白荡污水处理厂排污口上游500m; 浓度范围; 7.19-7.30; 14-17; 1.16-1.24; 0.12-0.13; 15-17. 浓度均值/极值; 7.20; 15.1; 1.19; 0.12; 16. 污染指数; 0.155; 0.503; 0.793; 0.4; 0.267. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 白荡污水处理厂排污口下游500m; 浓度范围; 7.22-7.32; 13-15; 1.35-1.42; 0.12-0.13; 16-18. 浓度均值/极值; 7.26; 14.5; 1.38; 0.12; 17.3. 污染指数; 0.13; 0.48; 0.92; 0.4; 0.28. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 白荡污水处理厂排污口下游1500m; 浓度范围; 7.11-7.32; 14-17; 1.23-1.34; 0.15-0.17; 17-19. 浓度均值/极值; 7.21; 15.1; 1.28; 0.15; 18. 污染指数; 0.13; 0.50; 0.85; 0.5; 0.3. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅳ类标准; 标准值; 6-9; 30; 1.5; 0.3; 60. 数据表明：该水域各水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。 3、声环境质量 项目所在地声环境功能类别为3类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。根据江苏锦城检测科技有限公司于2019年9月28日-2019年9月29日现场实测出具的噪声的现状检测报告（R1903039），项目所在地厂界噪声的监测数据见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果汇总 单位dB（A） 测点; 位置; 环境功能; 2019.9.28; 2019.9.29; 达标状况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 3类; 57.0; 47.0; 57.0; 47.0; 达标. 2#; 南厂界; 3类; 56.0; 46.0; 56.0; 46.0; 达标. 3#; 西厂界; 3类; 56.0; 45.0; 57.0; 44.0; 达标. 4#; 北厂界; 3类; 56.0; 45.0; 56.0; 46.0; 达标. 所在区域噪声背景值达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中3类声环境功能区环境噪声限值：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），区域声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境敏感目标，详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 坐标; 名称; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护内容; 环境保护目标要求. X; Y. 地表水; /; /; 京杭运河; 河流; 东; 3300m; 中河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. /; /; 浒光运河; 河流; 北; 1600m; 中河. /; /; 建林河; 河流; 东; 650m; 小河. 噪声; 厂界外1m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 江苏大阳山国家森林公园; 西; 140m; 二级管控区范围10.3km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 区域名; 执行标准; 污染物指标; 浓度限值 ug/m3. 1 小时平均; 8h平均; 24 小时平均; 年平均. 项目所在地周边区域; （GB3095-2012）二级; PM10; —; —; 150; 70. PM2.5; —; —; 75; 35. SO2; 500; —; 150; 60. NO2; 200; —; 80; 40. CO; 10000; —; 4000; —. O3; 200; 160; —; —. （HJ2.2-2018）中附录D; TVOC; —; 600; —; —. 2、地表水环境质量标准 项目的纳污河道为京杭运河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复【2003】29号），项目所在区域地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）四类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 水域名; 执行标准; 污染物指标; 标准限制; 单位. 京杭运河（纳污水体）; 《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）表1 Ⅳ类; PH值; 6~9; 无量纲. COD; 30; mg/L. NH3-N; 1.5. TP; 0.3（湖、库0.1）. TN; 1.5. 《地表水资源质量标准》（SL63-94）四类标准; SS; 60. 3、声环境质量标准 建设项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其环境噪声限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目外排废水为生活污水，生活污水纳管排入苏州新区白荡污水处理厂集中处理。pH、COD、SS、NH3-N、TP执行污水处理厂接管要求。新区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A排放标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中太湖地区其他区域内的城镇污水处理厂，执行表2规定的水污染物排放限值，新区白荡污水处理厂为现有企业，现有企业从2021年1月1日起执行；2021年前执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2城镇污水处理厂Ⅱ和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。详见表4-4。 表4-4 污水接管标准及污水处理厂排放标准 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L）. DB32/1072-2018; DB32/1072-2007. pH; 6~9; 6~9; 6~9. 化学需氧量（COD）; 500; 50; 50. 悬浮物（SS）; 400; 10; 10. 氨氮; 45; 4（6）*; 5（8）*. 总磷; 8; 0.5; 0.5. 色度; /; /; /. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 本项目生产过程中产生VOCS，VOCS执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃的排放限值。根据苏州市高新区文件《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中相关要求“其他涉VOCs行业工业企业有组织废气非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m3。”。有关标准见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）; 依据. 排气筒（m）; 二级. VOCS; 70; 15; 10; 4.0; GB16297-1996. 表4-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 （单位mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 特殊排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 本项目营运期厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 4、固体废弃物 一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 | 本项目总量控制因子和排放指标： 表4-7 本项目总量控制指标（t/a） 类别; 污染物 名称; 产生量; 消减量; 排放量; 项目总 接管量; 排入 外环境量. 废气; VOCs（有组织）; 0.324; 0.292; 0.032; /; 0.032. VOCs（无组织）; 0.036; 0; 0.036; /; 0.036. 废水; 废水量; 240; 0; 240; 240; 240. COD; 0.084; 0.017; 0.067; 0.067; 0.012. SS; 0.06; 0.012; 0.048; 0.048; 0.002. NH3-N; 0.007; 0; 0.007; 0.007; 0.0009. TN; 0.009; 0; 0.009; 0.009; 0.002. TP; 0.001; 0; 0.001; 0.001; 0.0001. 总量平衡途径： 本项目生活污水接入市政污水管网经苏州新区白荡污水处理厂集中处理，处理达标后尾水最终汇入京杭运河，废水排放总量在苏州新区白荡污水处理厂内平衡。本项目印刷产生的VOCS有组织排放总量在苏州市高新区内平衡。 |

# 建设项目工程分析

一、营运期工艺流程简述（图示）： 本项目产品生产工艺流程图，具体见图1。 图1 印刷工艺流程及产污流程 主要生产工艺简述： - 切纸：按资料卡/纸料转移单的要求，使用切纸机中将原料纸切割成各种规格的待印刷品。此工序会产生噪声N和边角料S1。 - 印刷：通过印刷机，将油墨转移至承印物上，复制出图像和(或)文字。印刷机定期需要用自来水进行清洗，清洗不到的地方需要用干抹布擦拭残留在印刷版上的油墨。本工段产生废抹布S2、印刷废气G1、印刷机清洗废液S5、废版S3、废油墨桶S4和噪声N。 - 折页、配页、压平：本项目后道工序中的折页、配页、压平加工工序，以上工序折页工序会产生噪声N、配页采用人工配页没有任何污染产生、压平在压平机和扎书机中进行，会产生噪声N。 - 骑马钉装订：即本书套好后，跨放在铁架上，机器从卷成一卷的金属线上切下一段，把它钉入纸张中，并在纸张的另一侧将铁丝弯曲固定。该工序产生废铁钉S5、噪声N、装订不合格品S6。 - 胶装，即使用EVA型热熔胶，EVA热熔胶使用前，首先要对固体胶进行预热熔融。预热时间一般在2小时，待胶体达到所需加热温度，且有良好的流动性时，即预热合格后，再通过恒温管道将胶液释放到温度在160~200℃的工作胶锅内，供胶粘订联书籍本册等使用。本项目胶装使用的EVA型热熔胶是100%固含量的环保产品，无溶剂类原料，热熔融不产生VOCs，此工序会产生噪声N、胶装不合格品S7。 （6）收书：该工序采用人工方式将成品收集，准备运出。 1、主要污染工序： （1）废气 ①有组织有机废气（VOCS） 本项目在印刷工序中会产生有机废气，企业所用油墨为水性油墨，有机成分所占比例为18%（乙醇15%、助剂3%），水性油墨年用量为2t/a，则挥发出的非甲烷总烃为0.36t/a；上述废气经收集后通过二级活性炭吸附设备处理由1根15m高的排气筒排放，收集效率为90%，废气处理效率为90%，风机风量为5000m3/h。 本项目废气产生情况见表5-1，有组织、无组织废气产生与排放情况见表5-2~表5-3。

表5-1 本项目废气产生情况汇总表 名称; 排气筒; 污染环节; 污染物; 所使用原辅材料; 原料使用量（t/a）; 产污系数; 产生量(t/a); 收集效率; 有组织产生量(t/a); 无组织产生量（t/a）. 有机废气; 1#; 印刷; VOCS; 水性油墨; 2; 0.18; 0.36; 90%; 0.324; 0.036. 表5-2 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 排气量 m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 处理效率; 排放情况; 排放时间h; 排气筒参数. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 编号; 高度m; 直径m; 温度℃. 5000; VOCS; 27; 0.135; 0.324; 二级活性炭吸附; 90%; 2.7; 0.013; 0.032; 2400; FQ1; 15; 0.4; 25. 表5-3 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 印刷车间; VOCS; 0.036; 0.015; 24*18; 7.5. 本项目有组织、无组织以及全厂废气排放核算情况见表5-4、表5-5和表5-6：

（2）废水 本项目废水主要为印刷机清洗废液和生活污水。 印刷机清洗废液：印刷设备清洗时产生清洗废液，清洗废液主要含油墨等。根据水性油墨组份，可知清洗废液中不含N、P、重金属污染物，清洗废液做危废处置，企业委托有资质单位处置印刷机清洗废液，清洗废液不外排。根据业主提供资料，本项目冲洗水水量为0.3t/月，年用水量为3.6t，则印刷机清洗废液产生量为3.6t/a。 生活污水：项目组织定员20人，年运行时间300天，职工不在厂区住宿，生活用水按50L/d·人计，则生活用水量为1t/d，300m3/a。项目职工生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为240m3/a，排入市政污水管网，经新区白荡污水处理厂处理达标后，最终排入京杭运河。 本项目用水环节主要为印刷机清洗废液、生活用水，水平衡图，见图2。 图2 本项目水平衡图 （单位：t/a） 本项目废水排放情况见表5-7。 表5-7本项目污水产生情况一览表 污水 名称; 废水量（t/a）; 主要污染物名称; 污染物产生浓度（mg/L）; 产生量; 处理措施; 接管/回用浓度（mg/L）; 接管量（t/a）. 生活 污水; 240; COD; 350; 0.084; 经化粪池预处理后，纳管; 280; 0.067. SS; 250; 0.06; 200; 0.048. 氨氮; 30; 0.007; 30; 0.007. 总氮; 40; 0.009; 40; 0.009. 总磷; 5; 0.001; 5; 0.001. 3、噪声 本项目主要噪声源有：印刷机、折页机、切纸机、压平机、扎书机等。本项目噪声源强汇总表见表5-8。 表5-8噪声产生源强汇总表 序号; 设备名称; 单台设备噪声级〔dB(A)〕; 数量（台）; 距厂界位置m. 东; 南; 西; 北. 1; 数显式切纸机; 75; 3; 3; 5; 32; 9. 2; 对开单面印刷机; 80; 2; 4; 5; 32; 9. 3; 四开单面印刷机; 80; 3; 30; 20; 5; 5. 4; 八开单面印刷机; 80; 1; 8; 8; 35; 11. 5; 多头骑马订书机; 80; 4; 35; 5; 5; 12. 6; 混合式折页机; 80; 3; 30; 20; 8; 5. 7; 书芯压平机; 75; 1; 10; 16; 36; 5. 8; 胶装机; 80; 2; 30; 5; 5; 13. 9; 三面切纸机; 75; 1; 30; 5; 5; 13. 10; 扎书架; 75; 1; 28; 6; 6; 14. 11; 风机; 90; 1; 12; 6; 40; 15. 4、固体废物 本项目主要固体废弃物为废抹布、废包装容器、废版、废边角料、废订书钉、印刷机清洗废液、废活性炭和生活垃圾。 废抹布：根据业主提供资料，本项目废抹布产生量约0.1t/a； 废包装容器：根据业主提供资料，本项目废包装容器产生量约0.1t/a； 废版：本项目印刷过程中，产生废板，废板主要成为为铝基板，表面沾有油墨。产生的废版，先用抹布将表面油墨擦拭干净，擦拭干净后废版基本不沾染油墨。本项目产生的废版约3t/a。 印刷机清洗废液：根据废水的工程分析，产生量约3.6t/a，委托有资质危废单位处置； 废边角料：根据业主提供资料，本项目废边角料产生量约1t/a； 废订书钉：根据业主提供资料，本项目废订书钉产生量约0.1t/a； 不合格品：根据企业提供的资料，本项目不合格品的产生量为0.05t/a； 废活性炭：本项目活性炭选型采用耐水蜂窝炭，比表面积900~1100m2/g，一次可吸附有机物30%-40%t/t。本项目有组织VOCs废气进入活性炭吸附装置的VOCs量约为0.29t/a，活性炭吸附容量取35%，则活性炭用量为0.82t/a（2个活性炭箱总装填量），建议活性炭每3个月更换一次，更换量约205kg/次，每个活性炭箱更换约102kg/次。则产生的废活性炭共1.11t/a（其中含有机物约0.29t/a）。废抹布、废包装容器交由有资质单位处理，废版、废边角料、废订书钉收集、外售，综合利用。 生活垃圾：生活按0.5kg/天·人计算，员工共20人，则生活垃圾产生量为3t/a，交由环卫部门处理。 ①固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准-通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的固体废物是否属于固体废物。判定结果详见表5-9。 表5-9 建设项目固体废物产生情况汇总表 固体废物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 废抹布; 擦拭清洗; 固; 有机溶剂; 0.1; √; ——; GB34330-2017. 废包装容器; 包装; 固; 罐、桶、瓶; 0.1; √; ——. 废活性炭; 废气处理; 固; VOCs、活性炭; 1.11; √; ——. 印刷机清洗废液; 印刷机清洗; 固; 水性油墨、水; 3.6; √; ——. 废版; 印刷; 固; 铝基板; 3; √; ——. 废边角料; 加工; 固; 纸张、膜等; 1; √; ——. 废订书钉; 加工; 固; 铁丝等; 0.1; √; ——. 不合格品; 加工; 固; 纸张; 0.05; √; ——. 生活垃圾; 生活办公区; 固; 纸张等; 3; √; ——. ②固废属性判定 根据《国家危险废物名录（2016版）》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目固体废物是否属于危险废物。项目固体废物产生源强汇总见表5-10。 表5-10建设项目固体废物分析结果汇总表 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 废抹布; 危险固废; 擦拭清洗; 固; 有机溶剂; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 废包装容器; 危险固废; 包装; 固; 罐、桶、瓶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固; VOCs、活性炭; T/C/In/I/R; HW49; 900-041-49; 1.11. 印刷机清洗废液; 危险固废; 印刷机清洗; 固; 水性油墨、水; T; HW12; 264-013-12; 3.6. 废版; 一般固废; 印刷; 固; 铝基板; ——; 86; ——; 3. 废边角料; 一般固废; 加工; 固; 纸张、膜等; ——; 86; ——; 1. 废订书钉; 一般固废; 加工; 固; 铁丝等; ——; 86; ——; 0.1. 不合格品; 一般固废; 加工; 固; 纸张; ——; 86; ——; 0.05. 生活垃圾; 一般固废; 生活办公区; 固; 纸张果皮等; ——; 99; ——; 3. ③危险废物汇总情况 表5-11 建设项目危险废物汇总表 危废 名称; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 处置方式. 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.1; 擦拭清洗; 固; 有机溶剂、布; 有机溶剂; 1个月; T/I; 委托有资质单位处理. 废包装容器; HW49; 900-041-49; 0.1; 包装; 固; 罐、桶、瓶; 有机溶剂或显影液; 1个月; T/In. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.11; 废气处理; 固; VOCs、活性炭; VOCs; 1个月; T/C/In/I/R. 印刷机清洗废液; HW12; 264-013-12; 3.6; 印刷机清洗; 固; 水性油墨、水; 油墨; 一个月; T.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染物 名称 | 排放方式 |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  | 处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | VOCs | 1#排气筒 |  | 27 |  | 0.324 | 2.7 | 0.032 |  | 经集气罩+二级活性炭吸附处理+1根15米高排气筒 |  |
|  | VOCs | 无组织 |  | - |  | 0.036 | - | 0.036 |  | 加强通风 |  |
| 水 污 染 物 | 废水 | 污染物 名称 |  | 产生 浓度 mg/L |  | 接管浓度 mg/L | 接管量 t/a | 排放 浓度 mg/L |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活 污水240t/a | COD |  | 350 |  | 280 | 0.067 | 50 |  | 0.012 | 经化粪池预处理后的生活污水纳管，进入新区白荡污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 250 |  | 200 | 0.048 | 10 |  | 0.002 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 30 | 0.007 | 4 |  | 0.0009 |  |
|  |  | 总氮 |  | 40 |  | 40 | 0.009 | 12 |  | 0.002 |  |
|  |  | 总磷 |  | 5 |  | 5 | 0.001 | 0.5 |  | 0.0001 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 名称(编号) |  | 产生量（t/a） |  | 处理处置量（t/a） |  | 综合利 用量（t/a） |  | 外排量（t/a） | 备注 |  |
|  | 废抹布 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 废包装容器 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废活性炭 |  | 1.11 |  | 1.11 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 印刷机清洗废液 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废版 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 收集、外售 |  |
|  | 废边角料 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废订书钉 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 不合格品 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 由环卫所统一清运 |  |
| 噪声 | 项目高噪声设备产生的噪声经隔声、设备减振及距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间噪声影响值≤60dB(A)、夜间噪声影响值≤50dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目营运期废水、废气、固废、噪声通过治理后对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房，已经装修，不进行该时期分析。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目主要废气为VOCS。 （1）废气分析 本项目废气主要为印刷产生的废气，拟在印刷机上方设置集气罩收集，由风机（5000m3/h）抽送至二级活性炭处理（处理效率为90%），最后通过1根15米高排气筒高空排放。VOCS排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值。 本项目废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理设施处理后通过1根15m高排气筒排放，二级活性炭吸附装置：由蜂窝活性炭等组成，两套活性炭吸附装置串联。活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。本项目活性碳选用耐水型蜂窝活性炭。蜂窝活性碳比表面积大，吸附能力强。流体阻力小，再生效果好。 活性炭吸附装置参数一览表见表7-1。 表7-1 蜂窝活性炭吸附装置参数一览表 项目; 单位; 技术参数. 比表面积; m2/g; 900~1100. 设备尺寸; mm; 800*600*800*2. 活性炭层厚; cm; 10. 密度; g/cm2; 0.93. 气体流速; m/s; 1.85. 吸附阻力; pa; 500. 结构形式; /; 箱式. 吸附容量; g/g; 0.35. 风量; m3/h; 5000. 一次填充量; kg; 205. 更换周期; /; 每三个月. 本项目主要参照江苏康达检测技术股份有限公司2018年7月对大阪希琳阁印刷（苏州）有限公司现有项目（二级活性炭吸附处理工艺）排气筒出口的日常监测。现有项目有组织废气达标排放情况，具体见表7-2。 表7-2有组织废气（1#排气筒）达标排放情况 ### 项目; ### 1#排气筒; ### 标准限值; ### 达标情况; ### 监测时间. ### VOCS; ### 排放浓度（mg/m3）; ### 2.47; ### 120; ### 达标; ### 2018.7.9. ### 排放速率（kg/h）; ### 0.043; ### 10; ### 达标. ### 参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求，本项目废气治理措施稳定运营技术可行性分析如下表7-3： 表7-3稳定达标排放可行性分析 ### 序号; ### 技术规范; ### 本项目情况; ### 相符性. ### 1; ### 当废气中含有颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。; ### 本项目废气中无颗粒物; ### 符合. ### 2; ### 过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力，超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。; ### 过滤装置两端安装压差计，检测阻力超过600Pa时及时更换过滤网。; ### 符合. ### 3; ### 过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合固体废弃物处理与处置相关管理规定。; ### 废活性炭委托危废单位处置。; ### 符合. ### 4; ### 治理工程应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。; ### 设置事故自动报警装置，符合安全生产、事故防范的相关规定。; ### 符合. ### 5; ### 治理设备应设置永久性采样口，采样口的设置应符合HJ/t1的要求，采样频次和检测项目应根据工艺控制要求确定; ### 活性炭吸附塔设置有窗口和人孔，方便检修、清洗、填充材的取出和装入; ### 符合. ### 6; ### 应定期检测过滤装置两端的压差; ### 每天检查过滤层前后压差计，压差超过600Pa时及时更换过滤网，并做好点检记录; ### 符合. ### 7; ### 治理工程应先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机，并实现连锁控制。; ### 废气治理措施与生产设备设置联动控制系统，保证治理工程先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机。; ### 符合. ### 8; ### 吸附装置的净化效率不低于90%; ### 由原有工程废气验收监测结果分析可知，在严格执行监管措施，设施稳定运行的情况下，对有机废气的去除率可达90%; ### 符合. 表7-4 项目废气污染物的排放相关参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; VOCs. 1; 1#; /; /; 0; 15; 0.4; 12.1; 25; 2400; 正常; 0.013. 表7-5 矩形面源参数 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效牌排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; VOCs. 1; 生产车间; /; /; 0; 24; 18; /; 7.5; 2400; 正常; 0.015. 表7-6 大气环境影响评价估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 807800. 最高环境温度/℃; 38.8. 最低环境温度/℃; -9.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线烟熏; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 3）预测模式 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10 %。 式中：P i——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； C i——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面质量浓度，ug/m³； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m³。 预测结果见表7-7。 表7-7 1#排气筒有组织废气排放环境影响预测结果 距源中心下风向距离D(m); 有组织排放1#排气筒. VOCS. 下风向预测浓度(ug/m3); 浓度占标率（%）. 25; 0.3922; 0.020%. 50; 0.7111; 0.036%. 75; 0.5425; 0.027%. 100; 0.4407; 0.022%. 200; 0.3956; 0.020%. 300; 0.2902; 0.015%. 400; 0.2454; 0.012%. 500; 0.2135; 0.011%. 600; 0.1841; 0.009%. 700; 0.1638; 0.008%. 800; 0.1557; 0.008%. 900; 0.1465; 0.007%. 1000; 0.1372; 0.007%. 1100; 0.1282; 0.006%. 1200; 0.1199; 0.006%. 1300; 0.1122; 0.006%. 1400; 0.1051; 0.005%. 1500; 0.09864; 0.005%. 1600; 0.09541; 0.005%. 1700; 0.09308; 0.005%. 1800; 0.09061; 0.005%. 1900; 0.08806; 0.004%. 2000; 0.08549; 0.004%. 2100; 0.08293; 0.004%. 2200; 0.0804; 0.004%. 下风向最大浓度; 0.7111; 0.036%. 最大浓度出现距离; 50. 表7-8 无组织废气排放环境影响预测结果 距源中心下风向距离D(m); 无组织排放. VOCS. 下风向预测浓度(ug/m3); 浓度占标率（%）. 25; 6.297; 0.315%. 50; 3.925; 0.196%. 75; 4.381; 0.219%. 100; 4.078; 0.204%. 200; 2.816; 0.141%. 300; 2.243; 0.112%. 400; 1.829; 0.091%. 500; 1.531; 0.077%. 600; 1.31; 0.066%. 700; 1.141; 0.057%. 800; 1.047; 0.052%. 900; 0.9609; 0.048%. 1000; 0.8846; 0.044%. 1100; 0.8192; 0.041%. 1200; 0.7633; 0.038%. 1300; 0.7131; 0.036%. 1400; 0.6728; 0.034%. 1500; 0.6378; 0.032%. 1600; 0.6053; 0.030%. 1700; 0.5765; 0.029%. 1800; 0.5506; 0.028%. 1900; 0.5266; 0.026%. 2000; 0.5041; 0.025%. 2100; 0.4831; 0.024%. 2200; 0.4634; 0.023%. 下风向最大浓度; 6.297; 0.315%. 最大浓度出现距离; 25. - 表7-9污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度 (ug/m3); 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m. 有组织; 1#; VOCs; 0.7111; 0.036%; 50. 无组织; 生产车间; VOCs; 6.297; 0.315%; 25. 预测结果显示，有组织排放的VOCs下风向最大落地浓度为0.7111µg/m3，占标率为0.036%；无组织排放的VOCs下风向最大落地浓度为6.297µg/m3，占标率为0.315%，均无超标点，对周边环境影响较小。由表7-7可以看出，本项目各污染物占标率Pmax<1%，属于三级评价。因此，本项目只进行初步估算即可，不需要做进一步预测。 （2）大气环境防护距离 本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）。因此，本项目建成后不需要设大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm－为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L－工业企业所需的防护距离（m）； Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 项目卫生防护距离计算见表7-10。 表7-10 卫生防护距离一览表 污染物 名称; 污染物排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D; 提级值. VOCs; 0.015; 432; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 50. 根据《制定地方大气污染物综合排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m时，级差为200m；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。 经计算，建设项目以印刷车间为执行边界设置50m卫生防护距离。卫生防护距离范围内无居民、学校等环境敏感目标。 综上，本项目建成后对周围大气环境影响较小。 ### （4）项目挥发性有机物无组织控制标准符合性分析 ### ①VOCs物料储存无组织排放控制要求 ### 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。本项目涉及的VOCs物料为水性油墨，均为密封桶装，且均存放在原料仓库中。 ### ②VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 ### 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。本项目涉及的VOCs物料均为液态水性油墨，采用密闭桶装转移和输送，符合标准要求。 本项目大气环境影响自查表如下： 表7-11 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 其他污染物（VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ √. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准; 附录D√; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区√; 一类区和二类区£. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区£; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源£. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD £; ADMS £; AUSTAL2000 £; EDMS/AEDT £; CALPUFF £; 网格模 型; 其 他. 预测范围; 边长≥ 50km£; 边长5～50km£; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（VOCs）; 包括二次PM2.5 □不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100% £. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加 值; C叠加达标□; C叠加不达标£. 区域环境质量的整 体变化情况; k≤−20%£; k＞−20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs）; 有组织废气监测£√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受£. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; VOCs（0.068）t/a. 注“□”为勾选项，填 “√” ； “( )” 为内容填写项. 2、水环境影响 （1）污水水质及其排放去向 本项目会产生印刷清洗废液（3.6t/a）做危废处理，不外排。生活污水排放量为240t/a，经化粪预处理后接管至新区白荡污水处理厂处理，接管浓度为COD280mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN40mg/L、SS200mg/L，符合白荡污水处理厂的接管标准。 （2）水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-12水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目建成后，污水量共计240t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TN、总磷，接管白荡污水处理厂，不直接排放，同时排放水量为0.8t/d，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B。 （1）接管可行性分析 ①水质接管可行 生活污水经化粪池预处理后均满足新区白荡污水处理厂接管要求。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A排放标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中要求，本项目外排污水经白荡污水处理厂处理后，对项目区域内水体环境影响较小，不会改变其现有水环境功能级别。 ②水量接管可行 白荡污水处理厂：位于出口加工区南白荡河边，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。一期工程4万吨/日，投资概算6076.6万元，污水处理工艺采用循环式活性污泥法，2004年4月进场、6月正式开工，2006年下半年进水调试，现在已经正式运行；远期总规模12万吨/日。 污水厂排水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》限值要求，尾水排入京杭运河。 本项目废水污染物排放总量较小，即240t/a，0.8t/d，所排污水仅占白荡污水厂处理量的极小一部分，新区白荡污水处理厂有足够的污水处理余量接纳本项目所排的污水。 因此，本项目污水排放完全在新区白荡污水处理厂的接纳能力范围内。 ③管网配套可行 本项目所在地位于污水厂收水范围，周边污水管网已铺设完成，厂内污水可接入污水管网进入白荡污水处理厂，项目雨污水纳管证明见附件5。 因此，本项目生活污水接管排入新区白荡污水处理厂集中处理可行。 （2）排污口设置情况 本项目分别设置雨水排放口、生活污水接管口各一个，厂区雨污排口均位于厂区东侧，应按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求设置。 综上，本项目的建成投产不会对本区域的地表水环境质量产生明显影响。 表7-13废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 连续排放流量不稳定; 1#; 化 粪 池; /; 1#; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放. 本项目所依托的河东污水处理厂废水间接排放口基本情况见表7-14。 表7-14废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理 坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; 1#; 120.48; 31.36; 0.024; 白荡污水处理厂; 连续排放流量不稳定; /; 白荡污水处理厂; CODcr; 50. SS; 10. NH3-N; 4. TP; 0.5. TN; 12. 本项目废水污染物排放执行标准见表7-15。 表7-15废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 1#（接管标准）; CODcr; 《污水综合; 放标准》（GB8978 1996）表4三级标准 500. 2; SS; 400. 3; NH3-N; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准; 45. 4; TP; 8. 5; TN; 40. 本项目废水污染物排放信息见表7-16。 表7-16 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg /L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; 1#; CODcr; 280; 0.223; 0.223; 0.067; 0.067. 2; SS; 200; 0.16; 0.16; 0.048; 0.048. 3; NH3-N; 30; 0.023; 0.023; 0.007; 0.007. 4; TP; 5; 0.003; 0.003; 0.001; 0.001. 5; TN; 40; 0.03; 0.03; 0.009; 0.009. 全厂排放口合计; CODcr; 0.067; 0.067. SS; 0.048; 0.048. NH3-N; 0.007; 0.007. TP; 0.001; 0.001. TN; 0.009; 0.009. 表7-17 建设项地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场 和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放R；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级BR; 一级□；二级□；三级□. 现状 调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他R. 区域水资源开发 利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （COD、TP、NH3-N、TN、SS）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类R；Ⅴ类□近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标R；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标R；不达标□水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标 □底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区√ 不达标区£. 影响 预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□正常工况□；非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解£：解析解£；其他£导则推荐模式£：其他£. 影响 评价; 水污染控制和水 环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标£；替代削减源£. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求£水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标£满足水环境保护目标水域水环境质量要求£水环境控制单元或断面水质达标£满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求£满足区（流）域水环境质量改善目标要求£水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价£对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价£满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求£. 污染源排放 量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.012; 50. TP; 0.0001; 0.5. NH3-N; 0.0009; 4. TN; 0.002; 12. SS; 0.002; 10. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/ （mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治 措施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施£；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动£；无监测£; 手动R；自动£；无监测£. 监测点位; （）; （总排口）. 监测因子; （）; （COD、NH3-N、TP、SS、TN）. 污染源排放清单; R. 评价结论; 可以接受R；不可以接受£. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 建设项目营运期主要噪声源为：印刷机、制版机、折页机、装订机等，所有设备均置于室内。生产车间及围墙均采用砖砌结构，考虑车间隔声、距离衰减，预计可以隔声降噪25dB(A)以上。对厂界环境噪声影响值进行预测： 预测模式：本项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： ①某个点源在预测点的倍频带声压级 LTP=10lgi=1n100.1Lpi 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； △Loct—各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，由于后二种衰减都很小，可忽略不计。 ②各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi 厂界噪声预测结果详见表7-18。 表7-18 各设备噪声对厂界环境的影响值测算 单位：dB（A） 设备名称; 数量（台）; 单台设备噪声级〔dB(A)〕; 设备综 合噪声 dB(A); 隔声值dB（A）; 厂界环境噪声预测值 dB（A）. 东; 南; 西; 北. 数显式切纸机; 3; 75; 79.7; 25; 45.2; 40.8; 24.7; 35.7. 对开单面印刷机; 2; 80; 83; 38.0; 36.0; 19.9; 30.9. 四开单面印刷机; 3; 80; 84.7; 30.2; 33.8; 45.8; 45.8. 八开单面印刷机; 1; 80; 80.0; 31.9; 31.9; 19.1; 29.2. 多头骑马订书机; 4; 80; 86; 23.9; 40.8; 40.8; 33.2. 混合式折页机; 3; 80; 84.7; 15.5; 19.0; 26.9; 31.0. 书芯压平机; 1; 75; 75.0; 33.0; 28.9; 21.9; 39.0. 胶装机; 2; 80; 83.0; 25.5; 41.0; 41.0; 32.7. 三面切纸机; 1; 75; 75.0; 20.5; 36.0; 36.0; 27.7. 扎书架; 1; 75; 75.0; 31.1; 44.4; 44.4; 37.1. 风机; 1; 90; 90.0; 31.1; 44.4; 44.4; 37.1. 厂界环境噪声叠加值dB（A）; 48.3; 51.4; 48.4; 48.5. 由上表可知，昼间厂界环境噪声预测值≤51.4dB(A)，厂界环境噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区类别3类标准，即昼间厂界环境噪声≤65dB(A)。本项目夜间不进行生产，因此夜间厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的三类标准。 综上，本项目营运后对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 （1）一般固体废物处理、处置 本项目产生的废版3t/a、废边角料2.0t/a、废订书钉0.1t/a，集中收集，暂存于一般固体废物暂存区，定期外售，回收利用。生活垃圾3t/a经垃圾桶收集，交由环卫定期清运处理。 通过上述暂存、处理措施后，一般固体废物贮存、处理满足《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，不会产生二次污染。 （2）危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目危险废物暂存区单独设立一个房间，有利于危险废物的收集、内部转运的便利性。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求，要求危废暂存间的设置应满足如下原则： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 本项目危险废物暂存间位于一层车间，车间选址地质结构稳定，地震烈度7度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；本项目危废暂存间不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；本项目危废暂存间建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。综上所述，本项目危废暂存间选址可行。 本项目危险废物堆场面积为10m2，危险废物堆场的容积可满足危险废物储存要求，具体情况见表7-19。 表7-19建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废抹布; HW49; 900-041-49; 暂存间; 10m2; 桶装; 20t/a; 1年. 2; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 桶装. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. 4; 印刷机清 洗废液; HW12; 264-013-12; 桶装. 本项目的危险废物全部桶装密闭存储，危险废物储存周期较短，且基本密封暂存，因此本项目危险废物不会对环境空气造成影响。为了防止危险废物泄漏造成的土壤、水环境的影响，必须做好防渗工作，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。在做好相关的防渗工作后，本项目危险废物对周围环境的影响较小。 （2）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物的转运主要是车间内部转运及外部运输，车间内部转运过程中可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。为了减少转运过程中的环境影响，应采取如下措施： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》 ③危险废物内部转运后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 危险废物的厂外运输应满足如下要求： ①危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ②危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，企业及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ④一旦发生废弃物泄漏事故，企业和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 通过采取以上措施，本项目危险废物的内部转运和厂外运输过程对于环境的影响较小。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物委托苏州吴中区固体废弃物有限公司处置，处置协议见附件。 综合上述，项目各项固体废物均能得到经妥善处理，对当地环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于其他行业类别，本项目中工序不涉及化学处理工艺以及使用化学溶剂和重金属等，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，判定本项目土壤评价工作等级为不开展土壤环境影响评价工作。 建设单位应确保做好现有危废仓库等容易渗漏引起土壤污染的区域的管理，定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施，确保不会对厂区土壤造成大的影响。 ### 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于专用书、报刊印刷项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目建设项目不开展地下水环境影响评价。 建设单位应做好场地地表水及地下水截排水设施，严禁将地表水、地下水通道堵塞，以防止水流通道堵塞。现有项目化学品暂存区域、危废暂存区等区域应按照防渗等级要求采取相应的防渗措施，防止污染物渗漏污染地下水。建设单位在日常生产中应加强容易渗漏引起地下水污染的区域的管理，日常管理过程中应定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施。 7、清洁生产分析 清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的重要途径之一，它是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、三废排放、产品、销售、使用等各方面，从而使污染物的发生量、排放量最小化。该项目建成后，企业将做好清洁生产，可从以下几方面进行： （1）采用先进设备，改进工艺，尽量降低用电量，积极开展企业节能降耗工作。 （2）选用低VOCs环保型原料，减少污染物的产生量，加强废弃物的综合利用。 （3）加强管理，完善清洁生产制度。加强生产中的现场管理，加强生产管理和设备维修，尽量减少和防止生产过程中的事故性排放，降低原辅材料的消耗。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。 - 8、环境风险分析 （1）评价依据 ①对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及 的突发环境事件风险物质为原辅料（水性油墨），危险物质数量与临界量比值（Q）值确定表如表7-20。 表7-20建设项目Q值确定表 序号; 原料名称; 危险物质名称; 性质; 危害程度级别; 仓库最大贮 存量（折纯量）; 临界量; 计算值. 1; 水性 油墨; 乙醇; 易燃; 低毒 雌性、雄性小鼠LC50均大于1000mg/m3; 0.2t; 500t; 0.0004. 合计; 0.0004. 由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1, q2, ...,qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ...,Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 根据核算，比值为0小于1，风险潜势为Ⅰ。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则见表7-21。由表7-21知项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 表7-21项目风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）环境敏感目标概况 - 项目位于苏州高新区浒关分区西金芝路35号，项目周围环境风险敏感目标见表7-22。 表7-22 项目周边主要敏感目标分布情况一览 类别; 环境敏感特征. 环境 空气; 厂址周边邻近. 序号; 保护目标名称; 属性; 人口数人; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 1; 江苏大阳山国家森林公园; 人文景观; /; 西; 140m. 2; 大阳山商务旅馆; 居住; /; 北; 168m. 厂址周边500m范围内人口数小计; 6000. 厂址周边5km范围内人口数小计; 20000. 大气环境敏感程度E值; E1. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体名称; 排放点环境功能; 24h内流径范围/km. 1; 京杭运河; IV类; /. 内陆水体拍点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感点. 序号; 敏感点目标; 环境敏感特征; 水质目标; 与排放点距离/m. 1; /; /; /; /. 地表水环境敏感程度E值; E2. 地下水; 序号; 环境敏感点名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离/m. 1; 区域地下水; /; /; /; /. 地下水环境敏感程度E值; E3. - （3）环境风险识别 - 项目厂内危险物质为水性油墨。 - 本项目危险物质可能影响环境的途径包括以下几方面： - 物料桶泄露导致有机成分直接挥发通过大气扩散影响周围环境，流入地面从而影 响土壤及地下水环境；废气收集系统出现故障或破损，导致挥发有机废气直接通过大气扩散影响周围环境； - （4）环境风险分析 - 1）对大气环境影响 - 项目若发生风险事故，项目有机废气超标排放，对周围空气质量造成一定影响。 - 2）对地表水和地下水环境影响 - 项目使用水性油墨在生产工车间内。若发生泄漏事故时，车间不与外部联通，不会 对周围地表水造成影响；车间内地面防腐防渗处理，泄露的物质对不会对土壤及地下水造成影响。 - （5）环境风险防范措施及应急要求 本项目在工程设计施工及生产运营中应严格执行我国《安全生产法》（国家主席【2002】70号令）、《中华人民共和国消防法》（国家主席【2008】6号令）和企业安全卫生设计规定、化学工业环境保护管理规定，并建议采取如下措施： 1）按国家与地方相关规范设计本项目车间设计可参照《化工企业总图运输设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《建筑物防雷设计规范》等国家有关的法规、标准，在总平面布置和建筑安全防范、电气电讯上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解危险化学品对周围环境的风险。 2）减少危险废物环境污染事故的措施企业管理者和员工均应提高环境保护意识，加强企业的环境管理水平，危险废物必须严格按照市环保局的有关要求，委托有资质的危险废物处理企业进行处理和处置，并按照废物转移联单制度进行管理，危险废物应分类收集、分区存放，防止危险 废物与一般固体废物混合收集和处理，防止不同种类的危险废物混合。 - （6）分析结论 - 根据上述分析，项目环境风险内容见表7-23。 表7-23本项目建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年印刷说明书1000万份项目. 建设地点; （江苏）省; （苏州）市; 高新区; /; 浒关分区. 地理坐标; 经度; 120.68; 纬度; 31.22. 主要危险物质及分布; 水性油墨的储存量为0.2t小于临界量项目Q＜1. 环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等）; 在运输和贮存过程中若发生泄漏事故，浓度达到一定限值或遇高温、明火等，有发生火灾或爆炸事故的风险，化学品随废气进入环境空气，将会对下风向环境空气质量造成一定影响；同时部分化学品随着消防废水进入土壤，会对地表水、土壤乃至地下水造成一定的影响。. 风险防范措施要求; 严格遵守车间规章制度；完善应急预案；加强监测管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目不涉及该表中规定的危险物质，本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。. 根据建设项目环境风险评价技术导则，本项目风险评价等级为简单分析，在落实各项风险防范措施和设置切实可行的应急预案和区域联动机制后，能降低事故发生概率和控制影响程度，总体而言风险水平可以接受。 9、环境管理与环境监测 （1）环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③制定废气、废水处理设施定期维护、检修制度，定期对设备进行维护，保障废气、废水处理设施的正常运行。制定规范的设备操作规程，加强员工培训。 （2）环境监测 ①废气监测项目及频率 按《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)中规定的监测分析方法对废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见下表： 7-24废气监测内容 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 1#排气筒; VOCs; 1次/年; 由建设单位自行委托专业监测单位进行监测，并做好记录. 厂界无组织监控; VOCs; 1次/年. ②水污染源监测 根据排污口规范化设置要求，对厂内污水接管口和雨水排放口水污染物进行监测，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 有关废水监测项目及监测频次见下表： 表7-25废水监测内容 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年. 雨水排放口; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年. 注：常规监测采样分析方法全部按照国家环境保护总局制定的相关规范执行。 ③噪声污染源监测 定期监测厂界四周（厂界外1m）噪声，监测频率为每季度一次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。 ④固体废物 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 10、环保投资费用估算及“三同时”验收内容 本项目环保投资25万元，占总投资5%。环保投资估算及“三同时”验收内容见表7-26。 表7-26 环保投资估算及“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规格、处理能力等）; 投资（万元）; 处理效果或拟达要求; 完成时间. 废气; 排气筒; VOCs; 集气罩、引风机收集，二级活性炭吸附置处理，一根15m排气筒排放；车间加强通风，排风扇等; 17; 废气达标排放; 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 生活污水经化粪池预处理后接管新区白荡污水处理厂集中处理; 1; 达标接管排放. 噪声; 高噪声 设备; 噪声; 消声器、隔声、合理布局; 2; 厂界噪声达标. 固废; 一般 固废、生活垃圾; 废版、废边角料、废订书钉、不合格品和生活垃圾; 一般工业固废暂存场，、带盖收集桶若干; 5; 零排放. 危险固废; 废抹布、废包装容器、废活性炭、印刷机清洗废液; 危险废物暂存间. 合计; 25; —; —.

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | VOCs | 1套二级活性炭吸附处理设施，1根15m高排气筒 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值根据苏州市高新区文件《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中相关要求“其他涉VOCs行业工业企业有组织废气非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m3。 |  |
|  | 无组织 | VOCs | 加强通风，排风扇等 |  |  |  |
| 水污染物 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
|  | 生活污水 | COD、SS 氨氮、TP、TN | 生活污水经化粪池预处理后接管苏州新区白荡污水处理厂集中处理尾水排入京杭运河 |  | 符合接管标准 |  |
| 电离辐射和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
|  | / | 废抹布 |  | 委托有资质单位处置 |  | 100%处置 |
|  |  | 废包装容器 |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  |  | 印刷机清洗废液 |  |  |  |  |
|  |  | 废版 |  | 收集、外售 |  |  |
| 、 |  | 废边角料 |  |  |  |  |
|  |  | 废订书钉 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |  |  |
|  | 生活办公区 | 生活垃圾 |  | 环卫部门统一清运 |  |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备产生的噪声经隔声、设备减振及距离衰减后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区类别3类标准：昼间厂界环境噪声≤65dB(A)，夜间厂界环境噪声≤55dB(A) |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目废气、废水、固废、噪声通过治理后排放，排放量较小，对生态影响极小。 |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1.项目简况 苏州市宏硕印务有限公司，位于苏州高新区浒关分区西金芝路35号，租赁苏州高新区阳山科技工业园有限公司的空置厂房建筑面积共500m2，，主要从事出版物及其他印刷品。该项目于2018年7月向苏州高新区经济发展和改革局申报备案，并于2019年7月24日获得苏州高新区经济发展和改革局备案文件（苏高新发改备[2019]196号文件）。项目建成后，年印刷1000万说明书。 2.项目建设符合产业政策 本项目属于书、报刊印刷，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改》中限制类、淘汰类项目，属允许类项目。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类项目，属允许类项目；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制类、淘汰类项目，属允许类项目。本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，属允许类项目。 本项目用地不属于《限制用地项目(2012年本)》与《禁止用地项目目录(2012年本)》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目。 此外，苏州市高新区（虎丘区）经济发展和改革局已为本项目出具了《江苏省投资项目备案证》（苏高新发改备【2019】196号）。 综上所述，本项目的建设符合当前国家及地方产业政策的要求。 3.项目选址符合相关规划要求 （1）与用地规划相符性结论 本项目位于苏州高新区御前路1号3幢，根据《苏州高新技术产业开发区用地规划图》（见附图4），项目所在区域规划为工业用地，符合当地用地规划。项目所在地污水截流管网已铺设到位，本项目生产废水不含N、P及重金属，经企业自建污水处理设施处理后，循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后接接管新区污水处理厂集中处理。综上，本项目符合当地整体规划。 （2）与“江苏省太湖水污染防治条例”、“太湖流域管理条例”相符性结论 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办法[2012]221号)，本项目距离太湖岸线直线距离约15km，所在地属于太湖流域三级保护区。本项目为C2311书、报刊印刷，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中限制类、禁止类，本项目生产废水不含N、P及重金属，经企业自建污水处理设施处理后，循环使用，不外排；经化粪池预处理后的生活污水，接市政污水管网，进入苏州新区白荡污水处理厂集中处理，不新增排污口，固体废弃物全部有效处置。本项目的建设符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的规定。 （3）与“江苏省生态红线区域保护规划”、“江苏省国家级生态保护红线规划”相符性结论 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发[2013]113号)中苏州市区生态红线区域，本项目不在生态红线区域范围内（见附图5）。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》中苏州市高新区生态红线区域，本项目不在江苏省国家级生态保护红线规划范围内（见附图6）。 因此，本项目建设不会导致区内生态红线区域服务功能下降，本项目的建设符合生态规划。 （4）与“两减六治三提升”专项行动相符性结论 本项目的行业类别为C2311书、报刊印刷；本项目产生的生活废水经化粪池预处理后的生活污水接管进入苏州新区白荡污水处理厂处理达标后排放，尾水排入京杭运河；企业在生产中印刷工序使用的油墨为水性油墨，油墨中有机成分含量较低，收集后经二级活性炭吸附设备处理通过1根15m高的排气筒排放，废气收集效率为90%，二级活性炭吸附设备处理效率为90%。因此，本项目与“两减六治三提升”专项行动相符。 （5）与“苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案”相符性结论 根据表1-6分析，本项与“苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案”相符。 （6）与周围环境相容性 项目所在地环境空气质量现状较好。项目建成后，区域环境空气质量保持现状；所在地声环境质量能够满足功能区划要求；水污染物排放总量在苏州新区白荡污水处理厂总量中平衡解决，周围环境拥有一定的环境容量，环境上是可行的。 综上分析，本项目完全符合国家和地方的相关政策，选址符合高新区的规划要求，符合“太湖条例”以及“江苏省生态红线区域保护规划” 的政策要求，周围环境有一定的环境容量。 （7）与“三线一单”符合性结论 根据表1-7分析，本项目满足“三线一单”要求。 4.项目建设所在地环境质量现状 （1）SO2、PM10、CO浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM2.5、O3浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。通过整治燃煤锅炉、实施热电联产、深化节煤改造、发展清洁能源、加强散煤治理等来提高全市的空气质量水平。 （2）项目所在地附近河流向阳河满足 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 （3）项目所在地噪声环境质量良好，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5. 达标排放及影响分析 （1）废气 本项目印刷工序中产生的有组织VOCs，经集气罩收集后（收集效率90%），由二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%），可满足《印刷业大气污染物排放标准》（DB31872-2015）中的排放限值及《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中相关要求，达标排放。 本项目印刷车间产生的无组织VOCs满足厂界监控浓度限值。同时以印刷车间为边界设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民、学校等敏感点。 因此，本项目投产后对周围大气环境影响较小，不会使环境空气功能下降。 （2）废水 本项目产生的印刷机清洗废液不含N、P及重金属，委托有资质的危废单位处置，不外排。经化粪池预处理后的生活污水，接管苏州新区白荡污水处理厂集中处理，尾水最终排入京杭运河。污水处理厂尾水达标排放，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A排放标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2城镇污水处理厂，不会降低受纳水体的环境质量现状功能类别，对浒光运河水环境质量影响较小。 （3）噪声 本项目夜间不生产，昼间生产设备产生的噪声经过优化平面布置，采用适当隔声降噪等措施，经距离衰减，厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中厂界外声环境功能区类别3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。因此投产后不会使区域声环境功能下降。 （4）固体废物 本项目产生的固废全部综合利用或合理处置，不外排，对周围环境影响较小。 6.清洁生产措施 本项目产生的废版、废边角料、废钉书钉、不合格品外售，综合利用。本项目在生产过程中实行全过程环境管理，确保生产设备运转良好，降低各类物耗、能耗，降低污染物的排放水平，提高污染治理设施运行的稳定性和达标的可靠性。因此，本项目的建设基本符合清洁生产要求。 7.总量平衡 本项目外排废水240t/a，接管苏州新区白荡污水厂集中处理，水污染物总量纳入苏州新区白荡污水厂总量指标。水污染物接管考核量建议为COD 0.067t/a、SS 0.048t/a、氨氮0.007t/a、总磷0.001t/a、总氮0.009/a，经苏州新区白荡污水厂处理后，达标排放。 废气：有组织VOCs0.032t/a，无组织VOCs0.036t/a。 本项目固废零排放，符合总量控制要求。 综上所述：在落实上述污染防治措施并限于所报工艺、产品、产量，本项目在该地建设从环保角度看是可行的。 本环评表的评价结论是根据建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 二、要求 1、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与生产同步进行，确保污染物达标排放。 2、项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目备案证 附件2 营业执照 附件3 租赁合同 附件4 雨污水接纳审批表 附件5监测报告 附件6 企业主动公示证明及公示截图（盖章） 附件7 环评报告建设单位确认书 附件8 环评委托合同 附件9 危废处置协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 苏州高新技术产业开发区用地规划图 附图5 本项目与区域生态红线位置关系图 附图6 本项目与江苏省国家级生态红线位置关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。